BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E3 – Unité : U 32

élaboration de documents techniques

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles portent l'épreuve :

C 14 :	Collecter les données

C 21 :	organiser son travail

C 33 :	produire les documents connexes

S 3 :	représentation d'un produit technique

« EXTRUDEUSE DE PATE A SAVON »

Ce sujet comporte :

- Présentation de l’épreuve	Page : 1/10

- Structure de l’épreuve	Page : 2/10

- Mise en situation et problématique	Page : 3/10

- Travail demandé	Pages : 4/10, 5/10

Pages : 6/10, 7/10 et 8/10

- Fiche de suivi 	Page : 9/10

- Annexe 1 : Fac-similé « Notice de montage »	Page : 10/10

Documents à rendre par le candidat (y compris ceux non exploités par le candidat) :

- La fiche de suivi page 9/10 dûment complétée.

- Tous les fichiers informatiques donnés et créés pendant l’épreuve.

- Les 2 sorties imprimantes demandées.

Ces documents ne porteront pas l’identité du candidat, ils seront agrafés à une copie d’examen par le surveillant.

Calculatrice autorisée ; documents personnels autorisés.

# STRUCTURE DE L’EPREUVE

| Tache de l’épreuve | Temps conseillé | Barème |
| --- | --- | --- |
| Mise en œuvre du système | 5 minutes | / 0,5 |
| Mise en situation et problématique | 5 minutes |  |
| Tache 1 : Réalisation de l’éclaté |  |  |
| - Réaliser un éclaté | 1 h 30 minutes | / 6 |
| - Réaliser une mise en plan de l’éclaté | 30 minutes | / 5 |
| - Imprimer la mise en plan de l’éclaté | 5 minutes | / 1 |
| Tache 2 : Réalisation de la notice de montage |  |  |
| - Créer les images à partir du fichier SLDASM | 45 minutes | / 4 |
| - Insérer les images dans la notice | 15 minutes | / 2 |
| - Imprimer la notice de montage | 5 minutes | / 1 |
| Sauvegarde – Fin de session | 10 minutes | / 0,5 |
| Total | 4 heures | 20 Pts |

# DÉBUT DE SESSION

Durée

5 min

- Mettre sous tension les périphériques et le micro ordinateur.

- Renommer le dossier « U32-2009 » de C : \ en « U32-2009-XXXX ».

(XXXX : numéro du candidat)

# SESSION DE TRAVAIL

- Sauvegarder tous les travaux dans le dossier « U32-2009-XXXX ».

- Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail dans le dossier.

# FIN DE SESSION

- Effectuer les sorties imprimante demandées.

- Vérifier la présence des fichiers du travail produit dans le dossier « U32-2009-XXXX ».

- Appeler le surveillant correcteur pour :

- enregistrer le contenu de « U32-2009-XXXX » sur un support externe.

- vérifier et certifier le transfert correct sur le support externe.

- émarger la « fiche de suivi ».

MISE EN SITUATION

Durée

5 min

L’extrudeuse de pâte à savon, appelée aussi « Boudineuse », permet de réaliser des barres de savon.

Elle est incluse dans une chaîne de production automatisée permettant de confectionner des savonnettes du début à la fin du cycle de production.

On la rencontre uniquement chez les artisans savonniers.

Visionner l’animation pour comprendre le fonctionnement de l’extrudeuse de pâte à savon.

« Film.avi »

# PROBLEMATIQUE

Dans le cadre du plan d’assistance technique à ses clients, l’entreprise décide de fournir avec chaque machine des documents techniques tels que :

- Un dessin du nez de sortie en vue éclatée avec nomenclature.

- Une notice de Montage/Démontage du nez de sortie en vue de son remplacement par la filière équipée du couteau pour la production de granulats de savon.

TRAVAIL DEMANDE

# TACHE 1 : Réalisation d’un document destiné au client

A) Réaliser un éclaté d’un sous-ensemble

Durée

1 h 30

Niveau

d’information

Client

Client

Document

à réaliser

Point de vue :

- SAV

But : Pouvoir identifier les éléments et leurs relations sur un document où l’on trouvera :

- un éclaté du nez de sortie.

- une nomenclature.

Matrice réglable

Nez de sortie

Verrou

La société SAMOFLEX, équipée de logiciel de C.A.O., désire réaliser l’éclaté à l’aide de son outil informatique.

A partir du fichier « Assem nez de sortie.SLDASM » :

- Réaliser un éclaté du sous-ensemble.

Critères :

- L’éclaté doit permettre l’identification de tous les éléments.

- Aucune pièce ne doit se chevaucher, en vue perspective isométrique.

- L’éclaté doit respecter autant que possible l’axe de montage ou de démontage.

##### Enregistrer dans U32-2009-XXXX	Nom de fichier : Nez de sortie-éclaté-XXXX.SLDASM

- (XXXX : Numéro du candidat)

## B) Réaliser la mise en plan de l’éclaté

Durée

30 min

- Créer une mise en plan, comprenant :

- Une vue de l’éclaté.

- Une nomenclature.

Critères :

- Format A3H.

- Echelle à votre choix.

- Pas de fond de plan.

1) Vue de l’éclaté

Critères :

- Supprimer les lignes cachées.

- Ne pas afficher l’origine des pièces.

- Vue en perspective isométrique.

- Mettre en place les axes matérialisant les directions d’assemblage.

- Mettre en place et aligner les repères des pièces selon le cadre ou l’axe de l’éclaté :

- Pas de bulle.

- Pas de soulignement.

- Police : ARIAL.

- Taille : 3 mm.

2) Nomenclature du sous-ensemble « Nez de sortie »

Critères :

- Utiliser l’insertion automatique de nomenclature « bomtemp.xls » proposée par défaut.

- Modifier les titres des colonnes comme indiqué ci-dessous :

| Rep. | Nbre. | Désignation | Observations |
| --- | --- | --- | --- |

- Ajuster la taille de la nomenclature, si nécessaire.

- Insérer, en note, le nom de votre fichier de mise en plan de l’éclaté sur le document.

##### Enregistrer dans U32-2009-XXXX	Nom de fichier : Nez de sortie-éclaté-XXXX.SLDDRW

C) Imprimer la mise en plan de l’éclaté

Durée

5 min

- Imprimer la mise en plan selon les caractéristiques de l’imprimante fournie.

# TACHE 2 : Réalisation d’un document destiné au Service Commercial

Niveau

d’information

Client

Client

Document

à réaliser

Point de vue :

- Service Commercial

But : Représenter de façon imagée le passage de la production de barre de savon à la production de granulats de savon comprenant :

- Des images,

- Des explications.

Le service commercial souhaite disposer d’un document permettant de montrer la flexibilité de l’extrudeuse de pâte à savon pour passer de la production de barre de savon à la production de granulats de savon.

Durée

45 min

## A) Réaliser les images nécessaires à la notice de montage (Cf. Annexe 1)

A partir du fichier « Assemblage pour notice de montage.SLDASM », utiliser les différentes configurations de l’assemblage pour faire apparaître l’extrudeuse de pâte à savon en fonction des différentes étapes de transformation.

Consignes :

- Activer les différentes configurations une à une pour voir le résultat des étapes.

- Faire un zoom sur la zone que vous voulez créer en image de manière à ce qu’elle occupe toute la zone graphique de SolidWorks (voir document 10/10).

- Utiliser la fonction « Enregistrer sous » pour créer le fichier image.

- Choisir l’extension de type de fichier : « .tif ».

1) Image de l’étape 2.

Cette image doit représenter l’extrémité de l’extrudeuse :

- Sans le nez de sortie.

- Avec les chapes de verrouillage en position ouverte.

- Sans la filière équipée du couteau.

Enregistrer dans U32-2009-XXXX	Nom de fichier : Image étape 2-XXXX.TIF

2) Image de l’étape 4.

Cette image doit représenter l’extrémité de l’extrudeuse :

- Sans le nez de sortie.

- Avec les chapes de verrouillage en position verrouillée.

- Avec la filière équipée du couteau.

Enregistrer dans U32-2009-XXXX	Nom de fichier : Image étape 4-XXXX.TIF

B) Insérer les images dans la notice de montage

Durée

15 min

- Insérer les images dans la zone de texte prévue à cet effet.

Critères :

- Pas de cadre autour de l’image.

- Dimension : hauteur 4,5 cm.

- Proportionnelle à l’image d’origine.

- Garder le même rapport hauteur/largeur.

Enregistrer dans U32-2009-XXXX	Nom de fichier : Notice de montage-XXXX.DOC

Durée

5 min

## C) Imprimer la notice de montage

- Imprimer la notice selon les caractéristiques de l’imprimante fournie.

Critères :

- Faire apparaître, en bas dans le cadre prévu à cet effet, le nom de votre fichier de notice de montage, sur le document imprimé.

| ### FICHE DE SUIVI A rendre dûment complétée en fin d’épreuve |  |
| --- | --- |
| DEBUT DE SESSION Mettre sous tension les périphériques et le micro-ordinateur……………… Renommer « U32-2009 » en « U32-2009-XXXX » (XXXX : numéro du candidat) | INCIDENTS …………………………….………………………. ………………………….…………………………. …………………………….………………………. …………………………….………………………. …………………………….………………………. …………………………………….………………. ………………………………….…………………. ………………………………….…………………. ……………………...………….………………….. ………………..……………..…………………….. |
| DEROULEMENT Réalisation de l’éclaté……..……………………………………...………. Réalisation de la mise en plan de l’éclaté…..……………………………… Impression de la mise en plan de l’éclaté..…………….…………………… Création des images à partir du fichier SW……………..………………….. Insertion des images dans la notice de montage……..….……..…..………. Impression de la notice de montage………...……………………………… |  |
| FIN DE SESSION Vérifier la présence des fichiers de travail produits dans : « U32-2009-XXXX » Appeler le professeur pour : - enregistrer le contenu de « U32-2009-XXXX » sur un support externe - vérifier et certifier le transfert correct sur le support externe - émarger la « fiche de suivi ». |  |
| EPREUVE :…U32 : Elaboration de documents techniques CENTRE :……………………………………………………………………………..…… Nom du candidat :…………………………………………Emargement :………………………………… Nom du professeur :………………………….……………Emargement…………..……………………… |  |
| à remplir par le professeur et à émarger par le candidat et le professeur |  |