EXTRUDEUSE DE PATE A SAVON

Notice de montage : Transformation pour fabrication de granulats de savon.

| Etape 1 : - Desserrer les écrous et placer les 3 chapes de verrouillage en position ouverte. | Chape de verrouillage Ensemble nez de sortie |
| --- | --- |
| Etape 2 : - Retirer l’ensemble du nez de sortie du corps de l’extrudeuse. | Corps de l’extrudeuse Cannelure d’entraînement |
| Etape 3 : - Mettre en place la filière équipée du couteau dans le corps. | Filière équipée du couteau |
| Etape 4 : - Remettre en place les 3 chapes de verrouillage et resserrer les 3 écrous. |  |

Nom du fichier d’enregistrement :