BAC S SI Polynésie 2005

FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE : LE POSITELEC 90

Eléments de correction.

PARTIE 1   /5

Question 1.1 :  (1.5pts)

Voir document réponse 1 corrigé.

Question 1.2 :  (0. 5)

Corps du réducteur

Pignon moteur

Pignon arbré 9

Roue5

Liaison pivot

Liaison par engrenage

Liaison par engrenage

Liaison pivot

Liaison pivot

Question 1.3 :  (1pt)

Question 1.4 :  (0.5 pts)

r= 8 x 9 / ( 60 x 68 ) = 3/170 = 0.0176

Question 1.5 :  (0.25 pts)

### Moins de chocs 		   moins de bruit

Meilleure continuité d’engrenement.

Question 1.6 :  (1  pts)

PARTIE 2	/8.5

Question 2.1 :   (1  pt)

T x (R-)=P x L

T= P x L/ (R-) = P x L/( R(1-x))

Question 2.2 :    (0.5 pt)

Diminuer  soit augmenter le gonflage.

Augmenter R.

Question 2.3 :   (0.5 pt)		T = f x mT x g = 15 N

Question 2.4 :   (0.75 pt)		P = T x V = 25,138 W

Question 2.5 :   (0.75 pt)

ω  = V/R = 9,26 rad/s

Cs = P/ ω = 2.715 Nm

Question 2.6 : (1  pt)

ηg= Ps/Pm = Cs x ωs / (Cm x ωm ) = r x Cs / Cm

Cm = r x Cs/ ηg = 0,066 N.m

Question 2.7   (1.75)

Puissance utile : 34 W 	 	Vitesse de rotation : 2400 tr/mn

Rendement : 73,3%

Puissance absorbée : 34/0.733=46.38 W

Courant traversant le moteur : 46.38/24=1.93A

Question 2.8 0.5

Le motoréducteur est judicieusemnt dimensionné étant donné qu’un couple de 0.066 Nm correspond à l’utilisation de cet actionneur à son rendement maximum.

E =P x t = P x d/V = 72 x 12000 = 864000 J

Question 2.9 0.5

t= d/V = 20/6 =3.33 heures soit 12000 s

Question 2.10 0.5  		M = 864000/216000 = 4 kg

Question 2.11     0.75	Autonomie=24*15/100=3.6 Heures

## partie 3     /7

# Question 3.1 (1.25pts)

Vsigin=Vbat.R/(R+Rh)

- Vbat=27V  Vsigin=1.255V

- Vbat=24V  Vsigin=1.116V

- Vbat=21V  Vsigin=0.976V

Question 3.2 (0.5pt)

Voir document réponse 3 corrigé

# Question 3.3 (0.25pt)

V+ de A1=1.25V

# Question 3.4 (2pts)

D’après le pont diviseur de tension Vlow=Vréf.Rb/(9.R+Rb)

Voir document réponse 3 corrigé

# Question 3.5 (1.5pts)

Pas de contre réaction entre la sortie et la borne -.

# V+ > V- => Vs = +Vcc

V+ < V- => Vs = 0V

Voir document réponse 3 corrigé

# Question 3.6 (1pt)

Voir document réponse 4 corrigé

Effectivement toutes les LED sont allumées si la batterie est complètement chargée et elles sont toutes éteintes lorsqu’elle est complètement déchargée.

# Question 3.7 (0.5pt)

Rl=(5-2.1)/0.0025=400