BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E3 - Unité : U 34

Réalisation d'un projet en CAO

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 11 :	Décoder un CDCF

C 12 :	Analyser un produit

C 14 :	Collecter les données

C 21 :	organiser son travail

C 31 :	définir une solution, un projet en exploitant des outils

informatiques

C 41 :	Communiquer dans la cadre d'une revue de projet

S 1 :	Analyse fonctionnelle et structurelle

S 2 :	La compétitivité des produits industriels

3S 3 :	représentation d'un produit technique

S 4 :	Comportement des systèmes mécaniques – Vérification

et dimensionnement

S 5 :	Solutions constructives – Procédés – Matériaux

S 6 :	Ergonomie – Sécurité

Ce sujet comporte :

- 12 pages repérées 1/12 à 12/12

- un CD avec le dossier U34-2005 contenant les fichiers du fermoir ( Solidworks)

Documents à rendre par le candidat ( y compris ceux non exploités par le candidat ) :

-Un CD ou une disquette Zip contenant les fichiers créés ou modifiés

Ces documents ne porteront pas l'identité du candidat, ils seront agrafés à une copie d'examen par le surveillant

Calculatrice et documents personnels autorisés.

| # Baccalauréat Professionnel - Etude et Définition de Produits Industriels |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé de l’épreuve : U34 | Durée : 10h | Coefficient : 4 |
| Session 2005 | Nombre de pages : 12 |  |

PREAMBULE

Renommer le dossier U34-2005 en U34-2005-XXXXX   (XXXXX numéro de candidat).

Vérifier la présence des fichiers de travail.

STRUCTURE DE L’EPREUVE

- 8 h 00 pour l’élaboration du projet					60pts

- 1 h 20 pour la préparation des documents en vue

de la présentation du projet

- 0 h 40 pour la présentation du projet					20pts

MISE EN SITUATION

L’objet de l’étude est un fermoir de moule utilisé sur une machine de production de verre.

# Fonctionnement du cycle de production

Cette machine de production d’objets en verre tourne en continue. Les quatre postes sont implantés sur un plateau tournant et permettent la transformation de la pâte de verre suivant les phases :

-1 Dépose de la pâte de verre en fusion

-2 Pressage du verre, le moule étant fermé avec le fermoir

-3 Refroidissement

-4 Ejection de la pièce moulée

# Schéma de fonctionnement du cycle de production

Fermoir de moule

Presse à injecter

Moule

Photo de la machine de production de verre

Grafcet du cycle de fabrication

Fonctionnement du fermoir

Le fermoir est monté sur le poste de presse et permet de maintenir le moule fermé pendant l’injection du verre.

Ce fermoir est actionné par un seul vérin qui assure deux mouvements distincts :

- Avance :

le fermoir s’approche du moule et les bras entre en contact avec le moule.

- Fermeture et verrouillage :

#### Un système de biellettes verrouille le moule

Fonctionnement du fermoir :

Mâchoires

Coulisseau

1- Bloc reculé, mâchoires ouvertes (Phase 0)

2- Bloc avancé, mâchoires ouvertes ( Fin Phase 1)

|  | Coulisseau | Mâchoires |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Au repos | Ouvertes | Voir fichier AVI ‘’Phase0 à 1’’ |
| Phase 1 | Déplacement | Ouvertes |  |
| Phase 2 | Déplacement | Début fermeture | Voir fichier AVI ‘’Phase2 à 4’’ |
| Phase 3 | Déplacement | Fermeture En cours |  |
| Phase 4 | Arrêt | Fermeture terminée |  |

3- Bloc avancé, mâchoires fermées (Phase 4)

ETUDE DE LA MODIFICATION DU FERMOIR

### PROBLEME 1

Le contrôle de production a repéré une bavure sur de nombreuses pièces au niveau du plan de joint entre les deux parties du moule. L’étude approfondie de ce problème a conclu à un manque de rigidité des mâchoires du fermoir du à un montage en porte à faux des deux pièces ‘’axe épaulé fileté’’ fixées dans ‘’l’entraxe colonne’’ (voir Doc 9/12).

Photo du moule

‘’ouvert’’

Actions des mâchoires du fermoir

### TRAVAIL 1 : ouvrir le fichier fermoir.sldasm

### Renforcement de l’articulation mâchoire

Pour rigidifier les deux articulations, il est demandé d’effectuer un montage en chape par l’installation d’une biellette supérieure.

Pour cela, on peut reprendre l’exemple du montage entre les mâchoires et le coulisseau.

Axes épaulés filetés

Tâche 1 : 	Concevoir et mettre en place la biellette

Enregistrer la nouvelle biellette sous ’’Biellette entraxe 80’’

Tâche 2 :	Rallonger les axes

Tâche 3 :	Replacer les rondelles et écrous

Sauvegarder dans U34-2005-XXXX

Nom du fichier							Fermoir-XXXX.sldasm

PROBLEME 2

En fonctionnement continu la chaleur transmise par le verre en fusion élève la température du fermoir. Les articulations du coulisseau et de l’entraxe colonne ont tendance à se bloquer.

Après étude, il a été décidé de généraliser à toutes les articulations la solution des bagues graissées avec circuit de graissage comme sur les mâchoires de serrage.

# TRAVAIL 2 : Dans votre fichier fermoir-XXXX.sldasm

Pour toutes les liaisons repérées ci-dessous on reprend le principe utilisé sur les mâchoires à savoir :

##### Un graisseur + un circuit de graissage + un évent

##### Visualisation des liaisons

4

2

6

5

1

3

Entraxe colonne

Coulisseau

Colonne

1-2 : Guidage coulisseau/ biellettes

3-4 : Guidage coulisseau/ colonnes

5-6 : Guidage entraxe colonne / colonnes

Installation des bagues de graissage

Tâche 1 :

Remplacer les bagues pour les liaisons 1 et 2

Remplacer les bagues actuelles (pièce :’’bague 20 30’’) par les bagues de graissage (pièce :’’bague 20 30 modifiée’’) utilisées dans les mâchoires.

Tâche 2 :

Concevoir la bague 30 40 modifiée

Modéliser à partir de la pièce ‘’ bague 20 30’’ ou de la pièce ’’ bague 20 30 modifiée’’, une bague de graissage de diamètre intérieur 30 et de diamètre extérieur 40, les autre cotes restent identiques mise à part la hauteur ( hauteur adaptée à la longueur de guidage).

Enregistrer cette bague sous ‘’bague 30 40 modifiée’’.

Implanter les bagues sur les liaisons 3, 4, 5 et 6

Implanter ces nouvelles bagues de graissage sur les liaisons 3, 4, 5 et 6.

### Mise en place des circuits de graissage

Principe d’implantation du circuit de graissage

Pour la mise en place du circuit de graissage de l’entraxe colonne et du coulisseau, on s’inspirera du circuit de graissage de la mâchoire.

Graisseur

Vis sans tête

Bille de bouchage

sertie

Parcours de la graisse

Ses caractéristiques sont les suivantes :

- Le graissage est hebdomadaire.

- Le graissage des deux guidages de la mâchoire se fait en une seule opération afin de gagner du temps, le circuit est donc commun.

- L’injection de la graisse est faite au niveau du graisseur.

- L’évacuation de la graisse a lieu au niveau de l’évent fermé par la vis sans tête HCM6-6 ( la vis est retirée pendant l’opération de graissage et remise ensuite).

- Les portions de circuit débouchant sont fermés à l’aide d’une bille sertie dans le perçage.

Tâche 3 :

Entraxe colonne

En vous aidant de l’exemple de la mâchoire, implanter le circuit de graissage sur l’entraxe colonne.

Attention, seules les faces latérales et la face de dessus sont accessibles pour l’installation du graisseur et de la vis sans tête HCM6-6.

Le circuit de graissage doit passer par les deux articulations 5 et 6. Un seul graisseur et un seul évent doivent être installés.

Faire une mise en plan de la pièce modifiée avec les vues et les coupes que vous jugerez utiles pour montrer la géométrie (sans fond de plan et sans cotation).

Surfaces accessibles pour l’installation du circuit de graissage

Tâche 4 :

Coulisseau

En vous aidant de l’exemple de la mâchoire, implanter le circuit de graissage sur le coulisseau.

Attention, seules les faces latérales et la face de dessus sont accessibles pour l’installation du graisseur et de la vis sans tête HCM6-6.

Le circuit de graissage doit passer par les quatre articulations  1, 2, 3 et 4. Un seul graisseur et un seul évent doivent être installés.

Faire une mise en plan de la pièce modifiée avec les vues et les coupes que vous jugerez utiles pour montrer la géométrie (sans fond de plan et sans cotation).

Surfaces accessibles pour l’installation du circuit de graissage, seules ces surfaces peuvent accepter l’évent et le graisseur

Sauvegarder dans U34-2005-XXXX

Nom du fichier							Fermoir-XXXX.sldasm

## DOCUMENT RESSOURCE

| No.ARTICLE | Nbre | DESIGNATION |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | coulisseau |
| 2 | 2 | colonne |
| 3 | 4 | biellette |
| 4 | 4 | axe épaulé fileté court |
| 5 | 2 | bague 20 30 |
| 6 | 2 | mâchoire modifiée |
| 7 | 4 | bague 20 30 modifiée |
| 8 | 2 | écrou M20 |
| 9 | 2 | mordache |
| 10 | 2 | graisseur |
| 11 | 2 | visHCM6-6 |
| 12 | 2 | bille bouchon |
| 13 | 2 | vis bout bombé |
| 14 | 2 | rondelle colonne |
| 15 | 1 | entraxe colonne |
| 16 | 2 | axe épaulé fileté |
| 17 | 1 | bâti |
| 18 | 6 | rondelle M16, NF E 25-514 |
| 19 | 6 | écrou à créneaux - BS 3692 - M16 |
| 20 | 2 | entretoise support ressort |
| 21 | 2 | vis H M14 58 |
| 22 | 1 | vérin PES 125 A 50-DM_corps |
| 23 | 1 | vérin PES 125 A 50-DM_tige |
| 24 | 1 | vérin PES 125 A 50-DM_ecrou |

FICHE BAREME : ELABORATION DU PROJET

Elaboration du projet : Durée 8h – coefficient 3 (notation sur 60)

ATTENTION : Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail dans le dossier qui lui est réservé.

|  | Tâches |  | Points sur 60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Début de session | Mise sous tension du poste informatique et des périphériques |  | Non évalué |  |
|  | Renommer le dossier U34 – 2005 en U34 – 2005 – XXXX (où XXXX est le numéro du candidat) |  |  |  |
|  | Vérifier la présence des fichiers de travail dans le dossier cité ci-dessus |  |  |  |
| Réalisation du Projet en CAO | Tr1,Tâche1: concevoir la biellette |  | 5 | 60 |
|  | Tr1,Tâche2 : Rallonger les axes |  | 5 |  |
|  | Tr1,Tâche3 : Replacer écrous |  | 2 |  |
|  | Tr2,Tâche1:Remplacer bagues |  | 4 |  |
|  | Tr2,Tâche2 :Modéliser la bague 30 40 |  | 5 |  |
|  | Tr2,Tâche2: Implanter en 3,4,5 et 6 |  | 7 |  |
|  | Tr2Tâche3:Entraxe colonne | Tracé circuit graissage | 5 |  |
|  |  | Installation graisseur, vis, bille | 2 |  |
|  |  | Mise en plan | 5 |  |
|  | Tr2 Tâche4: Coulisseau | Tracé circuit graissage | 13 |  |
|  |  | Installation graisseur, vis, bille | 2 |  |
|  |  | Mise en plan | 5 |  |
| Fin de session | Effectuer la (ou les) sortie(s) traceur |  | Non évalué |  |
|  | Vérification de la présence des fichiers de travail dans le dossier U34 – 2005 – XXXX (par le candidat et le surveillant) |  |  |  |
|  | Transfert des fichiers vers un support externe (graveur ou ZIP) avec l'aide du surveillant |  |  |  |
|  | Vérification de la présence des fichiers de travail sur le support externe (par le candidat et le surveillant) |  |  |  |
|  | Emarger la fiche de suivi |  |  |  |

FICHE DE SUIVI (à agrafer à une copie)

|  | Tâches |  | Réalisé | Non réalisé | Observations (incidents) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Début de session | Mise sous tension poste et périphériques |  |  |  |  |
|  | Renommer le dossier en U34 – 2005 - XXXX |  |  |  |  |
|  | Vérifier présence des fichiers dans le dossier |  |  |  |  |
| Réalisation du Projet en CAO | Tr1,Tâche1: concevoir la biellette |  |  |  |  |
|  | Tr1,Tâche2 : Rallonger les axes |  |  |  |  |
|  | Tr1,Tâche3 : Replacer écrous |  |  |  |  |
|  | Tr2,Tâche1:Remplacer bagues |  |  |  |  |
|  | Tr2,Tâche2 :Modéliser la bague 30-40 |  |  |  |  |
|  | Tr2,Tâche2: Implanter en 3,4,5 et 6 |  |  |  |  |
|  | Tr2Tâche3:Entraxe colonne | Tracé circuit graissage |  |  |  |
|  |  | Installation graisseur, vis, bille |  |  |  |
|  |  | Mise en plan |  |  |  |
|  | Tr2 Tâche4: Coulisseau | Tracé circuit graissage |  |  |  |
|  |  | Installation graisseur, vis, bille |  |  |  |
|  |  | Mise en plan |  |  |  |
| Fin de session | Effectuer la(ou les) Sortie(s) traceur |  |  |  |  |
|  | Vérification de la présence des fichiers dans le dossier |  |  |  | N° candidat : |
|  | Transfert des fichiers vers le support externe |  |  |  | N° d'anonymat : |
|  | Vérification de la présence des fichiers sur le support externe |  |  |  |  |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° d'anonymat :

U34 – ELABORATION PROJET EN CAO

Centre d'examen :

Nom du surveillant :					Nom du candidat :

FICHE BAREME : PRESENTATION DU PROJET

Présentation du projet : Durée 2h – coefficient 1 (notation sur 20)

Durée 2h dont 1h 20 min permettant au candidat de préparer les supports de communication utiles à la présentation (transparents, argumentaire) et 40 min d’exposé et de présentation du travail réalisé intégrant les questions du jury.

Le candidat doit :

- exposer et argumenter dans le cadre d’une revue de projet :

. la problématique,

. la démarche adoptée,

. la  solution proposée,

. l'identification des conditions fonctionnelles,

- présenter les documents réalisés, les simulations…

| Compétences attendues | Critères d'évaluation | Observations du jury |
| --- | --- | --- |
| ###### Exposer la problématique | Clarté de l'expression |  |
|  | Précision de la terminologie employée |  |
| Présenter et argumenter oralement une (ou des) solution(s) constructives associées à une ou des fonctions techniques | Pertinence dans l'argumentation |  |
|  | Rigueur dans l'expression |  |

CANDIDAT n° :

Note sur 20 :