Mandrin de vissage des fiches

Cadre de fenêtre

Mandrin de perçage

Mise en référence

Vérin presseur

Contact fin de course

TETE DE FICHAGE

Crémaillère

liée au bâti

Moteur, réducteur Transtechnik et pignon

liés à la tête de fichage

### FICHEUSE POUR CADRES PVC

Premier tableau :  caractéristiques des vérins pneumatiques standards

Deuxième tableau :  longueurs équivalentes (leq)

La longueur équivalente (leq) est la longueur d’un tube de diamètre intérieur égal au diamètre de passage du composant, qui laisse passer le même débit dans des conditions de pression identiques.

Contrairement aux coefficients de débit (exemple le Kv), les leq s’additionnent simplement comme des résistances électriques. Pour les circuits comportant des composants en série reliés par des tubes, il suffit d’additionner les longueurs réelles des tubes et les longueurs équivalentes des composants.

Leq circuit =  longueur tubes +  leq composants

C’est cette longueur équivalente leq du circuit qui est utilisée pour sa détermination dimensionnelle.

| Composants | Longueur équivalente |
| --- | --- |
| Distributeur | 1 à 1,4 m |
| Régleur de vitesse | 0,7 à 1 m |
| Raccord coudé | 0,5 à 0,7 m |
| Raccord droit | 0 à 1 m |

Troisième tableau :  longueurs équivalentes (en mètres) qui autorisent une vitesse de 0,2 m.s-1 en charge et 0,3 m.s-1 à vide

| Diamètres standards (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Course (mm) | 25 à 60 | 25 à 200 | 25 à 320 | 25 à 320 | 25 à 400 | 25 à 400 | 25 à 500 | 25 à 500 |
| Raccords | 1/8 ‘’ | 1/8 ‘’ | 1/8 ‘’ | 1/4 ‘’ | 1/4 ‘’ | 3/4 ‘’ | 3/4 ‘’ | 1/2 ‘’ |
| Diamètre de tige (mm) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Force sortie de tige (N) | 188 | 294 | 470 | 740 | 1150 | 1830 | 2960 | 4620 |
| Force rentrée de tige (N) | 158 | 246 | 410 | 620 | 970 | 1650 | 2670 | 4150 |

| Diamètre vérin | Raccord | Longueur équivalente | Régleur de vitesse | Tuyauterie | Distributeur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 à 20 | M5 | < 10 | M5 | 2,7 x 4 | M5 , 1/8 ‘’ |
| 25 | 1/8 ‘’ | < 7 7 < leq < 15 | M5 1/8 ‘’ | 2,7 x 4 4 x 6 | M5 , 1/8 ‘’ 1/8 ‘’ |
| 32 | 1/8 ‘’ | < 3 3 < leq < 15 | 1/8 ‘’ 1/8 ‘’ | 2,7 x 4 4 x 6 | 1/8 ‘’ 1/8 ‘’ |
| 40 | 1/4 ‘’ | < 7 7 < leq < 20 | 1/8 ‘’ 1/4 ‘’ | 4 x6 5,5 x 8 | 1/8 ‘’ 1/8 ‘’ |
| 50 | 1/4 ‘’ | < 3 3 < leq < 15 | 1/8 ‘’ 1/4 ‘’ | 4 x6 5,5 x 8 | 1/8 ‘’ 1/4 ‘’ |
| 63 | 3/8 ‘’ | < 4,5 4,5 < leq < 15 | 1/4 ‘’ 1/4 ‘’ | 5,5 x 8 7 x 10 | 1/4 ‘’ 1/4 ‘’ |
| 80 | 3/8 ‘’ | < 10 10 < leq < 15 | 1/4 ‘’ 3/8 ‘’ | 7 x 10 9 x 12 | 1/4 ‘’ 3/8 ‘’ |
| 100 | 1/2 ‘’ | < 3 < 3leq < 10 | 3/8 ‘’ 3/8 ‘’ | 7 x 10 9 x 12 | 3/8 ‘’ 3/8 ‘’ |

Grafcet de coordination des tâches fonctionnelles

Le retour longitudinal de la tête de fichage en position initiale après enlèvement du cadre par l’opérateur n’est pas représenté sur ce graphe.

Description des tâches fonctionnelles

| Tâches | Temps | Description |
| --- | --- | --- |
| T1 MAINTENIR LE CADRE | 0,5s | Immobilisation du cadre par les vérins presseurs |
| T2 PERCER LE CADRE | A calculer | Mise en rotation, avance du mandrin de perçage et retour en situation initiale |
| T3 DEPLACER LES MANDRINS VERS LE BAS | 1s | Déplacement vertical de l’ensemble de la tête de fichage pour placer le mandrin de vissage face à l’avant-trou pratiqué sur le cadre |
| T4 CHARGER / POSER LA FICHE | A calculer | Mise en place de la fiche dans le mandrin de vissage, mise en rotation et avance du mandrin de vissage puis retour en situation initiale |
| T5 DEPLACER LES MANDRINS VERS LE HAUT | 1s | Déplacement vertical de l’ensemble de la tête de fichage pour replacer le mandrin de perçage face au cadre à percer |
| T6 DEPLACER LONGITUDINALEMENT LA TETE DE FICHAGE | A calculer | Déplacement longitudinal de l’ensemble de la tête de fichage pour se mettre en position de placer la fiche suivante |
| T7 LIBERER LE CADRE | 0,5s | Relâchement de l’action des vérins presseurs |

Constitution de la commande de positionnement longitudinal de la tête de fichage

Principe :

L’automate, équipé d’une carte de positionnement, effectue la mesure de position de la partie mobile à l’aide du capteur incrémental (codeur). Il compare ensuite la valeur mesurée à la valeur de la consigne de position pour générer une rampe d ‘accélération au travers de sa carte de sortie analogique.

La vitesse du mobile est gérée directement par le variateur en fonction de l’information fournie par le capteur tachymétrique .

Schéma général de la boucle de position (la boucle de vitesse n’est pas représentée)

Partie opérative de perçage des cadres et vissage des fiches

Moteur triphasé M à deux vitesses

(rotation mandrin perçage ou vissage)

Vérin hydropneumatique double effet 1C

(avance mandrin perçage ou vissage)

Vérin pneumatique simple effet 2C

(blocage mandrin perçage ou vissage)

Circuit hydropneumatique

1C

2C

1D

2D

1S0

1S1

2S0

2S1

Huile

Alimentation

6 bar

Schéma d’alimentation du moteur triphasé M (rotation du mandrin de perçage ou vissage)

KM1 :  petite vitesse

KM2 :  grande vitesse

Schéma de commande (sécurité et commande moteur M)

-Q1 :  disjoncteur

-S1 :  arrêt d’urgence

-S2 :  mise en service

-B1 :  pressostat

-H1 :  voyant « en service »

-KA1 :  contact relayé

sortie A.P .I

-KA2 :  contact relayé

sortie A.P .I

-KA5 :  relais de sécurité

-KM1 :  contacteur petitevitesse du moteur de tête de fichage

-KM2 :  contacteur grandevitesse du moteur de tête de fichage

Bibliothèque de composants pneumatiques

Nomenclature de la tête de fichage

| 39 | 2 | #### Vis de réglage |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 1 | Pince |  |  |  |
| 33 | 1 | Mandrin de vissage |  |  |  |
| 32 | 1 | Support de mandrin |  |  |  |
| 31 | 1 | Plateau |  |  |  |
| 30 | 1 | Bague fendue |  |  |  |
| 29 | 2 | Coulisseau |  |  |  |
| 28 | 1 | Mandrin de perçage |  |  |  |
| 27 | 2 | Guide |  |  |  |
| 26 | 1 | Corps du vérin d'avance |  |  |  |
| 25 | 2 | Levier de renvoi |  |  |  |
| 24 | 1 | Tige du vérin avance |  |  |  |
| 23 | 2 | Levier de renvoi |  |  |  |
| 22 | 1 | Tige du vérin |  |  |  |
| 21 | 1 | Cylindre du vérin |  |  |  |
| 15 | 1 | Ressort |  |  |  |
| 14 | 1 | Courroie moteur |  |  |  |
| 13 | 1 | Poulie |  |  |  |
| 12 | 1 | Ressort |  |  |  |
| 11 | 1 | Poulie |  |  |  |
| 10 | 1 | Arbre creux |  |  |  |
| 09 | 1 | Douille |  |  |  |
| 08 | 1 | Tige de blocage |  |  |  |
| 07 | 1 | Axe principal |  |  |  |
| 06 | 1 | Corps du vérin de blocage |  |  |  |
| 05 | 3 | Bille de blocage |  |  |  |
| 04 | 1 | Piston blocage |  |  |  |
| 03 | 1 | Support vérin avance |  |  |  |
| 02 | 1 | Face avant |  |  |  |
| 01 | 1 | Bâti |  |  |  |
| Rep | Qte | Désignation |  | Matière | Observations |
| FICHEUSE |  |  |  |  |  |  |

Déformation tige de vérin et leviers de renvoi