1° Partie : Etude du fonctionnement de la filière

FT31 : Inverser et augmenter la vitesse de rotation de la tête de filière

Répondre sur le document DR1.

Question 1.1 : A l’aide du document DT4 et DT7, décrire la solution technologique pour réaliser la liaison entre la pièce (12) et l’axe (16).

Question 1.2 : Préciser le nom de la liaison entre ces deux pièces.

Question 1.3 : Colorier les surfaces en contact entre 13 et 12 en phase d’usinage.

Question 1.4 : Préciser quelle liaison on obtient entre l’axe (16) et la roue (11) lorsque (12) est en position haute.

Question 1.5 : Compléter les schémas cinématiques, avec un code de couleur, du sous-ensemble d’inversion en phase d’usinage et retour.

Répondre sur le document DR2.

Question 1.6 : Compléter le schéma cinématique en phase d’usinage en coloriant et en indiquant le sens de rotation des roues et des pignons dentés qui participent à la transmission du mouvement.

Remarques :

Le moteur tourne toujours dans le même sens.

Le sens de rotation de 18 est donné.

Convention pour le tracé du sens de rotation.

Répondre sur feuille de copie.

Question 1.7 : Réaliser la chaîne de transmission de puissance entre 34 et 2 en phase d’usinage.

Répondre sur le document DR2.

Question 1.8 : Compléter le schéma cinématique en phase retour en coloriant et en indiquant le sens de rotation des roues et pignons dentés qui participent à la transmission du mouvement.

Répondre sur feuille de copie.

Question 1.9 : Réaliser la chaîne de transmission de puissance entre 34 et 2 en phase retour.

2° Partie : Vérification de la puissance du moteur

FT2112 : Adapter l’énergie mécanique de rotation

Vérifier le choix du moteur de la  filière afin de valider le cahier des charges fonctionnel.

Données :

Rendement : engrenage droit 0,95 – engrenage conique 0,9

Moteur

Engrenage conique1

Engrenage droit 1

Engrenage droit 2

Tête de filière

Engrenage droit 3

Engrenage droit 4

Engrenage droit 5

Chaîne de transmission en phase d’usinage

Chaîne de transmission en phase retour

Moteur

Engrenage conique1

Engrenage droit 1

Engrenage droit 2

Engrenage droit 4

Tête de filière

Engrenage droit 5

Répondre sur feuille de copie

2-A : Phase d’usinage

- Vérification de la vitesse de rotation

Question 2.A.1 : Ecrire la relation littérale du rapport de transmission ru (N2/N34u) en fonction du nombre de dents des roues et pignons dentés. Faire l’application numérique.

Question 2.A.2 : Connaissant la vitesse de rotation de la tête de filière, déterminer la vitesse de rotation du moteur N34u. Conclure.

- Vérification de la puissance

Question 2.A.3 : A partir des courbes du document DT8 expliquer les différentes phases de la courbe en phase d’usinage puis déterminer le couple maxi nécessaire Cnecessaire usinage = Cnu.

Question 2.A.4 : En déduire la puissance nécessaire au niveau de la tête de filière Pnu.

Question 2.A.5 : A l’aide de la chaîne de transmission de puissance ci dessus, déterminer le rendement global gu.

Question 2.A.6 : Déterminer la puissance du moteur nécessaire Pmot usinage.

2-B : phase retour

- Vérification de la vitesse de rotation

Question 2.B.1 : Ecrire la relation littérale du rapport de transmission rr (N2/N34) en fonction du nombre de dents des roues et pignons dentés. Faire l’application numérique.

Question 2.B.2 : Connaissant la vitesse de rotation de la tête de filière, déterminer la vitesse de rotation du moteur N34r. Conclure.

- Vérification de la puissance

Question 2.B.3 : A partir des courbes du document DT8 expliquer les différentes phases de la courbe en phase retour puis déterminer le couple maxi nécessaire Cnecessaire retour = Cnr.

Question 2.B.4 : En déduire la puissance nécessaire au niveau de la tête de filière Pnr.

Question 2.B.5 : A l’aide de la chaîne de transmission (page 2), déterminer le rendement global gr.

Question 2.B.6 : Déterminer la puissance du moteur nécessaire Pmot retour.

2-C : Conclusion

Question 2.C.1 : Le moteur choisi est il suffisant ?

3° Partie : Dimensionnement de l’axe du support (30)

FT 31 : S’opposer au couple résistant

A – Détermination des forces radiales s’exerçant sur l’axe 30

Pendant l’usinage, l’axe 30 empêche la filière électroportative de tourner sur elle même. L’objectif de cette étude est de déterminer les forces s’exerçant sur cet axe. Le dimensionnement ne sera pas traité.

30

Hypothèses :

Tous les torseurs seront écrits dans le repère R (O,\s\up9((,\s\up9((,\s\up9(()

Le problème est considéré plan (O,\s\up9((,\s\up9((), dans la position page suivante.

On se place dans la phase d’usinage.

On néglige l’action de l’opérateur.

Toutes les liaisons sont considérées parfaites.

On appelle S l’ensemble de la filière.

On prendra g = 10 m.s-2

Masse de la filière : M = 6 Kg.

Etude de l’équilibre de la filière S

O

A

G

87

140

\s\up8((

\s\up8((

Modélisation des actions mécaniques

Dans la phase d’usinage le tube exerce sur la filière une action modélisée par :

T(tube→S):00Yo00CrR(O,x,y,z)Cr = 190 Nm

La liaison en A entre S et 30 sera considérée comme une liaison pivot d’axe A\s\up9((.

Répondre sur le document DR3.

Question 3.A.1 : Modéliser les actions mécaniques transmissibles par la liaison pivot en A entre 30 et S.

Question 3.A.2 : Modéliser l’action de la pesanteur sur l’ensemble S.

Question 3.A.3 : Ecrire le principe fondamental de la statique.

##### Question 3.A.4 : Ecrire les équations d’équilibre.

##### Question 3.A.5 : Résoudre les équations puis déterminer װ\s\up9((30Sװ.

Question 3.A.6 : Tracer  \s\up9((S30. On le placera à l’extrémité de l’axe 30.

(Echelle des forces : 10N => 10 mm)

Question 3.A.7 : Préciser à quel type de sollicitation l’axe 30 est soumis.

B – Dimensionnement du diamètre de l’axe support (30)

Le but de cette étude est de déterminer avec précision le diamètre maximum de l’axe support (30) afin de permettre à la filière de fileter dans de bonnes conditions.

O

A

G

87

140

Diamètre à déterminer

Support de filière (29)

Alésage

(Diamètre 22 mm imposé)

Filière

\s\up8((

\s\up8((

L’entraxe de la filière est imposé. (OA = 227 mm)

Ce modèle de filière permet de réaliser des filetages sur des tubes de 16 à 32 mm de diamètre.

Répondre sur le document DR4.

Question 3.B.1 : Représenter en position le tube ( 16 mm de diamètre extérieur et 12 mm de diamètre intérieur) sur le support de filière. Indiquer son centre par O’.

Question 3.B.2 : Mesurer l’entraxe entre le centre du tube  (point O’) et l’origine de la filière     (point A). Conclure.

Question 3.B.3 : En déduire le jeu nécessaire entre l’alésage de la filière et l’axe du support 30.

Question 3.B.4 : Déterminer le diamètre maximum de l’axe du support (30).

Question 3.B.5 : Tracer en vert l’axe du support.

4°Partie : Assemblage du support de filière

Assemblage du support de filière {28, 29, 30, 31, 32} avec un logiciel de conception mécanique (modeleur 3D)

FT 11 : Positionner et maintenir la filière par rapport au tube

29

30

32

31

28

75 mm

Pour réaliser l’assemblage, vous disposez du graphe de montage (ci-dessous) et de la perspective ci-dessus.

Graphe de montage du support de filière

29

30

28

31

32

Sous-ensemble

28+29+30+31+32

Remarques : 	L’étape d’assemblage de la tige 30 sur le support 29 est donné à titre d’exemple.

Les contraintes de maintien en position ne sont pas demandées.

Les pièces ne sont pas représentées à l’échelle.

Répondre sur le document DR5

Question 4.1 : Repérer chaque surface par une flèche et un repère (par exemple : S1, S2, etc.) et colorier d’une même couleur les couples de surfaces concernées par une contrainte d’assemblage.

Question 4.2 : Dans le cadre d’un assemblage au sein d’une maquette numérique, indiquer les contraintes d’assemblage (coïncident, coaxial, tangent ….) associant ces couples de surfaces.

Vous devez respecter la distance de 75 mm qui correspond à la distance entre la surface de la vis 28 et celle du bossage du support 29. Cette cote doit être respectée pour la mise en  place du support de filière dans les empreintes d’une mallette de transport.

5° Partie : Conception d’un adaptateur

La société VIRAX envisage d’adapter un trépied pour permette aux artisans d’avoir une plus grande facilité d’utilisation sur leurs chantiers. Le trépied à adapter sert déjà sur d’autres machines portatives,  ce qui va permettre de diminuer le coût de réalisation.

FT 12: Positionner la filière par rapport à un établi

L’étude que vous allez mener va permettre de concevoir un adaptateur entre le trépied et le support de la filière.

Trépied

Support de filière

Zone d’étude

« Conception de l’adaptateur »

Extrait du cahier des charges

- Fixation de l’adaptateur sur le support

Mise en position :	- appui plan,

Maintien en position :	- par vis à tête cylindrique à six pans creux  (longueur et diamètre à définir).

- Fixation de l’adaptateur sur le trépied

Mise en position :	- Centrage long (surface cylindrique prépondérante) et appui plan

(surface secondaire plane) entre l’extrémité du trépied et l’adaptateur,

Maintien en position :	- par une vis de blocage striée acier M8 x 25 (voir DR6).

Remarque : Dans tous les cas, il est formellement interdit de modifier le trépied et le support de filière. Vous devez utiliser les usinages existants pour concevoir votre adaptateur.

##### Répondre sur le document DR6.

Question 5.1 : Représenter  cette liaison encastrement à l’échelle 1:1 par un dessin 2D à main levée en complétant la vue de face AA et la vue de droite. Indiquer la désignation complète des vis utilisées.

Répondre sur feuille de copie.

Question 5.2 : Représenter l’adaptateur en perspective en précisant le nom des usinages réalisés.

Remarque : Représenter les arêtes cachées que vous jugerez nécessaire  à la compréhension du montage.

Rappel :  Vous pouvez employer des pièces supplémentaires de formes simples.

L

a=d

b

K1

g

| d | 6 | 8 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L | b mini |  |  |  |
| 20 | . | . | . | . |
| 25 | . | . | . | . |
| 30 | . | . | . | . |
| 35 | 24 | . | . | . |
| 40 | 24 | 28 | . | . |
| 45 | 24 | 28 | 32 | . |
| 50 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| 55 | 24 | 28 | 32 | 36 |

| d | k1 | g | L (standards) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 5 | 10 | 20,25,30,35,40,45,50,55 |
| 8 | 6 | 13 | 20,25,30,35,40,45,50,55 |
| 10 | 8 | 16 | 20,25,30,35,40,45,50,55 |
| 12 | 10 | 18 | 20,25,30,35,40,45,50,55 |