01/25

Session 2001       									Code

BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E2 - Unité : U 2

étude de produit industriel

Durée : 5 heures							 	   Coefficient : 5

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 11 :	Décoder un CDCF

C 12 :	Analyser un produit

C 13 :	Analyser une pièce

C 14 :	Collecter les données

C 22 :	étudier et choisir une solution

S 1 :	Analyse fonctionnelle et structurelle

S 2 :	La compétitivité des produits industriels

S 5 :	Solutions constructives – Procédés – Matériaux

S 6 :	Ergonomie – Sécurité

Ce sujet comporte :

- Un dossier technique                           	de  02/25 à 12/25

-Un dossier de travail                          	de  13/25 à 25/25

Documents à rendre par le candidat ( y compris ceux non exploités par le candidat ) :

-Les documents 14/25 ;15/25 ;16/25 ;17/25 ;18/25 ;19/25 ;23/25 ;24/25 ;25/25

Ces documents ne porteront pas l'identité du candidat, ils seront agrafés à une copie d'examen par le surveillant

Calculatrice autorisée; documents personnels autorisés.

02/25

## DOSSIER

### TECHNIQUE

Ce dossier comporte les documents numérotés de 02/25 à 13/25

03/25

## Fixation de ski Rossignol

## FD 60

#### Mise en situation

Un peu d’histoire : Née en 1951, la société Look appartient depuis 1994 au groupe Rossignol. Sa principale activité est l’étude et la fabrication de fixations de ski.

Les fixations dans leur milieu : Les fixations sont soumises aux variations de température, à l’humidité, à des efforts importants et à l’agression des skis des autres skieurs, notamment dans les files d’attente des remontées  mécaniques.

##### Les fixations Organes de sécurité  : La fixation est l’élément essentiel de la sécurité du skieur. Son rôle est de maintenir la chaussure sur le ski :

- Assez fermement pour ne pas décrocher au passage des bosses et des creux, tout en absorbant vibrations et chocs.

- Avec un déclenchement programmé pour protéger le genou en cas de chute.

Cette sécurité est régie par la norme ISO 11088 (voir feuilles 04/25 et 05/25  )

04/25

05/25

Principe de fonctionnement :			06/25

Mouvement chaussure

Mouvement talonnière

En cas de chute et pour éviter une forte sollicitation du genou à la torsion ou à la flexion, la fixation doit se déclencher pour un couple défini par la norme ISO 11088

EN TORSION DROITE OU GAUCHE :

Butée

Talonnière

La talonnière recule, le mors de butée s’écarte, la chaussure est libérée.

EN CHUTE AVANT :

La talonnière recule, l’agrippe- talon pivote, la chaussure est libérée.

LA CHUTE ARRIERE :

La talonnière recule, les mors de butée s’écartent et basculent en arrière, la chaussure est libérée.

07/25

UN MAINTIEN CONSTANT :

Au passage des creux et des bosses, les skis subissent une flexion importante alors que la semelle des chaussures est rigide (cote L constante). Pour éviter de se décrocher, la talonnière recule ou avance pour garder le contact avec la chaussure.

Cote L

Cote L

Cote L

LE REGLAGE DE LA POSITION DE LA TALONNIERE :

Fenêtre graduée permettant de visualiser la position de l’index

Lunette de contrôle

de la position du piston de recul

2     Déplacement de la talonnière

1     Soulèvement de la barrette

Barrette de réglage

Corps

Un réglage permet d’adapter la fixation (distance butée / talonnière) aux différentes longueurs de chaussures.

Ce réglage est réalisé en agissant sur la talonnière à l’aide d’un tournevis.

-1 Soulèvement de la barrette

-2 Déplacement manuel de la talonnière

Problématique :

Le modèle proposé est destiné :

- 1) à la vente aux particuliers.

- 2) à l’utilisation sur skis de location.

Dans le deuxième cas, le réglage au tournevis de la position de la talonnière n’est pas pratique. A la demande des loueurs de matériel, on se propose de modifier le produit afin d’effectuer ce réglage sans outil.

| 10/25 15 | 1 | Capot | Grillon XE3501 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | Ressort | C55E |
| 13 | 2 | Ressort | C55E |
| 12 | 1 | Guide | Tôle C50 Zingué |
| 11 | 1 | Piston de recul | Zitel ST801 NC 10 |
| 10 | 1 | Barrette de réglage | Tôle C50 Zinguée |
| 9 | 1 | Axe | C40 |
| 8 | 1 | Rondelle | C30 Zinguée |
| 7 | 1 | Fenêtre | Polystyrène marqué |
| 6 | 1 | Vis de réglage de dureté | Acier FR8 |
| 5 | 1 | Ecrou de dureté | Tôle E295 Zinguée |
| 4 | 1 | Index | Tende 3010 |
| 3 | 1 | Piston | PE HD |
| 2 | 1 | Corps | Grilon XE3360 |
| 1 | 1 | Agrippe talon | Grilon XE3360 |
| Rep | Nbre | Désignation | Matière |
| # TALONNIERE FD60 |  |  |  |

13/25

## DOSSIER

### TRAVAIL

Ce dossier comporte les documents numérotés de13/25 à 25/25

14/25

TRAVAIL DEMANDE ET BAREME

1 Analyse du produit actuel :						/50

SUR LE DOCUMENT 15/25

Repérer les fonctions de service

Enoncer les fonctions									/8

SUR LE DOCUMENT 16/25

Déterminer les sous-ensembles cinématiquement liés

Etablir le graphe des liaisons								/9

SUR LE DOCUMENT 17/25

Etablir le schéma cinématique minimal

Réglage du seuil de déclenchement							/19

SUR LE DOCUMENT 18/25

Maintien en contact de la chaussure avec la talonnière

Adaptabilité aux différentes longueurs de chaussures

Maintien en position de l’agrippe talon						/14

2 Modification de produit						/50

21 Recherche de nouvelles solutions

SUR LE DOCUMENT 19/25

Compléter le Fast de créativité								/8

22 Etude d’une nouvelle solution

SUR LE DOCUMENT 23/25

Création et mise en place du levier dans le sous-ensemble talonnière		/12

SUR LE DOCUMENT 24/25

Définition du levier	Croquis

Cotation							/15

SUR LE DOCUMENT 25/25

Modification du corps	Forme enveloppant le levier

Mobilité du levier						/15

Total											/100

15/25

1 Analyse du produit actuel

L’étude du milieu environnant de l’ensemble fixation a permis de recenser les éléments ci-dessous.

Effectuer sur le diagramme des inter acteurs le repérage des fonctions de service

Talonnière

tournevis

sécurité

norme ISO

chaussure

+skieur

ski

+butée

neige

régleur

loueur

oeil

Autres skis

Enoncer les fonctions

| FP1 |  |
| --- | --- |
| FP2 | Assurer la sécurité du skieur |
| FC1 |  |
| FC2 |  |
| FC3 |  |
| FC4 |  |
| FC5 |  |

16/25

Etude cinématique de la talonnière en phase de déclenchement :

(Par exemple en cas de chute avant )

Déterminer les sous-ensembles cinématiquement liés

| S1 | 1, |
| --- | --- |
| S2 | 2, |
| S3 | 3, |
| S4 | 12, |
| Eléments déformables |  |

Etablir le graphe des liaisons

S1

S2

S3

S4

Bâti (ski)

17/25

Etablir le schéma cinématique minimal dans la position du dessin p16/25

S4

Analyse du fonctionnement

- Réglage du seuil de déclenchement :

Sur quel élément doit-on agir pour effectuer le réglage du seuil de déclenchement de la talonnière ?

Réponse :

Expliquer comment l’action sur cet élément modifie le seuil de déclenchement de la talonnière.

Réponse :

Déterminer le réglage de la dureté de déclenchement pour une personne âgée de 35ans mesurant 1,82m pesant 79 kg et portant des chaussures dont la semelle mesure 320 mm et qui skie à vitesse élevée sur des pentes difficiles. (voir doc 04/25 et 05/25 )

Réponse :

18/25

- Comment est assuré le maintien du contact entre la chaussure et la talonnière en cas de flexion du ski (voir doc 06/25 et 07/25) ?

- Comment est assurée l’adaptabilité aux différentes longueurs de chaussures (voir doc 07/25) ?

Réponse :

Réponse :

- Comment est assuré le maintien en position  de l’agrippe talon ?

Réponse :

Représenter l’effort 3/1 sur la figure ci contre

En position déverrouillée :

En position verrouillée :

Réponse :

Représenter l’effort 3/1 sur la figure ci contre

19/25

2 Modification de produit

Recherche de nouvelles solutions

Problématique :

Le modèle proposé est destiné :

- 1) à la vente aux particuliers.

- 2) à l’utilisation sur skis de location.

Dans le deuxième cas le réglage au tournevis de la position de la talonnière n’est pas pratique. A la demande des loueurs de matériel, on se propose de modifier le produit afin d’effectuer ce réglage sans outil.

-Compléter l’extrait du Fast de créativité afin de proposer de nouvelles solutions

Manœuvrer sans outil la position de la talonnière par rapport au guide

Faire pivoter un levier par rapport au corps en prenant appui sous la barrette  de réglage pour la soulever

Proposer au moins deux solutions

20/25

3 Etude d’une nouvelle solution

Le bureau d’étude s’est déterminé pour l’utilisation d’un levier pivotant par rapport au corps.

Principales modifications

Toutes les pièces du système initial sont conservées, sauf le corps qui est modifié pour envelopper le nouveau levier afin d’éviter les chocs avec des corps étrangers.

Zone d’étude

Levier à concevoir

A

B

L’étude portera sur :

- La modification du corps

- La création du levier

A : Liaison pivot levier /corps

B : Liaison Linéaire rectiligne Levier/Barette de réglage

21/25

31 Définition du levier

On donne :

*Un schéma coté du levier

Levier

Corps

* Le Cdcf du levier

- matériaux : tôle emboutie d’épaisseur 1,2 mm

- pièce  monobloc : Montage du levier dans le corps par déformation élastique.

-situation du point d’action levier/barrette de réglage : défini sur doc 23/25

Remarque : Les formes du corps sont modifiables pour permettre l’adaptation du nouveau levier.

On demande :

1er partie (sur doc 23/25)

- Création et mise en place du levier dans le sous-ensemble talonnière

(Compléter uniquement la vue en coupe)

2e partie (sur doc 24/25)

- Définition du levier

-Croquis à main levée

-Définition géométrale et cotation nominale (pas de spécification).

22/25

32 Modification du corps

On donne :

- Le dessin de définition incomplet du corps feuille n° 25/25

- Le Cdcf : 	La forme du corps garantit :

- la protection du levier contre les chocs.

- la possibilité de mobilité fonctionnelle du levier.

On demande :

Sur la feuille n° 25/25, définir à main levée les nouvelles formes du corps.