Guindeau

Remarques préalables:

- dans le texte de présentation ci-dessous, les mots en italique spécifiques au vocabulaire marin sont définis dans un glossaire (page 3/5)

- l’analyse fonctionnelle présentée sur les pages  4/5 et 5/5 est une aide à la lecture du plan d’ensemble document 1 et de sa nomenclature document 1 bis.

1 - PRESENTATION

Le guindeau est un treuil placé sur le pont avant des bateaux. Il est utilisé pour les amarrer par un cordage à un quai, ou pour descendre ou remonter leur ancre. ( fig. 1, 2,3 et 4).

- Ancien modèle de guindeau (non étudié). Fig. 1 et 2

Figure 1

caractéristiques:

- l’axe du barbotin est horizontal

- le motoréducteur est au dessus du pont

- la compacité (rapport du volume matière à l’encombrement) est faible

Figure 2

1.2 Nouveau modèle de guindeau (objet de l’étude). Fig. 3 et 4

Figure 3

caractéristiques:

- l’axe du barbotin est vertical

- le motoréducteur est placé sous le pont (protection accrue des équipements électriques)

- la compacité est plus proche de l’unité

- l’esthétique du produit a été pris en compte dans la conception

- l’encombrement réduit sur le pont améliore la sécurité de l’équipage

- le barbotin a été reconçu pour recevoir aussi bien une chaîne qu’un cordage

Figure 4

Ecrou de blocage 2

Poupée 1

Chaîne

Barbotin 4+7

Embase du guindeau

Pont du bateau

Moto-réducteur

2 - Données constructeur du guindeau étudié

- Masse du guindeau: 25 kg

- Encombrement sur le pont (guindeau) : L = 240 mm, l = 160 mm, h = 170 mm

- Encombrement sous le pont (moto-réducteur) : L = 315 mm, l = 175 mm, h = 180 mm

- Moteur électrique à courant continu 12V-1500W à 2 sens de rotation

- Réducteur roue-vis sans fin, rapport de réduction: 1/70

- Vitesse maximale de levage à vide: 27m/min

- Quantité fabriquée: 10 000 exemplaires par an

- Prix au particulier 13 000 F T.T.C.

- Première mise sur le marché: fin 1994

3 - Glossaire

AMARRER	Attacher un bateau avec un cordage.

ANCRE	Instrument de métal, relié au bateau par une chaîne et un cordage, qui jeté au fond de l’eau s’y accroche et sert à retenir le navire.

BARBOTIN	Roue munie d’empreintes dentelées capable d’entraîner une chaîne et/ou un cordage

GUINDEAU	Treuil fixé sur le pont avant d’un bateau permettant:

- de remonter ou de descendre la ligne de mouillage

- de tirer sur un cordage

LIGNE DE MOUILLAGE Ensemble constitué d’un cordage, d’une chaîne et d’une ancre

MOUILLAGE	Soit action de mouiller l’ancre, soit endroit où un bateau mouille

MOUILLER	Descendre l’ancre de sorte qu’elle accroche le fond et retienne le navire.

POUPEE 	Poulie fixée sur le guindeau qui permet d’enrouler et de tendre un cordage.

4 - Analyse fonctionnelle

documents de référence

- document 1

- figure 4 page 2/5

4.1 - Graphe des interacteurs

Utilisateur

Bateau

Air salin

Eau de mer

Batterie

Cordage

Ligne de

mouillage

FP1

FC2

FP2

FC1

FC3

FP1: Permettre à l’utilisateur d’amarrer le bateau à l’aide d’un cordage

FP2: Permettre  à l’utilisateur d’actionner la ligne de mouillage du bateau

FC1: Etre alimenté en énergie électrique

FC2: Résister à la corrosion

FC3: Etre esthétique

4.2 - Etude de la fonction FP1

FP1 : Permettre à l’utilisateur d’amarrer le bateau à l’aide d’un cordage

FP11 : Enrouler le cordage autour de la poupée 1

FP12 : Tendre le cordage par mise en rotation de la poupée 1

FP121 : Transformer l’énergie électrique en énergie

mécanique

Moteur à courant continu 12 V à 2 sens de rotation

FP122 : Transmettre le mouvement de rotation à l’arbre

vertical 15

Réducteur roue et vis sans fin

FP123 : Mettre en rotation la poupée 1

Par des cannelures usinées sur 1 et 15

FP124 : Lier le cordage à la poupée 1

Par adhérence (nécessité de faire plusieurs tours de cordage sur la poupée 1)

3 - Etude de la fonction FP2

FP2 : Permettre à l’utilisateur d’actionner la ligne de mouillage du bateau

FP21 : placer la chaîne ou le cordage sur le barbotin 4 + 7

FP22 : Actionner la ligne de mouillage en montée ou descente

Fp221 : Actionner la ligne de mouillage en montée ou

descente en mode motorisé

FP2211 : Transformer l’énergie électrique en

énergie mécanique

FP2212 : Transmettre le mouvement de rotation à

l’arbre vertical 15

FP2213 : Mettre en rotation le barbotin 4 + 7

Moteur à courant continu 12 V à 2 sens de rotation

Réducteur roue et vis sans fin

Par friction du barbotin 4 + 7 avec les surfaces coniques 1 et 9, liées respectivement à l’arbre 15 par cannelures et emmanchement forcé  23 H7p6

FP222 : Contrôler manuellement la descente de la ligne de

mouillage

A l’aide d’une manivelle amovible insérée dans l’écrou 2

FP2221 : Autoriser la rotation du barbotin 4 + 7

Par desserrage de l’écrou de blocage 2 d’où la perte d’adhérence entre les surfaces coniques de 1 et de 9 et la barbotin 4 + 7

FP2222 : Mettre en rotation le barbotin 4 + 7

Sous l’effet du poids de la ligne de mouillage

FP2223 : Freiner la rotation du barbotin 4 + 7

Par serrage partiel de l’écrou de blocage d’où patinage entre les surfaces coniques de 1 et 9 et le barbotin 4 + 7

FP2224 : Arrêter la descente de la ligne de

mouillage

Par serrage total de l’écrou de blocage 2 d’où liaison complète par adhérence du barbotin 4 + 7 sur les surfaces coniques de 1 et 9, liées respectivement à l’arbre 15 par cannelures et emmanchement forcé. L’immobilisation de 15 est due à l’irréversibilité du système roue et vis sans fin 30 - 25.