1 - Documents de référence

- document 1 et 1 bis de la première partie

- document 2

- documents réponses 3 et 3 bis (conception et nomenclature)

- document réponse 4 (cotation fonctionnelle)

- page 2/2 du dossier travail

2 - Données supplémentaires

- l’objectif annuel est de fabriquer 2000 guindeaux à option «Remontée manuelle de l’ancre»;

- le carter réducteur 26 sera réalisé en alliage d’aluminium moulé (A-S6).

3 - Tableau des principales fonctions techniques

| N° | FONCTION A ASSURER | DONNEES ET CONDITIONS A RESPECTER |
| --- | --- | --- |
| 1 | Assurer la liaison glissière entre l’arbre 15 et le moyeu | L’arbre 15 et la clavette 16 ne seront pas modifiés. |
| 2 | Assurer la liaison glissière entre le moyeu et la couronne supérieure Cs. | Toutes solutions autorisées. Cette liaison permet l’appui des surfaces conjuguées de la couronne inférieure Ci et de la couronne supérieure Cs. |
| 3 | Assurer la pression de contact entre la couronne inférieure Ci et la couronne supérieure Cs | Cette fonction sera assurée à l’aide d’un ressort hélicoïdal de compression dont l’effort de poussée axial est de l’ordre de 100 N. Le dimensionnement du ressort n’est pas à étudier. |
| 4 | Assurer la liaison encastrement entre la roue 30 (à modifier) et la couronne inférieure Ci. | Toutes solutions autorisées. |
| 5 | Assurer la liaison pivot entre la roue 30 modifiée et le moyeu | La liaison pivot sera obtenue directement entre les pièces sans organe de liaison. Le candidat définira l’ajustement de cette liaison. |
| 6 | Assurer la liaison rotule entre le moyeu et le carter réducteur 26 | La liaison sera obtenue par un roulement à billes de type SKF 16008 (d = 40, D = 68, B = 9). |
| 7 | Assurer la liaison linéaire annulaire entre le moyeu et le carter réducteur 26 | La liaison sera obtenue par un roulement à billes de type SKF 16008 (d = 40, D = 68, B = 9). |
| 8 | Assurer l’étanchéité du carter du réducteur | La lubrification du réducteur sera assurée par de l’huile. |

NOTA: l’ensemble des fonctions 6 et 7 assurent une liaison pivot entre le  moyeu et le carter réducteur 26.

4 - Travail demandé

4.1 - Sur le calque pré-imprimé (document réponse 3):

- compléter à l’échelle 1:1, le dessin d’ensemble du réducteur étudié:

- en vue de face coupe AA

- en vue de dessus coupe BB

- indiquer les tolérances dimensionnelles des portées des roulements assurant les fonctions 4 et 5.

- préciser toutes les conditions fonctionnelles nécessaires à la compréhension de votre solution.

Remarque : La longueur du moyeu ébauché sur le  document réponse 3 est donnée à titre indicatif.

4.2 - sur le document réponse 3 bis

- compléter la nomenclature avec les pièces conçues ou modifiées par le candidat

4.3 - sur le document réponse 4

- dans le cadre de l’usinage de l’arbre 15, établir la chaîne minimale de cotes qui installe la

condition  J  : longueur minimale utile de cannelures.