Conception d’un réducteur pour les guindeaux avec option «Remontée manuelle de l’ancre»

1 - Documents de référence

- document 1 et 1 bis (documents conservés de la première partie)

- document 2

2 - Mise en situation

En cas de panne du moteur électrique (défaillance ou absence d’énergie), il est impossible de remonter manuellement la ligne de mouillage avec les versions standard de guindeaux.

La mise en rotation de l’arbre vertical 15, (donc du barbotin 4+7), ne peut être obtenue à cause de l’irréversibilité du système roue et vis sans fin.

L’objet de l’étude proposée est donc de concevoir, partiellement, un réducteur spécifique évitant cette impossibilité de fonctionnement et permettant de remonter manuellement  la ligne de mouillage avec le guindeau.

3 - Fonctionnement manuel de secours de la nouvelle version de guindeau à étudier

Graphe des interacteurs

Air salin

Eau de mer

Utilisateur

FC 3

Guindeau

FP3

FC2

Ligne de

mouillage

FP3: Permettre à l’utilisateur de remonter manuellement la ligne de mouillage.

FC2: Résister à la corrosion

FC3: Etre esthétique

4 - Tableaux synoptiques de fonctionnement

4.1 Remontée manuelle de la ligne de mouillage

Placer la manivelle dans l’empreinte polygonale de l’écrou 2

| Mouvement relatif des classes d’équivalence |  | Liaison |  | remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rotation de la manivelle + barbotin 4+7 + arbre 15 dans le sens z < 0 |  |  |  | Remontée de la ligne de mouillage |
|  |  | Liaison glissière |  | Par l’intermédiaire de la clavette 16 |
| Rotation du moyeu |  |  |  | Guidé en rotation avec 2 roulements à billes par rapport au carter 26 |
|  |  | Liaison glissière |  |  |
| Rotation de la couronne supérieure Cs/Ci |  |  |  | L’irréversibilité du système roue 30 modifiée et vis sans fin 25 assure l’arrêt en rotation de Ci. La forme des dents de Cs et Ci permet: - la rotation de Cs/Ci pour z < 0 - une fonction antidévireur pour z > 0 (pas de rotation de Cs/Ci) |
|  |  | Liaison: appui sur surfaces conjuguées de Cs et Ci |  |  |
| Translation de Cs suivant z > 0 |  |  |  | Compression du ressort et saut dent par dent de Cs sur Ci |

4.2 Descente manuelle de la ligne de mouillage

Se référer à la partie mécanique étudiée en première partie.

4.3 Remontée électrique de la ligne de mouillage

| Rotation de la vis sans fin 25 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | système roue et vis sans fin |
| Rotation de la roue 30 modifiée |  |  |  |  |
|  |  | liaison encastrement |  |  |
| Rotation de la couronne inférieure Ci |  |  |  |  |
|  |  | Liaison: appui sur surfaces conjuguées de Cs et Ci |  | Entraînement par obstacle (dent contre dent) |
| Rotation de la couronne supérieure Cs |  |  |  |  |
|  |  | liaison glissière |  |  |
| Rotation du moyeu |  |  |  | Guidé en rotation avec 2 roulements à billes par rapport au carter 26 |
|  |  | liaison glissière |  | par l’intermédiaire de la clavette 16 |
| Rotation arbre 15 + barbotin 4+7 dans le sens z < 0 |  |  |  |  |

4.4 Descente électrique de la ligne de mouillage

| Rotation de la vis sans fin 25 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | système roue et vis sans fin |
| Rotation de la roue 30 modifiée |  |  |  |  |
|  |  | liaison encastrement |  |  |
| Rotation de la couronne inférieure Ci |  |  |  |  |
|  |  | Liaison: appui sur surfaces conjuguées de Cs et Ci |  | Entraînement par obstacle (dent contre dent). Le tarage du ressort permet de conserver la liaison Cs/Ci. |
| Rotation de la couronne supérieure Cs |  |  |  |  |
|  |  | liaison glissière |  |  |
| Rotation du moyeu |  |  |  | Guidé en rotation avec 2 roulements à billes par rapport au carter 26 |
|  |  | liaison glissière |  | par l’intermédiaire de la clavette 16 |
| Rotation arbre 15 + barbotin 4+7 dans le sens z > 0 |  |  |  | Le travail du poids de la ligne de mouillage est moteur. |