Vérin hydraulique

Coussinets frittés à collerette

(NF E 22-510 - ISO 2795)

| d | D | D1 | e | L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 6 | 9 | 1,5 | 4-6-10 |
| 4 | 8 | 12 | 2 | 4-8-12 |
| 6 | 10 | 14 | 2 | 6-10-16 |
| 8 | 12 | 16 | 2 | 8-12-16 |
| 10 | 16 | 22 | 2 | 8-10-16 |
| 12 | 18 | 24 | 3 | 8-12-20 |
| 14 | 20 | 26 | 3 | 14-18-22-28 |
| 16 | 22 | 28 | 3 | 16-20-25-32 |
| 18 | 24 | 30 | 3 | 18-22-28 |
| 20 | 26 | 32 | 3 | 16-20-25-32 |
| 22 | 28 | 34 | 3 | 15-20-25-30 |
| 25 | 32 | 39 | 3,5 | 20-27-32 |
| 28 | 36 | 44 | 4 | 22-28-36 |
| 30 | 38 | 46 | 4 | 20-25-30 |
| 32 | 40 | 48 | 4 | 20-25-30-32 |
| 36 | 45 | 54 | 4,5 | 22-28-36 |
| 40 | 50 | 60 | 5 | 25-32-40 |
| 50 | 60 | 70 | 5 | 32-40-50 |

Ces coussinets sont en bronze fritté à structure poreuse.

Ils sont imprégnés d'huile jusqu'à saturation. Sous l'effet de la rotation de l'arbre, l'huile est aspirée et crée une excellente lubrification.

Facteur de frottement  = 0,04 à 0,20.