HAYON ELEVATEUR HBC 300

1 - Présentation

La société Bourgeois fabrique et commercialise des hayons élévateurs permettant l'accès d'un véhicule à toute personne se déplaçant en fauteuil roulant, sans modification de la carrosserie.

Le hayon étudié est de type "mono-bras" HBC 300. Compact, il est facilement adaptable sur la majorité des véhicules de type "fourgon" ou "monospace" (voir photo ci-dessous).

Caractéristiques :

- Masse soulevable : 300 kg

- Commande électrohydraulique    par boîte à boutons ou    commande infrarouge

- Pompe manuelle intégrée

- Bras gauche ou droit

- Plateau repliable automatique

2 - Principe de fonctionnement (voir documents techniques DT3, DT4 et DT5).

| Plateau en position basse | Plateau en position haute | Plateau en position repliée |
| --- | --- | --- |

Deux phases de fonctionnement sont distinguées :

- Une phase de montée/descente du plateau à l’état horizontal permettant l'entrée ou la sortie du fauteuil roulant (passage de la position basse à la position haute et vice/versa).

- Une phase de rangement du plateau appelée phase de « repliage » (passage de la position haute à la position repliée) permettant la fermeture de la porte du véhicule.

Les différents mouvements sont obtenus par un seul actionneur (système breveté) : un vérin hydraulique alimenté par une pompe.

Un système de sécurité interdit le rangement du plateau tant qu'une charge lui est appliquée.

3 - Graphe des fonctions

Remarque importante :

Seules les phases de montée et de repliage du plateau sont étudiées dans ce sujet.

- Phase de montée : passage de la position basse à la position haute du plateau.

- Phase de repliage : passage de la position haute à la position repliée du plateau.

FS : Fonction de service

FT : Fonction technique

FS : Permettre l'accès d'un véhicule à une personne en fauteuil roulant sans modification de la carrosserie.

FT1 :Monter la personne en fauteuil, parallèlement au sol

FT11 :Transformer l'énergie hydraulique en énergie mécanique

FT12 :Permettre au plateau de rester parallèle à lui-même au cours du mouvement

FT2 :Permettre le rangement du plateau à l'intérieur du véhicule

FT21 :Transformer l'énergie hydraulique en énergie mécanique

FT22 :Faire passer le plateau de la position horizontale à la position verticale

Vérin hydraulique

Vérin hydraulique

Bras supérieur (5)

bras coudé (6)

Bras supérieur (5)

Bras coudé (6)

Tige (11) et tube de butée (10)

Elément(s) permettant de réaliser la fonction technique :

4 - Extrait du cahier des charges

| Dénivellation maximale (hauteur de montée) | 760 mm  50 mm |
| --- | --- |
| Durée de montée (passage de la position basse à la position haute) | 14 s |
| Durée de repliage (passage de la position haute à la position repliée) | 3 s |
| Masse maximale soulevable par le plateau | 300 kg |
| Masse limite autorisée lors du repliage du plateau | masse < 10kg |
| Pression fournie par la pompe hydraulique, disponible à l'entrée du vérin | 6 MPa |
| Débit fourni par la pompe | 3,5 litres / minute |