DOSSIER TECHNIQUE

##### Ce dossier comporte 8 documents numérotés de : DT 1 à DT 8

DT 1 : page de garde

DT 2 : présentation du mécanisme et des caractéristiques d’un horodateur

DT 3 : sujet d’étude : imprimante d’horodateur

DT 4 : ressources :

caractéristiques des engrenages,

extrait catalogue moteur,

dimensions guillotine.

DT 5 : représentation de l’imprimante en coupe longitudinale A-A

DT 6 : représentations en perspectives de l’imprimante

DT 7 : représentation plane de l’imprimante, coté réducteur à engrenages

DT 8 : représentation cotée du porte lame 23

#### Présentation

Un horodateur est un appareil automatisé qui délivre un ticket autorisant le stationnement, pour une durée limitée, à un client ayant payé une somme imposée. Il est constitué des éléments suivants :

Une structure métallique, fixée au sol, supportant les différents ensembles,

Un lecteur compteur de pièces de monnaies qui fonctionne par résonance magnétique,

Un lecteur de carte bancaire (sur certains modèles),

Une horloge qui affiche la date et l’heure pour le client, également utilisée par le système,

Un panneau photovoltaïque pour fournir l’énergie,

Une batterie pour réguler l’alimentation (fonctionnement : jour et nuit),

Un seul circuit électronique qui gère les différentes interactions entre les différents éléments,

Une liaison GSM / GPRS sur certains modèles,

Une imprimante thermique à aiguilles.

Cellules

Photovoltaïques

Lecteur de

pièces

Batterie

Imprimante

Rouleau

Tickets

Pré-imprimés

Circuit de

commande

L’horodateur peut fonctionner entre : –15° et + 70°, avec un taux d’humidité de 97%. Son interface de communication avec le client est réalisée par un écran LCD : 128 × 80 pixels.

Son fonctionnement utilise l’énergie solaire et une batterie tampon. La batterie seule a une autonomie suffisante pour que l’horodateur délivre : 200 tickets / jours, tous les jours, pendant 2 ans. Entre temps, il est possible qu’il fasse soleil pour que le panneau photovoltaïque recharge la batterie.

L’imprimante de l’horodateur réalise trois fonctions :

- Imprimer la date et l’heure de fin de stationnement sur le ticket,

- Dérouler le rouleau de tickets pré-imprimés, moteur : M1,

- Couper le ticket, moteur : M2.

Le temps d’éveil du mécanisme :  0,2 s, le temps d’impression d’un ticket :  2 s, la vitesse de déplacement du ticket :  24 mm/s et le cycle de coupe d’un ticket :  1 s.

Les dimensions d’un ticket : largeur 57 mm, longueur 100 mm et épaisseur 0,1 mm. Le papier thermique utilisé pour délivrer les tickets est pré-imprimé puis livré en rouleau de diamètre : 180 mm.

Le schéma du mécanisme de coupe du ticket est donné, ci-après, avec le dessin il ne préfigure pas de la position réelle des liaisons ni des réalisations technologiques retenues par le constructeur.

Pour couper le papier proprement, la vitesse de coupe, minimum, est de : 20 mm/s.

| 26 ### Levier 22 23 Fente de sortie du ticket et lame fixe 25 ### Rouleau d’avance du ticket Pignon Moteur M1 |  |
| --- | --- |

Sujet d’étude : imprimante de l’horodateur

## Deux contraintes, entre autres, sont liées à l’utilisation des imprimantes d’horodateur :

- Les acheteurs, généralement des municipalités, imposent un temps inférieur ou égal à 3s pour délivrer un ticket,

- Les conditions requises pour la bonne coupe du papier, support du ticket.

A partir de ces obligations nous allons déterminer deux actionneurs : moteur d’entraînement et moteur de coupe du papier.

Pour maintenir de bonnes conditions d’utilisation les services de maintenance ont besoin de faire affûter la lame mobile, qui cisaille le papier. Pour démarcher auprès des entreprises prestataires de services ils établissent un cahier des charges comportant, entre autre, un croquis définissant le porte lame 23 ainsi que la liaison lame mobile 26 / porte lame 23.

Caractéristiques du train d’engrenages (vue en plan disponible sur DT 7)

| 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Moteur Repère | Z | m |
| --- | --- | --- |
| Pignon 1 | Z1 = 10 | m1 = 0,5 |
| Roue 2 | Z2 = 50 | m2 = 0,5 |
| Pignon 3 | Z3 = 14 | m3 = 0,5 |
| Roue 4 | Z4 = 56 | m4 = 0,5 |
| Pignon 5 | Z5 = 14 | m5 = 0,6 |
| Roue 6 | Z6 = 56 | m6 = 0,6 |
| Pignon 7 | Z7 = 20 | m7 = 0,8 |
| Roue 8 | Z8 =28 | m8 = 0,8 |

Document constructeur : extrait catalogue des moteurs à courant continu.

| Appellation Commerciale | Entrée |  |  |  | Sortie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tension Nominale | Intensité Nominale | Intensité à vide | Puissance d’entrée à vide | Fréquence Nominale | Fréquence A vide | Couple Nominal | Couple Démarrage | Puissance de sortie maximale |
|  | V | mA | mA | W | Tr/min | Tr/min | mN.m | mN.m | W |
| 82 304 780 | 4,3 | 110 | 35 | 0,46 | 2000 | 2500 | 1 | 4,6 | 0,5 |
| 82 359 590 | 7 | 65 | 25 | 0,46 | 2000 | 2500 | 1 | 4,4 | 0,5 |
| 82 359 920 | 7 | 76 | 32 | 0,53 | 2000 | 2500 | 1 | 4,5 | 0,5 |
| 82 371 020 | 4,8 | 97 | 30 | 0,46 | 2000 | 2500 | 1 | 4,1 | 0,5 |
| 82 371 220 | 9,4 à 16 | 97 | 43 | 1,2 | 2000 | 2100 | 1 | 5,2 | 1 |
| 82 372 320 | 5,5 | 100 | 34 | 0,4 | 2400 | 3000 | 1 | 4,1 | 0,5 |
| 82 372 370 | 7,5 | 98 | 27 | 0,4 | 2400 | 3000 | 1,3 | 4,4 | 0,65 |

Dimensions de la guillotine de découpe des tickets.

