Congé

Répartition des contraintes dans le renvoi

Contraintes en Pa (N/m²)

2.398e+007

1.799e+007

1.200e+007

6.009e+006

1.954e+004

  - Valeur de la contrainte maximale.

La contrainte maxi est de 2.398.107Pa = 23 MPa

  - Résistance pratique élastique.

Résistance pratique élastique : Rpe = Re / s = 66 MPa

Vérification du matériau.

max < Rpe donc la pièce résiste aux contraintes auxquelles elle est soumise. Le matériau constitutif est donc validé.

  - Intérêt et influence du congé.

Le congé repéré sur la figure à pour but d'atténuer les concentrations de contraintes.

Plus celui-ci est petit plus la contrainte est importante, à chargement équivalent.