- Le travail demandé est constitué de 7 parties indépendantes. Pour une meilleure compréhension du mécanisme, il est conseillé de commencer l’étude par la première partie.

- Le candidat répondra aux questions sur feuilles de copie ou directement sur les documents réponses lorsque cela est indiqué.

- ère PARTIE : Analyse et compréhension du système

Objectif: Cette analyse est nécessaire à la compréhension du système de manière à traiter les parties suivantes (réponse sur DR1)

  - Identifier sur le schéma cinématique minimal les éléments suivants: 
couteau métal (122), galbe (111), plaque setra (221).

  - Repérer les éléments réalisant les fonctions techniques suivantes:
FT11111, FT11113, FT11221.

- ème PARTIE : Validation de la fonction
"PERMETTRE l'escamotage du couteau acier"

On s'intéresse dans un premier temps au dispositif de relevage et notamment aux caractéristiques du vérin de relevage.

Mise en situation:

Le cahier des charges impose au système de permettre l'escamotage du couteau en acier en cas de changement d'environnement (état de la neige ou de la route). On considère alors que le couteau en acier doit pouvoir être escamoté lorsque l'épaisseur de la neige est de 30 cm.

Hypothèses:

- On étudie la lame de déneigement perpendiculaire à l'axe de la route (problème plan)

- On négligera le mouvement de rotation du couteau acier

Étude (réponse sur DR2 et feuille de copie)

  - Décrire la trajectoire du point TF5/7. Tracer cette trajectoire sur le document DR2.

  - Décrire la trajectoire du point TE5/7. Tracer cette trajectoire sur le document DR2.

  - Indiquer le nom du mouvement de 8/7.

  - Pour répondre au cahier des charges, l'élévation du point B doit valoir au moins 30 cm.
À l'aide des questions précédentes, construire sur le document DR2 les nouvelles positions des points E et F, notées respectivement E1 et F1.

  - Tracer alors la nouvelle position du point I notée I1.

  - Mesurer la course du vérin de relevage (repère n°245) sur DR2 à l’échelle 1/8

  - Comparer la course mesurée avec les données du constructeur sur le document DT4. La fonction "PERMETTRE l'escamotage du couteau en acier" est-elle validée ?

- ème PARTIE : Choix du limiteur de pression

Mise en situation:

Un des points clés du bon fonctionnement de cette lame de déneigement réside dans le choix des composants hydrauliques.

La détermination du limiteur de pression est cruciale pour le respect du cahier des charges fonctionnel du système.

Le limiteur de pression est un organe hydraulique qui se déclenche lorsque le pression dans le corps du vérin dépasse une valeur seuil, réglée par l'utilisateur. Après déclenchement du limiteur, le fluide s'évacue du corps du vérin à un débit Q, qui dépend des caractéristiques du modèle de limiteur.

Lorsque le couteau escamotable rencontre un obstacle, le limiteur de pression entre en action. Si la lame ne s'escamote pas assez rapidement, le système peut être endommagé. La caractéristique du limiteur qui conditionne le temps d'escamotage est le débit.

À l'inverse, si le couteau mobile s'escamote sous le seul effort créé par la neige ou si il ne s'escamote pas en présence d'un obstacle, c'est que la pression de réglage n'est pas correcte.

Hypothèses:

- On négligera l'angle d'inclinaison de la lame par rapport à l'axe de la route

- L'étude statique admet un plan de symétrie

- L'étude cinématique se fera en mouvement plan

- Les liaisons sont supposées parfaites

Étude cinématique: détermination du débit du limiteur de pression

But de l'étude:

déterminer le débit que doit permettre le limiteur pour ne pas endommager le système.

Données:

Pour déterminer le débit nécessaire du limiteur, on se placera dans le cas d'un choc, en pleine vitesse en agglomération. On prendra alors ½½½½ =50 km.h-1

  - Sur le document DR3, tracer la trajectoire du point B dans le mouvement de {2} par rapport à {1}, notée TB2/1. En déduire la direction de la vitesse . Tracer cette vitesse.

  - TRACER la vitesse du point C dans le mouvement de {2} par rapport à {1}: .

  - Indiquer la liaison entre {1} et {3}. En déduire le mouvement de 3/1.
Mettre en place sur le document DR3 la trajectoire TC3/1.
En déduire et TRACER sur le document DR3 la direction de  .

  - Indiquer la liaison entre {4} et {3}. En déduire le mouvement de 4/3.
Mettre en place sur le document DR3 la trajectoire TC4/3.
En déduire et TRACER sur le document DR3 la direction de  .

  - Indiquer la liaison entre {2} et {4}.
Que peut-on dire de la vitesse  ? 
Quelle est alors la relation entre  et  ?

  - Déduire des questions précédentes la relation liant les vitesses suivantes:
 ,  et

Comment s'appelle cette relation?
Tracer sur le document DR3 ces trois vecteurs vitesses.

S

Q

Laquelle de ces trois vitesses servira t'elle à déterminer le débit du limiteur?

  - On donne la formule de calcul de débit:
Q=S.V
Avec:
- Q: débit en m3.s-1
– V=V: vitesse en m.s-1
- S: surface en m2.
Le diamètre d'un vérin d'escamotage est donné sur le document DT7.
CALCULER la surface S correspondante.
Déterminer le débit du limiteur de pression (débit en sortie du vérin).
exprimer ce débit en litres par minutes (L.min-1).
Rappel : 1 L = 1 dm3.

Étude statique: détermination de la pression de réglage du limiteur

Hypothèses complémentaires :

On s’intéresse au cas d’un choc sur l’un des deux couteaux. On supposera que l’effort du choc entraîne des efforts égaux sur chacun des deux vérins.

Des études préliminaires ont permis de déterminer l’effort dû au choc ramené au point B.

Données:

Le torseur de l’action mécanique due à l’impact s’écrit de la manière suivante :

T0→2=B0→20R=2400000000R (en Newtons N)

Toutes les actions mécaniques dans les liaisons pivot sont modélisés par les torseurs simplifiés suivants (symétrie plane), exprimés dans le repère R (X,Y,Z).

T2→4=C2→40R=X240Y24000R   T1→3=D1→30R=X130Y13000R   T1→2=A1→20R=X120Y12000R

  - Justifier l'écriture du torseur de l'action mécanique exercé par la lame escamotable {2} sur la tige de vérin {4} au point C.

  - On isole le vérin (corps+tige): {3+4}.
Déterminer la direction des actions mécaniques extérieures (AME) exercées sur le système {3+4}.
Justifier votre réponse et tracer cette direction (réponses sur le document DR4).

  - On isole l'ensemble {2}.
effectuer le bilan des AME qui s'exercent sur l'ensemble {2}.
Écrire le Principe Fondamental de la Statique  (PFS) appliqué à l'ensemble {2}.
Résoudre graphiquement (réponses sur le document DR4).

  - Déduire de la résolution précédente l'intensité des efforts en C et en D (réponses sur le document DR4).

S

p

F

Indiquer si le vérin fonctionne en tirant ou en poussant
Déterminer alors la pression p qui règne dans le vérin (pression de réglage du limiteur).
On rappelle la formule de calcul de la pression: p=FS
Avec:
p: la pression dans la chambre du vérin en Mpa
F = F: la force exercée sur la tige du vérin en N
S: la section en mm2.
Le diamètre d'un vérin d'escamotage est donné sur le document DT7.

Choix du limiteur de pression

| Le constructeur de limiteur de pression propose pour son matériel les caractéristiques suivantes Code de Tarage | Couleur du Ressort | Lettrage à rajouter |
| --- | --- | --- |
| 5 à 50 bar | Bleu | A |
| 10 à 150 bar | Vert | B |
| 25 à 250 bar | Jaune | C |
| 40 à 350 bar | Rouge | D |

| REF. | Débit maxi L.min-1 | Pression de tarage maximale (bar) |
| --- | --- | --- |
| LP120 | 120 | 350 |
| LP350 | 350 | 350 |
| LP600 | 600 | 350 |
| LP800 | 800 | 350 |
| LP900 | 900 | 350 |

  - À partir des résultats précédents (pression et débit) choisir le limiteur à implanter pour répondre au cahier des charges. JUSTIFIER votre réponse.

- ème PARTIE : étude des contraintes dans le renvoi

Le document réponse DR5 montre la répartition des contraintes dans le renvoi (121). On souhaite vérifier la tenue mécanique de cette pièce.
On supposera que la configuration proposée correspond aux contraintes maximales.
(Réponse sur le document DR5 uniquement)

  - entourer sur le document DR5 la (les) zone(s) les plus sollicitées. INDIQUER la valeur de la contrainte correspondante.

  - La limite élastique du matériau est Re=400 MPa. Et on prend en compte un coefficient de sécurité de est s=6. CALCULER la résistance pratique élastique Rpe. 
Le matériau choisi convient-il ?

  - Expliquer l’intérêt du congé entouré sur le document DR5. Que se passe-t’il lorsque le rayon du congé diminue ?

- ème PARTIE : Construction du modèle volumique du support

On souhaite étudier ici la démarche de construction d'un modèle volumique du support. À l'aide du document DT6 ,

  - REMPLIR le tableau du document DR6

- ème PARTIE : étude du pivot horizontal

(Réponses sur le document DR6 uniquement)

  - Expliquer comment est réalisé le pivot horizontal en donnant les éléments de mise en position et de maintien en position.

  - Expliquer en quelques lignes l’intérêt des deux ressorts.

  - À partir de l’éclaté du pivot horizontal, compléter le tableau de montage du système du document DR6.

- ème PARTIE : Conception d'une nouvelle 
lame de déneigement

Zone d'étude

Pour étendre sa gamme, le constructeur de lames de déneigement souhaite commercialiser une lame plus petite destinée à équiper des engins plus mobiles pour faciliter l'accès à des chemins trop étroits pour utiliser de gros engins.

Le cahier des charges pour ce nouveau système se résume en ces quelques points:

déjà réalisé

Posséder une lame escamotable

- Permettre le relevage de l'ensemble

- Permettre un réglage angulaire

Solutions technologiques retenues:

- La lame escamotable implantée est identique au système étudié précédemment. En lieu et place des deux lames précédentes, on ne trouve plus ici qu'une seule lame escamotable.

- Le système de relevage est lui aussi identique au système précédent. Le relevage étant actionné par un vérin simple effet.

- Compte tenu des dimensions plus petites du système, le mécanisme d'orientation ainsi que le pivot horizontal sont supprimés, remplacés par le réglage angulaire à concevoir.

Cahier des charges de la solution à réaliser :

- On prévoit pour cette nouvelle lame 6 orientations différentes comme indiquées sur le schéma ci-dessous : 
       -20°			-10°			0°			10°			20°

La solution technologique retenue pour effectuer simplement ce réglage est une solution par indexage à l'aide de d'axes épaulés arrêtés axialement par des goupilles épingle. Les caractéristiques de ces éléments apparaissent sur le document DT8.

On considère qu'un réglage à l'aide de 6 axes procure une tenue suffisante aux efforts. Le schéma suivant présente une possibilité de positionnement de ces 6 axes :

Support lié à la lame

Support lié au relevage

3 axes à 60°

3 axes à 60°

Logement de l'axe de rotation

- Il s'agit également de réaliser la liaison pivot entre le support lié à la lame et le support lié au relevage.
Lorsque tous les axes sont retirés, le système peut tourner autour d'un axe. Cet axe sera semblable à l'axe 218 de la nomenclature visible sur le document DT12.
Pour faciliter le réglage, on interpose entre l'axe de rotation et chacun des support des paliers lisses.
L'arrêt axial sera réalisé par l'épaulement de l'axe dans un sens et par une dans l'autre sens.

  - COMPLéter sur le document réponse DR8 la solution technologique dans la position de réglage 0°, c'est à dire

- la liaison encastrement démontable entre le support lié à la lame et le support lié au relevage

- la liaison pivot entre le support lié à la lame et le support lié au relevage (active en phase de réglage).