5-1 Mise en position et maintien en position

Le pivot est constitué d'un appui plan prépondérant + centrage court:

- Appui plan prépondérant par le contact A2312 et F2311-1

- Centrage court de De2312 dans Di2311

Le maintien en position est assuré par les assemblages des plaques 118

5-2 Intérêt des ressorts

Les ressorts ont pour but de ramener la lame en position horizontale lorsque la route redevient droite.

5-3 Tableau d’assemblage

| Ordre des opérations | Pièces assemblées | Pièces apportées | Surfaces en contact | Contraintes | Jeu ou serrage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2311 | 2312 | De2312 et Di2311 F2311 et A2312 | Concentriques Coïncidentes | Jeu |
| 2 | 2311 + 2312 | 118 | A118 et F2311-2 P118 et Ta2311 | Coïncidentes Concentriques |  |
| 3 | 2311+2312+118 | 116 | P118 et Di116 A116 et F118 | Concentriques Coïncidentes |  |
| 4 | 2311+2312+118+116 | 114 | Fi114 et Ta2311 F114 et F116 | Concentriques Coïncidentes |  |