BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E3 - Unité : U 34

Réalisation d'un projet en CAO

Durée : 10 heures								   Coefficient : 4

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 11 :	Décoder un CDCF

C 12 :	Analyser un produit

C 14 :	Collecter les données

C 21 :	organiser son travail

C 31 :	définir une solution, un projet en exploitant des outils informatiques

C 41 :	Communiquer dans la cadre d'une revue de projet

S 1 :	Analyse fonctionnelle et structurelle

S 2 :	La compétitivité des produits industriels

S 3 :	représentation d'un produit technique

S 4 :	comportement des systèmes mécaniques – Vérification

et dimensionnement

S 5 :	Solutions constructives – Procédés – Matériaux

S 6 :	Ergonomie – Sécurité

Ce sujet comporte :

-17 documents repérés de 01/17 à 17/17

-  1 Compact Disc (CD) contenant les fichiers des maquettes virtuelles.

-			* LANCE INITIALE

-			* ROBINET 3 POSITIONS

-			* ENSEMBLE POMME

-			* LANCE ARROSOIR PREPARATION

Documents à rendre par le candidat ( y compris ceux non exploités par le candidat ) :

- 1 CD ou  1 ZIP contenant les fichiers sauvegardés.

-

-

Ces documents ne porteront pas l'identité du candidat, ils seront agrafés à une copie d'examen par le surveillant

Calculatrice autorisée; documents personnels autorisés.

FICHE DE PROCEDURE

MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME

Matériel et Logiciel

UUDEBUT DE SESSIONUU

- Mettre sous tension les périphériques et micro ordinateur.

- Renommer U34-2002 de C:\ en U34-2002-XXXX (XXXX : n° du candidat).

UUSESSION DE TRAVAILUU

- Sauvegarder le travail dans le dossier U34-2002-XXXX.

(Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail.)

UUFIN DE SESSIONUU

- Effectuer les sorties imprimante demandées.

- Vérifier la présence des fichiers du travail produit dans U34-2002-XXXX.

- Appeler le surveillant correcteur pour :

- enregistrer le contenu de U34-2002-XXXX sur un support externe,

- vérifier et certifier le transfert correct sur le support externe,

- émarger la « fiche de suivi ».

LANCE ARROSOIR

1) STRUCTURE  DE  L'ÉPREUVE

- 8 h 00’ pour l’élaboration du projet.

- 1 h 20’ pour la préparation des documents en vue de la présentation du projet.

- 0 h 40’ pour la présentation du projet.

Travail demandé et Barème :

- Conception du bâti de la lance arrosoir				/ 30pts

- Modification  du corps de lance				/ 05pts

- Réalisation de l’ensemble Lance arrosoir					/ 20pts

- Réalisation de la mise en plan de la lance arrosoir				/ 03pts

- Réalisation de la nomenclature de la lance arrosoir			/ 02pts

total :	8 heures		/ 60pts

- Présentation du projet				total :	40 minutes     	/ 20pts

2) PRESENTATION DE L’ETUDE

La société « GARDENA » fabrique du matériel d’arrosage.

Le service Marketing a montré la nécessité de concevoir un nouveau type de lance arrosoir.

Pour cela le bureau d’études a défini après essais :

UUUne nouvelle pommeUU (partie arrosoir) plus étendue, pour une large répartition de l’eau.

Cette nouvelle pomme permet d’obtenir une pluie légère qui se dépose en abondance, mais sans violence et qui peut se transformer en fin brouillard pour les semis ou feuillage des plantes.

UULa lanceUU, d’un type courant, utilisée dans d’autre produits, permet un jet classique pour le nettoyage des vélos, voitures, terrasses…

Le document 04/17 et le plan 2D 05/17 montre une lance classique.

Les documents 06/17 et 07/17 propose une architecture pour la nouvelle solution ainsi qu’une forme pour le bâti de lance arrosoir.

Le document 08/17 montre la nouvelle pomme ainsi que sa mise et son maintien en position.

Le document 09/17 montre le robinet à 3 positions qui doit être utilisé.

Le bureau d’études vous confie la réalisation de la maquette virtuelle 3D de ce nouveau produit.

3) CONTRAINTES

- Pour l’encombrement, le bureau d’études a déterminé que ce produit aurait une longueur comprise entre 240 mm et 260 mm, une hauteur comprise entre 70 mm et 90 mm et une zone pour le positionnement de la main de l’utilisateur d’un mmet d’une longueur comprise entre 80 mm et 90 mm (voir document 06/17).

- Matière employée pour le bâti ABS injecté, (voir documents 12/17 à 14/17).

- Adaptation du corps de lance pour réaliser un assemblage identique au montage de l’embout montage serré et collé de  (voir document 11/17).

- Fixation de l’ensemble pomme au moyen d’une vis CBLZ – ST3,5 - 16 (voir document 08/17).

- Indexage des positions du robinet à 3 positions identique à l’indexage des positions des robinets de la marque (voir document 10/17).

4) TRAVAIL A REALISER

4 - 1  A partir du modèle numérique 3D ainsi que des fichiers des éléments qui la composent :

Réaliser les modèles numériques 3D de l’ensemble lance arrosoir et des pièces bâti de lance arrosoir et corps de lance arrosoir en tenant compte des contraintes et de l’architecture présentées sur les documents 06/17 et 07/17.

4 - 2  Produire la mise en plan du nouveau produit.

4 – 3  Produire la nomenclature du nouveau produit.

5) RESULTATS ATTENDUS

- La maquette du nouveau produit lance arrosoir

- La mise en plan du nouveau produit lance arrosoir

- La nomenclature du nouveau produit lance arrosoir

- Sauvegarde :

LANCE ARROSOIR****

**** : N° de candidat

LANCE CLASSIQUE

UUEnsemble

UURaccord devant être monté sur l’embout

Fichier :

LANCE INITIALE

UUEnsemble éclaté

UUNomenclature

| 5 | 1 | Joint torique d’embout | Elastomère |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | Joint torique de lance | Elastomère |  |
| 3 | 1 | Embout | ABS | Collé dans 2 |
| 2 | 1 | Corps de lance | ABS |  |
| 1 | 1 | Lance | ABS |  |
| Rep | Nbr | Désignation | Matière | Observations |

ARCHITECTURE DE LA NOUVELLE SOLUTION

Croquis du bâti du nouveau modèle de lance arrosoir.

UUArrivée d’eau

UULance

UUPomme (arrosoir)

sauvegarde pièce : Bati de lance arrosoir

Fichier fourni en vue de la réalisation de l’ensemble : LANCE ARROSOIR

Fichier :

LANCE ARROSOIR PREPARATION

UULance

UUEmbout avec joint

UUEnsemble pomme : à ne pas bougerUU

Y

UURobinet 3 positions avec joints et couvercle : à ne pas bouger

X

Z

Vous pouvez déplacer les composants Lance, embout et joint torique d’embout le long des axes X et Y tout en respectant les contraintes d’encombrement mais vous devez éviter de le faire le  long de l’axe Z pour des problèmes de liaison avec le robinet.

Fichier :

LANCE ARROSOIR CDC

BATI DE LANCE ARROSOIR :

Formes proposées pour la création du bâti de lance arrosoir.

### UUPerspective

Vue extérieure

UUPerspective

Vue en coupe

POMME ARROSOIR :

Fichier :

ENSEMBLE POMME

| 3 | 1 | Joint torique de pomme | Elastomère |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | Couvercle de pomme | ABS | Collé avec 1 |
| 1 | 1 | Corps de pomme | ABS |  |
| Rep | Nbr | Désignation | Matière | Observations |

MISE ET MAINTIEN EN POSITION

DE LA POMME ARROSOIR

Forme de fixation

Forme du raccord d’écoulement de l’eau

UUFormes à réaliser dans le bâti de lance arrosoir

ATTENTION aux jeux sur les longueurs !

Quand vous réalisez ces formes,

UUForme creuse de section carrée permettant

UUl’auto-taraudage par la visUU

UUTube de liaison avec

UULe robinet sortie pomme

Fichier pièce :

Vis CBLZ-ST3,5 - 16

ROBINET 3 POSITIONS

Fichier :

ROBINET 3 POSITIONS

UUFormes à réaliser dans le bâti de lance arrosoir

| 6 | 1 | Bâti de lance arrosoir | ABS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | Couvercle de robinet | PP | Monté serré dans 1 |
| 4 | 2 | Joint torique de bouton | Elastomère |  |
| 3 | 1 | Joint de robinet-type2 | Elastomère |  |
| 2 | 1 | Joint de robinet-type1 | Elastomère |  |
| 1 | 1 | Bouton de robinet 3 positions | ABS |  |
| Rep | Nbr | Désignation | Matière | observations |

Sortie vers lance		     Lance arrosoir fermée		     Sortie vers arrosoir

Arrivée

de l’eau

Arrivée

de l’eau

Arrivée

de l’eau

¼ tour vers la gauche							¼ tour vers la droite

UUErgot d’indexage

Sortie de l’eau

Sortie de l’eau

L’eau est prisonnière entre les 2 joints

La position des 3 trous de passage de l’eau ainsi que les dimensions de la forme est à récupérer sur la maquette virtuelle du robinet, dans une pièce dénommée Tube.

ATTENTION  de bien isoler les différents compartiments, arrivée de l’eau, sortie de l’eau vers la lance et sortie de l’eau vers la pomme arrosoir par ajout de matière (cloisons) dans le bâti de lance arrosoir !

INDEXAGE DES POSITIONS DU ROBINET

UUPlan d’appui du bouton de manœuvre

UURainure circulaire permettant à l’ergot

UUsitué sous le bouton de manœuvre

UUde maintenir l’indexage des positions.

ADAPTATION DU CORPS DE LANCE

Le corps de lance doit être adapté pour pouvoir être assemblé avec le bâti de lance arrosoir (assemblage serré identique au montage de l’embout dans le bâti de lance arrosoir).

Corps de lance (modèle initial)					Corps de lance arrosoir

UUForme cylindrique de30 permettant l’assemblage

Pour cela il suffit de récupérer :

- le fichier pièce : Corps de lance.(LANCE INITIALE)

- de modifier l’esquisse 2 de la fonction Base révolution comme ci-dessous.

- de sauvegarder la pièce sous le nom de : Corps de lance arrosoir.

- de l’intégrer dans l’assemblage.

DOCUMENTATION SUR

LES MATIERES PLASTIQUES

Le bâti de Lance arrosoir est réalisé en ABS

L’ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène est une matière plastique  de la famille des thermoplastiques.

D’après une documentation de la société :

DOCUMENTATION SUR

MATIERES PLASTIQUES

Conception des pièces en matières plastiques moulables

Faciliter l’écoulement de matière en 			Respecter une épaisseur constante

créant des arrondis suffisants.				sur toute la pièce.

Ep. normale pour l’ABS : 1 à 4 mm.

Eviter les angles vifs extérieurs et intérieurs.	Prévoir une forte dépouille intérieure pour assurer une bonne éjection des pièces.

Adapter la forme des parois pour éviter que la pièce ne se bombe et ne puisse remplir sa fonction.

Concevoir un réseau de nervures évitant

toute déformation.

Remédier aux déformations des grandes surfaces en implantant des nervures.

DOCUMENTATION SUR

MATIERES PLASTIQUES

Application au bâti de lance arrosoir à partir d’un croquis issu de l’architecture

de la nouvelle solution (Document 5/14)

Sortie du noyau 1

Le moule pour l’injection est 				réalisé en 2 parties.

Les formes creuses sont 					obtenues par des noyaux :

Le noyau 1 pour les formes 				permettant l’arrivée de l’eau et le montage de l’embout.

Le noyau 2 pour les formes 					    permettant la sortie de l’eau vers la pomme et 									  le montage de l’ensemble pomme.

Le noyau 3 pour les formes							permettant la sortie de l’eau vers la lance et le							 montage du corps de lance.

Le noyau 4 pour les formes 						 permettant le montage du robinet.

Sortie du noyau 2

Sortie du noyau 3

UUPlan de jointUU

Sortie du noyau 4

Moule : partie  1

Moule : partie  2

FICHE BAREME : ELABORATION DU PROJET

Elaboration du projet : Durée 8h – coefficient 3 (notation sur 60)

| Tâches | Points sur 60 |  |
| --- | --- | --- |
| Conception du bâti de la lance arrosoir | _____/30 | 60 |
| Modification du corps de lance | _____/05 |  |
| Réalisation de l’ensemble Lance arrosoir | _____/20 |  |
| Réalisation de la mise en plan de la lance arrosoir | _____/03 |  |
| Réalisation de la nomenclature de la lance arrosoir | _____/02 |  |

| TOTAL | _____/60 |
| --- | --- |

FICHE BAREME : PRESENTATION DU PROJET

Présentation du projet : Durée 2h – coefficient 1 (notation sur 20)

Durée 2h dont 1h 20 min permettant au candidat de préparer les supports de communication utiles à la présentation (transparents, argumentaire) et 40 min d’exposé et de présentation du travail réalisé intégrant les questions du jury.

Le candidat doit :

- exposer et argumenter dans le cadre d’une revue de projet :

. la problématique,

. la démarche adoptée,

. la  solution proposée,

. l'identification des conditions fonctionnelles,

- présenter les documents réalisés, les simulations…

| Compétences attendues | Critères d'évaluation | Observations du jury |
| --- | --- | --- |
| ###### Exposer la problématique | Clarté de l'expression |  |
|  | Précision de la terminologie employée |  |
| Présenter et argumenter oralement une (ou des) solution(s) constructives associées à une ou des fonctions techniques | Pertinence dans l'argumentation |  |
|  | Rigueur dans l'expression |  |

CANDIDAT n° :____________________________

Note sur 20 :__________

FICHE DE SUIVI

A remplir par le surveillant-correcteur et à émarger (candidat et correcteur)

| UUDEBUT DE SESSIONUU | UUINCIDENTSUU |
| --- | --- |
| Mettre sous tension | N° d’anonymat : |
| Renommer U34-2002 |  |
| UUDEROULEMENTUU |  |
| Conception du bâti de la lance arrosoir |  |
| Modification du corps de lance |  |
| Réalisation de l’ensemble Lance arrosoir |  |
| Réalisation de la mise en plan de la lance arrosoir |  |
| Réalisation de la nomenclature de la lance arrosoir |  |
| UUFIN DE SESSIONUU |  |
| Effectuer les sorties imprimantes |  |
| Vérifier la présence des fichiers |  |
| Enregistrer le contenu de U34 sur un support externe |  |
| Vérifier et certifier le transfert N° candidat : ________________ |  |
| Emarger la « fiche de suivi » |  |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UUEPREUVE :UU ____________________________________________	UUEmargementsUU

UUCENTRE :UU _____________________________________________

N° candidat :

________________

Nom du candidat : _______________________________________

Nom du surveillant-correcteur : _____________________________