## DOSSIER TECHNIQUE

## PISTOLET GEPEL

AVANT - PROJET    pour

NOUVEAU MODELE :  M A :  0 1 0 0

TYPE : G P . S M .

1 – PRESENTATION DU MODELE EXISTANT.

L’appareil présenté est utilisé par les automobilistes qui possèdent un véhicule fonctionnant au gaz (GPL).

Cet appareil est installé sur les systèmes de distribution de gaz des stations service. Il est commercialisé par la société BUTAGAZ.

2 – BRANCHEMENT DU PISTOLET SUR UN VEHICULE

Mode opératoire du branchement du pistolet sur un véhicule.

Les étapes 1, 2, 3 et  4 présentées ci - dessous, sont repérées sur la figure du document 2/28

1 – Engager l’extrémité du pistolet sur l’embouchure.

2 – Appuyer sur la gâchette, cela provoque :

- dans un premier temps, l’accrochage du pistolet par 4 doigts sur l’embouchure.

- dans un deuxième temps, l’ouverture d’un clapet à l’intérieur pour laisser le passage libre au gaz entre le poste de distribution et le véhicule à la demande de l’opérateur.

pistolet en cours d’accrochage 	pistolet accroché

3 – Verrouiller la gâchette en position travail, à l’aide du verrouillage en enfonçant celui - ci à l’aide du pouce ou de l’index gauche (pour les droitiers) . Ce verrouillage assure le maintien en position du pistolet sur l’embouchure, ce qui permet à l’utilisateur d’aller effectuer l’opération de remplissage ( bouton poussoir ) sur le poste de distribution.

4 –.Débrancher le pistolet du réservoir, pour cela il faut :

- appuyer sur la gâchette ,cela provoque le retour automatique du bouton arrêtoir

( déverrouillage )

- relâcher la gâchette

- retirer le pistolet.

##### 3 - PIECES PRINCIPALES DU MODELE EXISTANT

1 - CORPS

3 - GACHETTE

5 - FOURREAU

10 - DOIGT D’ACCROCHAGE ( Nombre : 4 )

11 - BOUTON ARRETOIR

15 -  RESSORT

4 - PROBLEMATIQUE

Pour des raisons de sécurité, la raideur du ressort du clapet a été augmentée .
L’effort exercé sur la gâchette est plus important . Les pistolets équipés de ce nouveau ressort rendent la phase déverrouillage trop difficile, il est indispensable d’étudier une modification du produit pour le rendre utilisable dans des conditions d’effort acceptables ;

#### Nouvelle solution	 voir documents 6/28,7/28,8/28,9/28 et fichier « GEPELSTATIQ.Sldasm »

Le bureau d’étude propose une nouvelle conception. 
L’ accrochage  du pistolet au réservoir et l’ouverture du clapet seront réalisés à l’aide d’un levier double et d’une poignée remplaçant la gâchette.
Il est prévu de supprimer le bouton arrêtoir, le verrouillage du système en positon remplissage se réalise automatiquement en fin de course.

MODELE : MA 0100

Poignée

MODELE NBBB

# Levier double

Doigts d’accrochage

5 - ETUDE DU FONCTIONNEMENT  de la nouvelle solution

#### Cycles de fonctionnement.

1

2

3

position repos

position remplissage

arrivée                                                                                                                                                    côté embouchure

du gaz                                                                                                                                                     du véhicule

L’action de l’utilisateur sur le la poignée assure successivement les phases suivantes :

Rotation 1 	 Phase 1 :    	Accrochage des doigts

Rotation 2 	 Phase 2 :    	Etanchéité et Ouverture du clapet permettant le passage du fluide

Rotation 3	 Phase 3 :    	Verrouillage de l’ensemble levier.

#### Phase 1

L’action de l’utilisateur sur le levier provoque la rotation de celui-ci (angle 1).
Le fourreau Rep. 1 est en butée sur le réservoir du véhicule .
Le mouvement est transmis au sous-ensemble « corps Rep. 2 plus embout Rep. 7  » par l’intermédiaire de la biellette Rep. 6 .
L’embout Rep. 7 vient en contact avec les plans inclinés prévus sur les doigts Rep. 10 et provoque la rotation de ceux-ci autour d’un point B.

1

### Phase 2

L’action sur le levier est maintenue et la rotation se poursuit ( angle 2 ) .
Le sous-ensemble clapet Rep.. 8+9 s’immobilise en butée sur l’embouchure du réservoir .
Le sous-ensemble corps Rep. 2+ embout Rep. 7 continue son déplacement toujours par l’intermédiaire de la biellette Rep. 6 .
Ceci provoque l’ouverture du sous-ensemble clapet pour le passage du gaz .( lorsque l’utilisateur actionnera le bouton-poussoir du poste de distribution. )

2

Phase 3

L’action sur le levier est maintenue et la rotation (3 ) se poursuit. En fin de course le levier est  automatiquement verrouillé. Dans cette position, le pistolet est prêt pour l’opération de remplissage du réservoir en gaz.

3