BACCALAUREAT  PROFESSIONNEL

Etude et Définition  de  Produits  Industriels

Unité:  U 33   -   Deuxième situation

Définition de produit industriel

Durée :  4 heures									      Coefficient :  2

Capacités et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 13   Analyser une pièce.

C 21   Organiser son travail.

C 32   Produire les dessins de définition de produit.

S  1   Analyse fonctionnelle et structurelle.

S  3   Représentation d’un produit technique.

S  5   Solutions constructives – Procédés – Matériaux..

Ce  sujet  comporte :

Un dossier constitué de :

- 12  documents repérés de  01 / 12  à  12 / 12

- Un Compact Disc (cd ) contenant le fichier en mode assemblage : GEPEL. asm.

Documents à remettre à l’issue de l’épreuve:

- La disquette  contenant les fichiers 	sauvegardés.

- Une trace papier du travail demandé.

Tous documents autorisés

PISTOLET ‘’GEPEL’’

MISE EN SITUATION

Le produit support de cette épreuve est le résultat d’un nouveau concept adapté au pistolet ‘’GEPEL’’ développé à partir d’un logiciel volumique 3D. (Voir phase d’approche et d’accrochage sur l’embout de réservoir du véhicule document 05/12 )

Suite à cette démarche, on doit définir un nouveau produit (dessin de l’ensemble et dessins de définition de chaque pièce ) en vue de son industrialisation.

Afin de visualiser très rapidement ce nouveau concept, il est nécessaire d’étudier son fonctionnement. Cette étude mettra en évidence les différentes liaisons dans la :

Phase d’approche : 		(voir figure A document 05 / 12)

Le pistolet ‘’GEPEL’’ est mis en position sur l’embout du réservoir automobile.

Phase d’accrochage : 	(voir figure B document 05 / 12)

L’utilisateur agit sur la poignée gainée 16 qui entraîne la rotation de l’axe entretoise 13 et par conséquent le déplacement du levier articulé 8.

Ce déplacement se traduit par la translation du manchon porte chape 3 et du fourreau 1.

Ces deux pièces assurent :

- Dans un premier temps l’accrochage du pistolet sur l’embout du réservoir par l’intermédiaire des 4 doigts 12

- Dans un deuxième temps l’ouverture d’un clapet 11 pour le remplissage du réservoir.

-     	Le remplissage n’est possible qu’après verrouillage de l’ensemble au moyen de 4 doigts 12 qui s’écartent dans l’embout du réservoir de gaz. Dans cette position, ils prennent appui sur l’une des faces de la gorge de l’embout de réservoir.

TRAVAIL A  RÉALISER

En vous aidant des documents du présent dossier ( documents 07/12, 08/12, 09/12, 10/12, et 11/12)

En utilisant les fichiers des maquettes 3D de l’ensemble et des différentes pièces, ainsi que les éléments du dossier technique, Il vous est demandé de réaliser :

- La mise en plan du CAPOT Rep. 05

- Une sortie papier en 2 exemplaires dont une est destinée au travail préparatoire de recherche de la cotation fonctionnelle

- La cotation de définition de produit fini

INDICATIONS DE REALISATION DU TRAVAIL POUR :

La géométrie de la pièce :

Réaliser la mise en plan en effectuant le choix des vues, coupes, sections et toutes autres vues que vous jugerez nécessaires.

Nota : il est recommandé de travailler sur un format A3.

La cotation de définition du produit :

En vous aidant :

des documents 07/12, 08/12, 09/12, 10/12,

du dessin d’ensemble en mode mise en plan document 11/ 12

du dossier technique

de l’étude de fonctionnement que vous venez de réaliser

de la sortie papier du géométral

Réaliser la cotation de définition de produit du capot repère 05.

Mettre en place :

- La cotation dimensionnelle avec les tolérances.

- Les spécifications de forme et de position sans indication de valeur numérique.

- Les états de surface avec la valeur critère de rugosité.

- Les tolérances générales.

- Les indications habituelles dans le cartouche.

- Reporter votre numéro de candidat au-dessus du cartouche.

TRAVAIL A REMETTRE :

- Mise en plan

Sauvegarde : 	CAPOT- 05-****

**** :  N° de candidat

- Une sortie imprimante du dessin de définition.

ENSEMBLE EN COUPE DU PISTOLET GEPEL :

Embout de réservoir

26

10

9

12

24

11

1

3

2

16

7

19

15

14

8

5

22

18

13

Vue en coupe du pistolet GEPEL :

Présentation du pistolet sur embout de réservoir : FIGURE A

translation

# Le joint 24 interdit le passage du GAZ

Pistolet verrouillé sur l’embout de réservoir : FIGURE B

Les 4 doigts 12 s’accrochent dans l’embout de réservoir

Etanchéité réalisée

24

L’embout porte siège 9 poursuit sa translation et dégage l’appui du joint 24 ce qui permet le passage du Gaz par l’intérieur de 10

NOMENCLATURE CONSTRUCTEUR :

| 35 | 2 | Vis F HC M4x12 | X 5 Cr Ni 18-10 | NF E 27-160 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 1 | Vis C HC M8x45 | X 5 Cr Ni 18-10 | NF E 25-125 |
| 33 | 1 | Vis C HC M8x12 | X 5 Cr Ni 18-10 | NF E 25-125 |
| 32 | 1 | Vis C HC M5x25 | X 5 Cr Ni 18-10 | NF E 25-125 |
| 31 | 2 | Vis C HC M4x12 | X 5 Cr Ni 18-10 | NF E 25-125 |
| 30 | 2 | Vis F HC M4x20 | X 5 Cr Ni 18-10 | NF E 27-160 |
| 29 | 2 | Anneau élastique pour arbre 8x0,8 | X 5 Cr Ni 18-10 | NF E 22-163 |
| 28 | 2 | Bague MB 08 12 4 | Bronze fritté FP15 | NF E 22-510 |
| 27 | 2 | Bague MB 08 08 4 | Bronze fritté FP15 | NF E 22-510 |
| 26 | 2 | Bande de guidage 8x2 L=115 coupe à 45° | PA 6/6 | SIMRIT |
| 25 | 1 | Joint plat d'embout D=22, d=9, ép.=8 | Vulkollan 65 sh |  |
| 24 | 1 | Joint plat d'embout D=17,5, d=10, ép.=3 | Vulkollan 90 sh |  |
| 23 | 2 | Joint quadrilobe 11,70 x 2,62 | NBR | Le Joint Français |
| 22 | 1 | Joint torique 21,82 x 3,53 | NBR | Le Joint Français |
| 21 | 1 | Joint torique 27,8 x 3,60 | NBR | Le Joint Français |
| 20 | 1 | Jonc | X 10 Cr Ni 18-09 |  |
| 19 | 1 | Butée avant D = 14, ép.= 3 | Vulkollan 70 sh |  |
| 18 | 1 | Manchon | PVC Vert |  |
| 17 | 1 | Ressort de clapet D = 12, d = 1, 6 spires, Lo = 35 | X 5 Cr Ni 18-10 |  |
| 16 | 1 | Poignée gainée | AB-10601/ PVC 70 sh vert | Y 30 |
| 15 | 1 | Axe de chape | X 8 Cr Ni 18-09 |  |
| 14 | 2 | Axe de levier | X 8 Cr Ni 18-09 |  |
| 13 | 1 | Axe entretoise | X 8 Cr Ni 18-09 |  |
| 12 | 4 | Doigt | X 8 Cr Ni 18-09 | Nickelé |
| 11 | 1 | Clapet | Cu Zn 15 |  |
| 10 | 1 | Nez | X 8 Cr Ni 18-09 |  |
| 9 | 1 | Embout porte siège | Cu Zn 33 Al 5 |  |
| 8 | 1 | Levier articulé | X 6 Cr Ni 18-09 |  |
| 7 | 1 | Levier de poignée gauche | AB-10601 | Y 30 |
| 6 | 1 | Levier de poignée droite | AB-10601 | Y 30 |
| 5 | 1 | Capot gauche | AB-10601 | Y 30 |
| 4 | 1 | Capot droit | AB-10601 | Y 30 |
| 3 | 1 | Manchon porte chape | S 185 | soudé 111 |
| 2 | 1 | Corps | AB-10601 |  |
| 1 | 1 | Fourreau | AB-10601 |  |
| Rep | Nb | Désignation | Matière | Observation |

Produits moulés NF A 02-002 : Y30.

Moulage en coquilles, aucun traitement.

Ce type de moulage utilise des moules permanents métalliques appelés coquilles. Il supporte d’importantes séries de coulées successives. Les opérations fondamentales que sont le moulage (obtention des formes), le remplissage en alliage liquide , l’alimentation de la pièce pendant la solidification, et enfin le démoulage de cette pièce sont assurés par le moule qui devra être totalement automatisé. La répétition de ces opérations amène à parler de cycle de moulage et de cadence de production, et ceci pour un moule déterminé.

Le remplissage et l’alimentation se font en coquille par gravité.

Ce procédé peut être utilisé avantageusement à partir d’une série minimale de 2000 pièces.

Pour la réalisation de certains évidements (alésages), on utilisera des broches métalliques en acier réfractaire inoxydable.

Matériaux utilisés pour la construction des coquilles :

| Alliage coulé : | ### Eléments de moule | ### Matériaux | ### Etat | #### Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alliages d’aluminium | #### Semelles et chapes | ### Fonte lamellaire perlitique | ### Stabilisé | ### Moulé et usiné |
|  | #### Noyaux et broches | ##### Aciers : 35Ni Cr 15 X 18 Cr Ni 23-13 | Trempé et revenu | Broches très sollicitées |

Possibilités techniques :

Il s’agit de la possibilité constante d’obtenir sur une série de pièces pour un procédé de moulage déterminé et un alliage coulé :

¤ les dimensions Maxi de certaines formes limites (voir tableau 1)

¤ des tolérances linéaires (voir tableau 2)

¤ des surépaisseurs d’usinage (voir tableau 3)

¤ des dépouilles variables (voir tableaux 4 et 5)

Tableau 1 :

| ##### Longueur maxi : L des trous bruts de fonderie en fonction du diamètre D |  |
| --- | --- |
|  | ##### Alliages d’aluminium nuance : AB 10601 |
| ##### Diamètre D en mm | ##### Longueurs L en mm |
| ##### 4 à 6 | ##### 4 x D |
| ##### 6 à 12 | ##### 5 x D |
| ##### > 12 | ##### 6 x D |

Tableau 2 :

| Tolérances linéaires en mm : L = K1 + K2 pour L<1000 D est la cote nominale L est la plus grande dimension de la pièce. |  |
| --- | --- |
| Type de cote D | Alliage d’aluminium AB 10601 |
| A : cote dans un même partie de moule | K1 = 0,2 et K2 = 1,5/1000 |
| B : cote obtenue par 2 éléments de moule | K1 = 0,3 et K2 = 2/1000 |
| C : cote obtenue par 3 éléments de moule et traversant le plan de joint | K1 = 0,3 et K2 = 2,5/1000 |

B

A

C

Tableau 3 : Graphe

Surépaisseur d’usinage : U en mm

Exemple : pour une cote de 150 mm, la surépaisseur est 1,45 mm.

2                             U = 1 + 3L/1000

1,45

1

L en mm :La plus grande dimension de la pièce

25           50         75         100        125        150        175        200         225        250

Tableau 4 :

| Dépouille sur face A et face B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alliages d’aluminium AB 10601 |  |
| Face A | Cote < 50 mm |  | 1°30’ mini |
| Face A | Cote > 50 mm |  | 1° mini |
| Face B | Toutes cotes |  | 2° mini |

Face A :dépouille faible

Face B :dépouille accentuée

Tableau 5 :

| Dépouilles pour trous brut de fonderie |  |
| --- | --- |
| ###### Diamètre du trou D | ###### Alliages d’aluminium AB 10601 |
| D < 6 | 1° 30’ |
| 6 < D <12 | 1° mini |
| D > 12 | 0° 30’ mini |

Vue du brut de capot 5 : Formes extérieures

Vue du brut de Capot 5 : Formes intérieures

Groupe de surfaces :

Assemblage de 2/5

Groupe de surfaces :

Assemblage de 3/5

Groupe de surfaces :

Assemblage de 4/5

Relation :

Localisation

Relation :

Coaxialité

Relation :

Localisation

Relation :

Symétrie

Groupe de surfaces :

Assemblage de 19/5

Relation :

Localisation

Groupes de surfaces :

Assemblage de 7/5

Vue du brut de Capot 5 : Formes intérieures

FICHE D’OBSERVATION

CANDIDAT N° : 	.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1 )	DEBUT DE SESSION : 		(Rayer les opérations non effectuées)

- Contrôle du contenu du CD de travail

- Création du répertoire « U33 »  sur le disque dur

- Copie du contenu du CD dans le répertoire U33 (Modifier l’attribut « lecture seule »)

2 ) 	DEFINITION DE PRODUIT :	(Noter les incidents et les interventions)

3 ) 	FIN DE SESSION :			(Rayer les opérations non effectuées)

- Sortie du logiciel

- Copie du contenu du répertoire de travail sur le support de sauvegarde donné

- Vérification du contenu de ce support et du travail sauvegardé

- Effacement du répertoire « U33 » du disque dur

- Sortie du système

Nom du surveillant :  	.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	Signature :

Signature du candidat :