# EPREUVE E4

ETUDE DES CONSTRUCTIONS

SESSION 2001

## UNITE U 41 – MECANIQUE

# Durée : 2 heures

# Coefficient : 1

L’usage de la calculatrice est autorisé.

### LECTEUR DE CD-ROM

Présentation							pages 1 et 4

Etude mécanique						pages 5 à 9

Documents réponse						pages 10 et 11

Document technique						page 12

##### DESCRIPTION DE L’APPAREIL : Le lecteur de CD-ROM

Lecteur de CD-ROM

Photo du constructeur

Cet appareil, utilisé en informatique, est un élément périphérique d’ordinateur destiné à lire des disques compacts (CD-ROM). Il est fabriqué en très grande série.

A titre indicatif, ses caractéristiques techniques sont :

Disque : 		CD-ROM ; CD-Photo ; CD-V ; CD-I ; CD-R

Diamètre 12 cm ou 8 cm

Performances		Vitesse de transfert 			7200 ko/s

Temps d’accès			70 ms

Capacité mémoire 			128 ko

Face avant		Bouton d’ouverture / fermeture

LED de fonctionnement

Sortie casque stéréo mini-jack 	 3.6 mm

Contrôle du volume

Face arrière		Alimentations CC			+5V - 1,7A	+12V - 1A

Connecteur interface 40 broches

Sortie audio

Environnement	Température 				de 5 à 45 °C

Humidité				de 8 à 80 %

Général		Dimensions				149 x 42.5 x 200

Masse					950 g

Fiabilité		MTBF					125000 heures

30000 manœuvres du compartiment disque

Lecteur de CD-ROM, boîtier enlevé

Photo du constructeur

DIAGRAMME FAST DE MISE EN SITUATION :

FT1

Charger le disque dans le lecteur

Manœuvrer

le tiroir porte disque

Approcher

la tête de lecture de la surface du disque

Lire le disque

Utiliser

un faisceau laser

Déplacer

le faisceau laser par rapport au disque

Mettre en rotation le disque par rapport au boîtier

Translater la tête de lecture par rapport au boîtier

Moteur M1 + Réducteur

Came 10

Tête de lecture

Moteur M3

Moteur M2

FT2

Utiliser

un

CD-ROM

PERSPECTIVE DE L’ENSEMBLE SANS LE BOITIER :

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL :

Le disque à lire est posé sur le tiroir porte disque 9. Le déplacement de ce tiroir (ouverture et fermeture) est motorisé par le moteur M1 et le réducteur : c’est la fonction FT1.

La came 10 entraînée par le réducteur permet l’approche de la tête de lecture de la surface du disque, ainsi que l’approche du moteur M2 : c’est la fonction FT2.

Le moteur M2 entraîne le disque en rotation : fonction non étudiée.

Le moteur M3 permet le déplacement de la tête de lecture : fonction non étudiée.