# Travail demandé

Lecture du sujet : (durée : 20mn)

L’étude portera plus particulièrement sur :

-L’analyse fonctionnelle : (durée : 40mn)

Etude du schéma en perspective de la cinématique du lecteur Edmonson.

Etude du diagramme d’analyse fonctionnelle du lecteur Edmonson.

Justification de l’existence des éléments constituants le lecteur Edmonson.

-Les calculs de vérification du comportement : (durée : 2h)

Analyse cinématique en régime établi : calcul du temps de passage du ticket dans le lecteur Edmonson.

Etude dynamique en phase d’accélération en tenant compte de l’inertie des composants : détermination de la puissance du moteur.

Etude statique :choix du ressort 23 pour assurer la tension de la

courroie 18.

-L’étude de solutions constructives : (durée : 1h)

Positionnement du moteur piste impression sur la platine impression.

Documents à rendre :  TD1 , TD2 , TD3 , TD7 , TD9 , TD11 , TD12

et  feuille de copie.

## TD0

1ère partie : Analyse fonctionnelle

1.1) Le document TD2 représente le schéma en perspective de la cinématique

du lecteur Edmonson.

Compléter la numérotation des éléments constituants la transmission de mouvement du

lecteur Edmonson sur ce schéma TD2, à l’aide du plan d’ensemble DT5,

de la nomenclature DT6 et des documents DT3 et DT4 si nécessaires.

1.2) En utilisant le diagramme d’analyse fonctionnelle ( F.A.S.T.) ci-dessous, préciser les

solutions constructives S1 à S6 assurant le codage et l’impression du ticket.

Solutions constructives

Cinématique

codage

Produire le

déplacement

Transformer l’énergie

électrique en énergie

mécanique

## S1 :

Transformer l’énergie

mécanique de rotation en

énergie mécanique de

translation

S2 :

Codage du

ticket

S3 :

Cinématique

impression

Produire le

déplacement

Transformer l’énergie

électrique en énergie

mécanique

S4 :

Transformer l’énergie

mécanique de rotation en

énergie mécanique de

translation

S5 :

Impression du

ticket

S6 :

## TD1

Schéma en perspective de la cinématique du lecteur Edmonson

# TD2

1.3) Etude technologique :

.Définir la fonction du module de verrouillage 2.

.Expliquer le mode d’entraînement du ticket.

.Expliquer le mode d’entraînement des courroies 4 et 18 ( 4 : courroie

inférieure codage et 18 : courroie supérieure impression ).

.Rôle des deux galets presseurs 8 dans la cinématique codage.

.Justifier l’existence de deux têtes magnétiques ( tête magnétique basse 9 et

tête magnétique haute 11 ).

.Rôle du galet presseur 8 dans la cinématique impression.

.Justifier l’existence du module d’impression 17 avec sa tête d’impression 16.

# TD3

2ème partie : Calculs de vérification du comportement

2.1) Analyse cinématique en régime établi : calcul du temps de passage du

ticket dans le lecteur Edmonson. ( sur feuille de copie )

2.1.1)  Exprimer littéralement la vitesse linéaire de déplacement du ticket Vt

en fonction de la vitesse angulaire du moteur . Application numérique

( voir données techniques DT7).

    - Mesurer la course C du ticket à travers tout le lecteur Edmonson, sur le document DT5 (échelle 1: 1,25).

2.1.3)  En déduire le temps t de passage du ticket dans le lecteur Edmonson.

2.2) Etude dynamique en phase d’accélération en prenant en compte

l’inertie équivalente des composants : détermination de la puissance du

moteur. ( sur feuille de copie )

2.2.1)  A l’aide de la figure 1, déterminer l’accélération linéaire a du ticket

lors du démarrage.

V m/s

0,98

figure 1

0                                       T ( s )

0,01

    - Exprimer littéralement l’accélération angulaire  du moteur lors

du démarrage en fonction de l’accélération linéaire a.

Application numérique.

2.2.3)    En fonction de l’inertie équivalente, déterminer le couple moteur Cm1.

( données techniques DT7 ).

2.2.4)    En déduire la puissance Pm1 que doit fournir le moteur.

2.2.5)    Comparer cette puissance Pm1 avec la puissance du moteur choisi Pm.

( données techniques DT7 ).

Conclusion sur le choix du moteur.

TD4

2.3)Etude statique : Choix du ressort 23 pour assurer la tension de la courroie 18.

( sur feuille de copie et TD7 )

Utiliser les documents TD6 et TD7

Hypothèses :

-Le poids  de chaque pièce est négligeable.

-Le problème, par symétrie du système, est un problème plan.

-Les liaisons sont considérées comme parfaites (sans jeu, ni frottement ).

L’action globale de la courroie 18 sur le galet 5 est || T 18/5 || = 20 N

( voir document TD7 )

2.3.1)  Etude de l’équilibre du galet tendeur 5.

En isolant le galet 5, montrer que le support des actions extérieures appliquées

au galet 5 est porté par une droite que l’on déterminera. En déduire l’action  D 22/5.

2.3.2)  Etude de l’équilibre du ressort 23.

En isolant le ressort 23, montrer que le support des actions extérieures appliquées

au ressort 23 est porté par une droite que l’on déterminera.

2.3.3)  Etude de l’équilibre du levier 22.

En isolant le levier 22, appliquer le principe fondamental de la statique et

Déterminer graphiquement l’action B 23/22 , sachant que  || D 5/22 || = 20 N .

    - En déduire  l’effort F fourni par le ressort 23.

2.3.5)   Calculer la longueur libre L0 du ressort 23 ,  avec  F = k ( L - L0 ),

sachant que  k = 3,5 N/mm et L = 20 mm.

2.3.6)  Sur le ressort 23, pour des raisons d’encombrement,

le diamètre d’enroulement D = 6mm et le nombre de spires n = 14.

Calculer le diamètre du fil d du ressort 23.

,     pour G = module de Coulomb = 80000 N /mm²

TD5

3ème partie : Etude de solutions constructives

Etude : Positionnement du moteur piste impression sur la

Platine impression.

Travail préparatoire pour la représentation avec un modeleur de la fixation du moteur piste impression sur la platine impression. Le document TD11 représente le dessin de la platine impression qui supporte le moteur Sanyo (document TD9). Le moteur doit être installé horizontalement (voir documents DT5 et TD10).Il est mis en position par un appui plan et un centrage court et maintenu en position par 4 vis CHc.

3.1)  	Sur le dessin du moteur Sanyo (document TD9), colorier en deux couleurs différentes sur les vues nécessaires, les surfaces fonctionnelles qui participent à la mise en position et au maintien en position du moteur sur la platine impression.

3.2) 	Dessiner les surfaces fonctionnelles de mise en position et de maintien en position nécessaires à l’installation du moteur, sur le dessin de la platine impression (document TD11).

3.3)  Indiquer les contraintes d’assemblage à faire apparaître sur le modeleur entre ces surfaces fonctionnelles. (répondre sur le document TD11 ).

3.4)   Dessiner, sur la coupe brisée AA du document TD12, l’assemblage du

moteur sur la platine impression.

Les 4 vis CHc de fixation du moteur ne doivent pas dépasser, à l’intérieur de la platine, de plus de 1 mm. Déterminer les vis à utiliser. Justifier.

( répondre sur le document TD12 ).

Dessiner une vis de fixation.

TD8

Silhouette de la platine impression et du moteur piste impression   en vue arrière

# Platine impression

## Moteur piste impression

TD10