DR7 – Étude de l’adaptateur 5

Question 35 : fonction des solides constituants l’adaptateur

| Constituant | Fonction |
| --- | --- |
| Plat 1 | Ft 112 Venir en appui sur le gond supérieur de la pièce (4) |
| Cylindre 2 | Ft 111 S’adapter sur les gonds de la pièce (4) |
| Plat 3 | Ft 2 Transmettre les efforts (nervure qui rigidifie l’ensemble plat 1 + cylindre 4) |
| Cylindre 4 | Ft 12 Etablir une liaison pivot avec la fourche (5) |
| Plat 5 | Ft 113 Interdire la rotation par rapport à la pièce (4) |

Question 41 : ordre d’assemblage

Plat 1

Cylindre 4

+

+

Plat 3

+

Cylindre 2

+

Plat 5

opération n°1

opération n°2

opération n°3

opération n°4

Question 42 : contraintes d’assemblage

| Ordre des opérations | Pièces assemblées | Pièce apportée | Surfaces en contacts | Contraintes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plat 1 | Cylindre 4 | P11 et P41 | Coïncident |
|  |  |  | C13 et C41 | Coaxial |
| 2 | Plat1 + Cylindre 4 | Plat 3 | P12 et P33. | Coïncident |
|  |  |  | Axe4 et plan milieu 3. | Coïncident |
|  |  |  | C41 et P32. | Tangent |
| 3 | Plat1 + Cylindre 4 + Plat 3 | Cylindre 2 | P21 et P12. | Coïncident |
|  |  |  | plan milieu 2 et plan milieu 1. | Coïncident |
|  |  |  | Axe2 et Axe4. | À distance |
| 4 | Plat1 + Cylindre 4 + Plat 3 + Cylindre 2 | Plat 5 | plan milieu 5 et plan milieu 1. | Coïncident |
|  |  |  | P51 et Axe 4. | À distance |