CORRIGÉ

# 1ère PARTIE : VALIDATION du FONCTIONNEMENT

# A – Validation de la course du vérin (fonction FT2)

Q1) Tracé sur DR1

- Position basse : 0,55 m > 0,5 m  la valeur est conforme au CDCF.

Q2) Liaison pivot, réalisée par 2 roulements à billes.

Q3) Rotation de centre A.

Q4) Arc de cercle de centre A et de rayon AF. Tracé sur DR1

Q5) Tracé sur DR1

- Course 200 mm à l’échelle 1:1      200/6 = 33,3 mm à l’échelle 1:6

Q6) Ffinal  Tracé sur DR1

Q7) Gfinal  Tracé sur DR1

- Position haute: 0,98 m  1 m, la valeur est conforme au CDCF

- Élévation verticale: 0,96 – 0,55 = 0,43 m

# B - Validation de la vitesse de déplacement de la personne (fonction FT3)

Q8) VF(8/7;((( vitesse de sortie de tige du vérin (15 mm/ s)  Tracé sur DR2

Q9) Mvt3/1: rotation de centre A  le support VF(3/1;((( est perpendiculaire en F au rayon AF

# Tracé sur DR2

Q10) Mvt7/1: rotation de centre E  le support VF(7/1;((( est perpendiculaire en F au rayon FE

# Tracé sur DR2

Q11) VF(8/1;((( = VF(8/3;((( + VF(3/1;(((

avec VF(8/3;((( = 0;( car F est le centre d’articulation de la liaison entre 8 et 3

donc VF(8/1;((( = VF(3/1;(((

Q12) Relation de composition des vitesses au point F :	VF(8/1;((( = VF(8/7;((( + VF(7/1;(((

Q13) Traduction graphique de la relation de composition des vitesses  Tracé sur DR2

|| VF(8/1;((( || = || VF(3/1;((( || = 42,9 mm/s

( || VF(7/1;((( || = 40,2 mm/s (non  demandé))

Q14) Tracé VF(3/1;((( sur DR3   avec  ||VF(3/1;(((|| = 45 mm/s

Q15) VC(3/1;((( se déduit de VF(3/1;(((

par la propriété d’équiprojectivité du champ des vitesses

ou

- par une construction graphique de proportionnalité des vitesses dans le mouvement de rotation de centre A de 3/1 avec les rayons AF et AC

Tracé sur DR3	(méthode par proportionnalité) 	||VC(3/1;(((|| = 45,6 mm/s

Rq: vu le peu de différence entre les longueurs des rayons AF et AC, la norme ||VC(3/1;(((|| peut être considérée sensiblement égale à la norme ||VF(3/1;(((||.

Q16) Mvt S1/1 : mouvement de translation circulaire

Q17) VC(3/1;(((= VC(3/S1;((( + VC(S1/1;(((

avec VC(3/S1;((( = 0;( car C est le centre d’articulation de la liaison entre 3 et S1

donc VC(3/1;((( = VC(S1/1;(((

Q18) Dans un mouvement de translation, tous les vecteurs vitesses des points d’un solide sont équipollents à chaque instant. Le champ des vecteurs vitesses est uniforme.

On en déduit : ||VC(S1/1;(((||  = ||VG(S1/1;(((|| = 45,6 mm/s       Tracé sur DR3

Valeur de la composante verticale : VGy = 33,6 mm/s

Q19) Lecture de courbe document DT9

Vitesse verticale maximale VGy maxi = 33 mm/s lorsque le mécanisme est en position basse.

Q20) Le critère est respecté, la vitesse verticale de levée est très inférieure à la norme( 250 mm/s) durant tout le mouvement.

# C – Validation de l’effort développé par l’actionneur (fonction FT1)

Q21) Etude de l’équilibre du bras supérieur (2):

Le bras supérieur (2)est soumis à l’action de 2 glisseurs : B1(2;(( et D4(2;((

PFS: le bras est en équilibre sous l’action de 2 glisseurs si et seulement si ces 2 glisseurs sont égaux en intensité, de sens opposés et de support la droite (DC) qui joint leurs deux points d’application.

Q22) Système isolé : l’ensemble S1 = {4, 5, 6, p}

Bilan des actions mécaniques extérieures :

| Nom de l’action | Direction et sens | Intensité |
| --- | --- | --- |
| P;(( (appliquée en G ou H) | Vertical vers le bas | 1100 N |
| D2(4;(( (ou D2(S1;(() | Droite (DC) | ? |
| C3(4;(( (ou C3(S1;(() | ? | ? |

Q23) PFS: l’ensemble S1 est soumis à l’action de 3 glisseurs coplanaires et non parallèles. Il est en équilibre si et seulement si leurs supports sont concourrant et leur somme vectorielle est nulle.

On en déduit graphiquement le support de l’action C3(4;((

Le tracé du dynamique donne les normes suivantes

||C3(4;((|| = 4000 N 	||D2(4;((|| = 3360 N (non demandé)

Q24) Tracé C3(4;(( sur DR5. (à partir des valeurs données dans le sujet)

Q25) PFS : équation du moment résultant en A des A.M. ext appliquées sur la pièce 3

MA(A1(3;(() + MA(C4(3;(() + MA(F8(3;(() = 0;(          avec MA(A1(3;(() = 0;(

- en projection / axe z on obtient en utilisant les ’’bras de leviers‘‘ tracés sur DR5

- + ||C3(4;((||.d1 - ||F8(3;((||.d2 = 0		||F8(3;((|| = ||C3(4;((||.d1/d2

= 4000 x 112/190

         ||F8(3;((|| = 2357,9 N

Q26) Relevé sur la courbe doc DT9 de l’effort du vérin pour la position de l’étude statique:

||F8(3;((|| = 2370 N ~ 2380 N

Q27) On retrouve sensiblement le résultat de l’étude statique précédente.

Q28) Non, car ce n’est pas dans cette position que le vérin délivre l’effort maximal.

L’effort maximal est appliqué au démarrage lorsque le mécanisme est en position basse.

Q29) Effort maximal du vérin lu sur la courbe du document DT9 : ||Fmax-vérin;(((( || = 2420 N

Sur doc. DT6: charge dynamique du vérin de référence

SKF CAR L 32x200x1FS/D12C :  2500 N

Conclusion: pour une personne de masse 110 Kg, on arrive quasiment à la limite de cette valeur, le CDCF est respecté.

# D- Validation de la batterie (fonction FT4)

Q30) Pmax-vérin = Fmax x V = 2420 x 0,015 	           Pmax-vérin = 36,3 W

Moteur CC

Tige de vérin

Roue/Vis sans fin

Vis écrou

à billes

Q31)

η = 0,7	 η = 0,9

Q32) η global = η roue/vis  x   η vis/écrou = 0,7 x 0,9         η global  = 0,63

ηglobal = Pmax-vérin / Pa    d’où : Pa = Pmax-vérin / ηglobal  = 36,3 / 0,63   Pa = 57,62 W

Q33)  Pbatterie = U.I = 12 x 6,5             Pbatterie = 78 W

Q34) La puissance mécanique nécessaire au moteur étant de 57,62 W et la batterie délivrant une puissance de 78 W, à priori le choix fait par le constructeur semble correct.

# 2ème PARTIE : ÉTUDE de l’ADAPTATEUR de FOURCHE 5

# A – Analyse constitutive

Q35) Voir doc DR7

Q36) Condition de non-basculement :

Si on isole l’ensemble du système, on constate (négligeant le poids propre du mécanisme) qu’il est soumis à 4 glisseurs parallèles.

Le poids en G vertical vers le bas

Trois glisseurs verticaux vers le haut

(Au niveau des trois roulettes: contact ponctuel de normale verticale)

L’écriture d’une simple équation de moment résultant/z au point G impose que le moment de l’action mécanique pour la roulette(a) soit négatif si l’on veut équilibrer les moments des actions mécaniques au niveau des 2 autres roulettes qui eux seront positifs.

Q37) En conséquence le risque de basculement ne dépend pas du poids de la personne mais uniquement de la position du support du poids qui doit rester à droite de l’axe vertical définissant la normale au contact de la roulette (a) avec le sol.

Q38) En vert : cotes fonctionnelles associées au non basculement : voir doc DR6

Q39) En bleu : cotes fonctionnelles à Ft112 (Venir en appui sur le gond): voir doc DR6

Q40) En rouge : cotes fonctionnelles associées à Ft113 (Interdire la rotation): voir doc DR6

# B – CAO : Assemblage des éléments mécano-soudés

Q41) Voir doc DR7

Q42) Voir doc DR7

# C – Étude de résistance

Q43) Voir doc DR8

Q44) Voir doc DR8

Q45) s = Re / max = 460 / 322         s = 1,43

   Donc la norme n’est pas respectée    car    s = 1,43  4

Q46) C’est une zone fortement sollicitée en flexion.

La faiblesse est liée à la réalisation de Ft112 car la nervure (Plat 3) est incomplète entre les deux cylindres du fait de l’espace laissé libre pour s’adapter sur le gond.

# D – Modification de solution constructive

Q47) Voir doc DR9