# A - analyse fonctionnelle (version motorisée)

A partir des DT2 et DT3 :

- Identifier les sous-ensembles réalisant certaines fonctions techniques

- Comprendre la cinématique du système

###### Question A.1

Sur le document DR1, compléter le FAST décomposant la fonction FT12 en associant à chaque fonction le support technique qui la réalise.

###### Question A.2

Sur le schéma cinématique du document DR1, identifier les différents éléments du lève-vitre et inscrire leur nom dans la case correspondante.

# B – Etude de la fonction FS2

## 1 - Etude de la fonction FT21

A partir des DT3, DT5 et DT6 :

Afin d’éviter les vols, le système doit être irréversible (que ce soit en version manuelle ou motorisée), c’est-à-dire qu ‘en exerçant un effort sur la vitre (vers le haut ou vers le bas), le tambour ne doit pas être entraîné en rotation; autrement dit, on ne doit pas pouvoir actionner la vitre en agissant directement dessus.

###### Question B.1.1

En vous appuyant sur les DT5, DT6 et DT7, compléter le DR2 et conclure.

###### Question B.1.2

Sur la version motorisée du lève-vitre, comment est garantie l’irréversibilité ?

###### Question B.1.3

En vous appuyant sur les DT6, DT7 et DT12, compléter le DR3.

###### Question B.1.4

Compléter le DR3 à l’aide du DT10.

## 2 – Etude de la fonction FT200:

Répondre sur feuille de copie

Sur la version motorisée, le risque de « l’effet guillotine » est particulièrement présent pour les enfants lorsque le conducteur actionne la vitre arrière depuis sa place.

C’est pourquoi la plupart des constructeurs intègre un dispositif anti-pincement destiné à garantir la sécurité des utilisateurs. Ce dispositif est expliqué sur le DT8.

###### Question B.2.1

Après analyse de la courbe C1, comment expliquez-vous la pente négative de la phase 2 ?

(Tambour n’est pas constante)

###### Question B.2.2

Donner la nature du mouvement pour la phase 1 et pour la phase 3.

###### Question B.2.3

A quel instant se produit la rencontre de l’obstacle ?

###### Question B.2.4

Que se passe t-il physiquement dans la phase 4 ?

###### Question B.2.5

A quel instant se produit l’inversion ?

###### Question B.2.6

Combien de temps dure la descente de la vitre ?

# C - Etude de la fonction FS 1  :

## 1 - Détermination de l’effort  intervenant dans FT11 :

Répondre sur feuille de copie

On souhaite déterminer l’effort à appliquer sur le curseur en C pour permettre la levée de la vitre.

Cet effort n’est pas nécessairement constant pendant toute la phase de levée, car les forces de frottement dans les coulisses sont proportionnelles à la longueur de vitre « en prise » dans les coulisses (voir DT9).

Il convient donc de déterminer dans un premier temps quelle position permet de trouver l’effort maxi avant de le calculer.

A partir du DT8 :

###### Question C.1.1

Justifier que l’étude du système dans la position haute permet de trouver l’effort maxi nécessaire à la levée.

On étudie donc l’équilibre de l’ensemble S = {vitre + curseur} en position haute, avant fermeture :

Hypothèses :

-accélération de la pesanteur : g = 9,81 m/s²

- = 15°

-liaison parfaite en C entre le rail de guidage et le curseur

-R(O,x,y,z) : repère lié au bâti

-R1(G,x1,y1,z1) : repère lié à la vitre

-Solides indéformables

-Problème plan (0,x,y)

-masse de l’ensemble S : mS =3,5 kg

-force linéaire de frottement dans les coulisses

verticales : 0,04 N/mm

-force linéaire de frottement au niveau du joint lécheur

horizontal : 0,03N/mm

Bilan des actions mécaniques extérieures exercées sur S :

y1

x1

348

466

797

C

G

D

A

B

A1S

B2S

P

D4S

CcâbleS

1

2

3

4





x1

y

y1

x

O

Attention : sur le schéma les actions de liaison en C dues à l’action du rail sur le curseur ne sont pas représentées (cf. dans le bilan CT3S)

- En A, centre de la zone de contact entre la vitre et la coulisse gauche 1, les actions mécaniques de contact sont modélisées par le glisseur AT1S dont la résultante est parallèle à y1 :

A1S

0

T1S

A

00-348 x 0,04000

R1

=

A

=

A

unités: N et N.m

- En B, centre de la zone de contact entre la vitre et la coulisse droite 2, les actions mécaniques de contact sont modélisées par le glisseur BT2S dont la résultante est parallèle à y1.

- En C, centre de la liaison glissière d’axe y1 entre le curseur et le rail de guidage 3, les actions mécaniques de contact sont modélisées par le torseur CT3S. Cette liaison est supposée parfaite.

CCâbleS

0

TCâbleS

C

00FC000

R1

=

C

R1

=

C

R1

Egalement en C, point d’ancrage du câble qui actionne le curseur, les actions mécaniques de contact sont modélisées par le glisseur  CTcâbleS.

D4S

0

T4S

D

00-(387+410)x0,03000

=

D

R1

=

D

R1

00-29,3000

R1

=

D

R1

En D, centre de la zone de contact « horizontale » entre la vitre et le joint lécheur 4, les actions mécaniques de contact sont modélisées par le glisseur DT4S .

- En G, centre de gravité de l’ensemble, l’action de la pesanteur est modélisée par le glisseur  GTpesS

###### Question C.1.2

Quelle est la longueur de vitre « en prise » avec la coulisse droite ?

###### Question C.1.3

Sachant que la force de frottement pour les coulisses verticales est de 0,04 N/mm, donner l’expression du torseur  BTcdS  dans le repère R1 (unités : N et Nm)

###### Question C.1.4

Calculer la norme du poids de l’ensemble S  (P).

###### Question C.1.5

Donner l’expression de GTpesS dans R 	(unités : N et Nm)

A1S

0

TPesS

G

-║P║x sin0-║P║x cos000

R1

=

G

R1

=

G

R1

Question C.1.6

- On Donne l’expression de GTpesS dans R1 :

Faire l’application numérique et donner les valeurs chiffrées des composantes du torseur GTpesS dans R1 	(unités : N et Nm)

###### Question C.1.7

Donner les degrés de liberté de la liaison glissière d’axe (C,y1), dans le repère R1.

###### Question C.1.8

En déduire dans le repère R1(O,x1,y1,z1) l’expression du torseur des actions mécaniques transmissibles par la glissière d’axe (C, y1) : CT3S

###### Question C.1.9

Compte tenu du fait que le problème est dans le plan (O,x1,y1), quelles sont les composantes de CT3S qui sont nulles ?

On étudie l’équilibre de S sous l’effet de toutes les actions mécaniques extérieures qui lui sont appliquées.

###### Question C.1.10

Donner l’expression du PFS au point C sous forme de torseurs (ne pas développer).

###### Question C.1.11

En exploitant uniquement le théorème de la résultante en projection sur y1, déterminer la force sur le curseur nécessaire à la levée : FC.

## 2 - Etude de la fonction FT12 (version motorisée) :

## (fonctions FT121 et FT123)

Choisir un motoréducteur permettant d’actionner la vitre en répondant au cahier des charges.

### 2.1 - Détermination du couple Clevée que doit fournir le motoréducteur pour satisfaire la fonction FT121.

Répondre sur feuille de copie

Quels que soient les résultats trouvés dans la partie C.1, on estime la valeur de la force de levée en fin de course (avant fermeture) à : Fc  = 100 N

###### Question C.2.1.1.

Quelle est la nature du mouvement du tambour par rapport au carter (préciser l’axe) ? En vous appuyant sur le schéma de principe ci-dessous (fig. 2), en déduire l’expression littérale de la vitesse linéaire Vc du câble en fonction des paramètres fournis (tous les paramètres n’interviennent pas nécessairement).

###### Question C. 2.1.2

En exploitant les données sur la chaîne de transmission de puissance (voir DT5) :

Donner l’expression de la puissance Pe en entrée, et de la puissance Ps en sortie du lève-vitre.

###### Question C. 2.1.3

Déduire des questions C.2.1.1et C.2.1.2 l’expression littérale du rendement g en fonction de Fc, RT et CT.

###### Question C. 2.1.4

Donner alors l’expression littérale du couple CT à appliquer sur le tambour.

Faire l’application numérique.

Curseur

Paramètres :

VC : vitesse linéaire du câble = vitesse du curseur

T : vitesse angulaire du tambour

RT : rayon du tambour ; RT = 23,8mm

CT : couple sur le tambour

Tambour

Course

câble

Fig.2

Fig.1

11

Entraînement du tambour par le motoréducteur			Schéma de principe du lève-vitre

### 2.2 - Détermination de la vitesse de rotation NT que doit fournir le motoréducteur pour satisfaire la fonction FT121.

Répondre sur feuille de copie

Hypothèse : le mouvement de rotation fourni par le motoréducteur est uniforme (T = cte).

Par conséquent la vitesse de translation du curseur aussi (VC = cte)

y(t)

t = 0

(t)

y(t) ou (t)

Vc ou Tambour

3,5

t (s)

t (s)

0

0

3,5

###### Question C. 2.2.1

Donner la valeur du déplacement du curseur y(t) pour t = 3,5 s (voir DT9).

###### Question C. 2.2.2

Calculer la vitesse Vc du câble pour obtenir une levée de vitre en 3,5 s.

###### Question C. 2.2.3

Calculer en rad/s la vitesse angulaire du tambour T pour obtenir une levée de vitre en 3,5 s.

En déduire NT en tr/min.

### 2.3 - Détermination du couple satisfaisant la fonction FT1

Répondre sur feuille de copie

En phase de fermeture : au bilan des forces effectué dans la partie 1.1 s’ajoutent les forces de frottement de la coulisse horizontale supérieure, lorsque la vitre pénètre celle-ci en fin de course.

On estime dans ce cas que l’effort de fermeture fourni par le câble sur le curseur atteint la valeur

Fmax = 140 N

###### Question C. 2.3.1

Déterminer la valeur du couple Cmax que doit fournir le motoréducteur pour assurer la fermeture de la vitre.

### 2.4 - Choix du motoréducteur satisfaisant la fonction FT1

Répondre sur le document DR3

###### Question C. 2.4.1

En exploitant les résultats des études précédentes, compléter le DR4 et proposer un motoréducteur convenant à notre application.

## 3 - Etude de la fonction FT12 (version manuelle) :

## (fonctions FT121(*) et FT122(*))

### 3.1 - Détermination de l’effort satisfaisant la fonction FT121(*)

Répondre sur feuille de copie et sur le document DR4

Ci-dessous : entraînement du tambour par le boîtier manuel associé à la manivelle

Réducteur + frein

Cman

man

CT

Tambour

1

Quelque soient les résultats de la partie 1, on prendra pour le couple CT sur le tambour la valeur CT = 6 Nm

###### Question C.3.1.1

Grâce aux DT5, déterminer l’expression littérale du rapport de réduction k du réducteur à engrenages contenu dans le boîtier. Faire l’application numérique.

###### Question C.3.1.2

Donner l’expression littérale du rendement 1 en fonction de CT, Cman et k.

###### Question C.3.1.3

Déterminer l’effort R correspondant sur la surface d’entraînement de l’axe d’entraînement.

R

r = 9.7mm

Cman

Pour obtenir l’effort Fu sur la manivelle, il suffit de considérer que les différents efforts sur le système « axe d’entraînement+manivelle » se trouvent dans des plans parallèles (voir figure ci-dessous).

Selon les principes de la statique il est possible de ramener ces efforts dans le même plan (voir DR4) :

en A sur la surface d’entraînement : effort R

en B sur l’axe de la liaison pivot : effort S

En C effort Fu sur la manivelle dans le plan 3

En A effort R sur la surface d’entraînement dans le plan 1

En B effort S dans la liaison pivot de l’axe d’entraînement dans le plan 2

l = 111 mm

en C sur la poignée de la manivelle : effort Fu

###### Question C.3.1.4

A partir des données précédentes, déterminer graphiquement sur le DR4 la force Fu que doit exercer l’utilisateur sur la manivelle pour lever la vitre.

### 3.2 - Etude de l’énergie satisfaisant la fonction FT122(*)

Répondre sur feuille de copie

###### Question C.3.2.1

Tambour

Course

0

1

Calculer le nombre de tours de tambour nT nécessaires à la levée.( passage du niveau 0 au niveau 1 )

###### Question C.3.2.2

En déduire le nombre de tours de manivelle nm nécessaires.

On considère que l’effort Fu déterminé est trop important pour un enfant. En effet, cet effort ne devrait pas dépasser 35 N pour que l’énergie à produire pendant la  manœuvre reste à sa portée.

Sachant que l’énergie à produire par l’utilisateur s’exprime de la manière suivante : 			W01 = 2..n.l.Fu

Où : l = longueur de la manivelle (en m) et n = nm

###### Question C.3.2.3

Calculer W01 avec Fu = 35 N

###### Question C.3.2.4

Proposez des solutions pour réduire la valeur de cet effort avec W01 = constante, dans les deux cas suivant :

a- le nombre de tours de manivelle est fixé.

b- la longueur de manivelle est fixée.

## 4 - Etude de la fonction FT124

## (fonctions FT1242, 1243 et 1244)

A partir du DT4 :

Liaisons

souples

Patin 9

Le composant réalisant les fonctions techniques FT1242 et FT 1243 (patin de support 9) est emboîté en force sur les ergots du support-vitre 1.

FT1242

FT1241

NON ETUDIE

(Support 1)

FT1243

FT1242

Zone de clippage du curseur 10

Ce composant est globalement constitué de trois volumes fonctionnels associés en série par liaisons souples, permettant à la forme centrale (FT 1242) un mouvement d’assemblage, plus complexe que celui présenté ci-dessus, l’amenant à pincer la tôle du support-vitre 1 (1 représenté en transparence ci-contre).

Les volumes fonctionnels ainsi que les liaisons souples forment une continuité de matériau.

### 4.1 - Choix de matériau satisfaisant la fonction FT1242

Répondre sur le document DR5

Les critères proposés ci-dessous correspondent à des caractéristiques exigées pour le matériau à choisir, et non pas aux caractéristiques liées aux formes des volumes obtenus dans ce matériau.

Les niveaux de critère correspondent aux exigences particulières liées à la fonction FT1242 et aux choix constructeur.

Les niveaux de flexibilité caractérisent l’importance liée au respect du niveau de critère (0non négociable, 5supplémentaire)

| Critère |  | Niveau de critère | Niveau de flexibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| Souplesse (déformation élastique) |  | + gde. possible | 1 |
| Résistance | chocs | amortissant | 5 |
|  | Elastique (Re en Mpa) | + gde. possible | 3 |
|  | Fatigue (clippage-déclippage) | 10 opérations | 4 |
|  | corrosion | inoxydable | 1 |
| Durée de vie (vieillissement) |  | 7 ans | 3 |
| Coût |  | + faible possible | 0 |
| Masse |  | + faible possible | 2 |
| entretien |  | aucun | 0 |

###### Question C.4.1.1

A partir du DT4 et des données précédentes, remplir le tableau de compatibilité des matériaux proposé sur le DR5.

###### Question C.4.1.2

Sur le DR5, choisir le matériau qui semble le mieux convenir à la fonction FT1242 à partir des résultats obtenus (totaux de toutes les lignes et des lignes en fond gris).

### 4.2 - Choix de matériau satisfaisant la fonction FT1243

Répondre sur le document DR5

Réaliser la fonction FT1243 consiste à créer une liaison glissière entre le support-vitre et le rail de guidage 2.(Etude partie A)

La surface de friction sur le rail est de bonne qualité (faible rugosité) mais présente la même courbure que la vitre

Le matériau du rail est l’acier.

| Critère |  | Niveau de critère | Niveau de flexibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| Qualité du glissement |  | + gde. Possible | 1 |
| Qualité de la liaison |  | Aucun jeu Aucun coincement | 0 |
| Résistance | usure (friction) | 105 courses | 2 |
|  | corrosion | inoxydable | 1 |
| Durée de vie (vieillissement) |  | 7 ans | 3 |
| Silence de fonctionnement |  | + gd. Possible | 1 |
| Coût |  | + faible possible | 0 |
| Masse |  | + faible possible | 2 |
| entretien |  | aucun | 0 |

###### Question C.4.2.1

A partir du DT4 et des données précédentes, remplir le tableau de compatibilité des matériaux proposé sur le DR5.

###### Question C.4.2.2

Sur le DR5, choisir le matériau qui semble le mieux convenir à la fonction FT1243 FT1242 à partir des résultats obtenus (totaux de toutes les lignes et des lignes en fond gris).

Afin de prévenir tout disfonctionnement (déformation permanente, rupture, etc.) de la zone de clipage (FT1242) du patin 9, le matériau employé doit garantir un coefficient de sécurité minimum « s » de 1,2.

###### Question C.4.2.3

En consultant sur le document DT13 la cartographie couleur de la répartition de contraintes, estimer la valeur de la contrainte maximale « max » sur la zone de clipage.

###### Question C.4.2.4

sur le DR5, calculer le coefficient de sécurité pour chaque matériau et conclure sur le matériau à choisir pour réaliser le patin de support 9.

###### Question C.4.2.5

sur le DR5, déterminer le procédé employé pour réaliser le patin 9.

### 4.3 – Production d’idée constructive satisfaisant la fonction FT1244

Le mouvement sera transmis du support-vitre à la vitre par l’intermédiaire d’une pièce appelée ‘fixation’, cette pièce devra respecter des critères précis caractérisant la fonction FT1244. Les surfaces fonctionnelles assurant la mise en position de la vitre par rapport au support-vitre sont localisées dans deux zones définies par la figure ci-dessous, leur repérage y est également donné.

Plan du support :

SF2

Trou cylindrique de la vitre : SF3

Trou cylindrique du support : SF1

Plan du support : SF6

Trou oblong du support : SF5

permettant de réaliser un locating

Plan arrière de la vitre : SF8

Trou cylindrique de la vitre : SF7

Plan arrière de la vitre : SF4

VITRE

SUPPORT -VITRE

Zone de fixation A

Zone de fixation B

x1

y1

+

O1

+

O2

| y1 O1 + O2 + 120 mm 16 mm Définition géométrique des surfaces de mise en position (MIP) vitre/support-vitre Diamètres des alésages circulaires : SF1 = SF3 = SF7 = 6 mm SF1 et SF3 sont coaxiaux Longueur des alésages : LSF1= LSF5= 1,5 mm ; LSF3= LSF7= 4 mm Distance entre les plans : [SF2,SF4] = [SF6,SF8] = 2 mm Position relative des plans : SF2 et SF6 sont coplanaires SF4 et SF8 sont coplanaires | VITRE SUPPORT-VITRE x1 |
| --- | --- |

La solution adoptée pour réaliser la fonction FT1244 devra respecter les solutions imposées suivantes issues d’une étude préliminaire.

| Structure et procédé d’obtention du clip de fixation La pièce sera réalisée par moulage plastique, elle sera constituée de 2 « plots » de fixation destinés à l’assemblage en zones A et B, ces plots seront réunis par un cordon de matière qui sera obtenu par la conservation des canaux d’alimentation lors du moulage de la pièce. Cette solution a été utilisée pour le patin de support-vitre 1 présenté précédemment. | Cette structure aura l’avantage de permettre un pré-positionnement du clip de fixation tout en permettant des mouvements d’ajustage du plot de la zone B. Ces petits mouvements sont : - Rotation d’axe O1 , y1; - Rotation d’axe O1 , z1; - Translation d’axe O1 , x1; La déformation élastique du cordon de matière devra faciliter ces mouvements |  |
| --- | --- | --- |
| Structure du clip de fixation et comportement Plot de fixation de la zone A Plot de fixation de la zone B Cordon de matière |  | Vue de face Vue de dessus |

| Maintien en position (MAP) du clip de fixation Cette fonction sera réalisé par clipage indémontable par traction. L’allure générale des pattes de clipage est donnée sur la figure ci-contre, leur nombre est à définir. Les surfaces utilisées pour le passage des pattes de clipage seront les alésages du support-vitre (SF1, SF 5) et de la vitre (SF 3 , SF 7) définies sur la page TD 11/13. Pour avoir l’assurance d’une rigidité correcte de la pièce, il faut renforcer les zones de déformation après montage par ajout d’une pièce complémentaire à définir. | Clippage indémontable par traction |
| --- | --- |

L’objet de l’étude relative au document réponse DR6 est de proposer une solution de réalisation d’un modèle numérique 3D respectant les contraintes suivantes :

- Mise en position (MIP) du plot de fixation de la zone A ;

- Continuité de matière entre les plots de fixation des zones A et B.

Les plots de fixation des zones A et B étant semblables, seul le premier sera étudié.

La fonction MAP n’est pas abordée dans cette première étude.

###### Question C.4.3.1

En vous appuyant sur le document TD 11 , compléter la 1ère colonne du tableau du DR  6 en précisant les surfaces fonctionnelle (S.F.) de la vitre et du support-vitre qui seront en contact avec le volume créé lors de chacune des fonctions.

Dessiner la section d’esquisse  de la fonction, avec toutes les cotes définissant cette section ainsi que toutes les cotes et contraintes définissant le placement de cette section dans le repère (O1, x1, y1, z1).

Les cotes des surfaces fonctionnelles de la vitre et du support-vitre sont données sur la page TD 11.

Les limites de volume non spécifiées devront être définies en tenant compte de la fonctionnalité de la pièce.

Une solution constructive de la fonction FT 1244 sera représentée sur le document réponse DR7, le clip de fixation sera représenté en situation.

###### Question C.4.3.2

En vous appuyant sur les pages TD11 et TD12,  représenter le plot de fixation de la zone A du clip à l’échelle 3 sur le document réponse DR7 :

- En vue extérieure, sans la vitre,

- En coupe A-A ,

- Dans toute autre vue annexe que vous jugerez nécessaire pour définir la solution.

Un soin particulier est demandé pour la définition du maintien en position (MAP) du plot de la zone de fixation A.