Question A.1

Supports techniques à placer dans le FAST :

| Tambour + câble + poulie | Engrenage roue et vis sans fin Moteur électrique | Curseur + support de vitre |
| --- | --- | --- |

FT12 : entraîner la vitre.

FT121 : transformer  et adapter l’énergie électrique en énergie mécanique de rotation

Motoréducteur

A roue et vis sans fin

FT124 : transmettre le mouvement de translation à la vitre.

Tambour +

Câble +

Poulie

Curseur +

Support de

vitre

FT123 : transformer le mouvement de  rotation en mouvement de translation

Question A.2

Supports techniques à placer dans le schéma :

| Tambour Roue dentée Support-vitre (entraîné par le câble) | Poulie de renvoi haute Poulie de renvoi basse |
| --- | --- |

Poulie de renvoi basse

Roue dentée

Vis sans fin

(arbre moteur)

Tambour

Support-vitre

(entraîné par le câble)

Câble

Poulie de renvoi haute

Question B.1.1

A partir des DT3, DT5 et DT6 :

Ressort en perspective

Ressort en vue de face

A

D

C

B

Lorsque l’utilisateur actionne la vitre avec la manivelle

| Quelle est la pièce « menante »? (Celle qui entraîne les autres) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Axe d’entraînement | X | Pignon arbré |  |

(Répondre en cochant la case correspondante)

| Indiquer les zones du ressort (A, B, C ou D) qui peuvent être en contact avec la pièce « menante » : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |

(Répondre en entourant la zone correspondante)

| Dans ce cas, quel est le comportement du ressort ? Son diamètre moyen : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| augmente |  | diminue | X |

(Répondre en cochant la case correspondante)

Quelle est l’incidence sur la transmission du mouvement ?

Réponse L’effet de coincement diminue.

Lorsque l’utilisateur actionne la vitre directement

| Quelle est la pièce « menante »? (Celle qui entraîne les autres) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Axe d’entraînement |  | Pignon arbré | X |

(Répondre en cochant la case correspondante)

| Indiquer les zones du ressort (A, B, C ou D) qui peuvent être en contact avec la pièce « menante » : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |

(Répondre en entourant la zone correspondante)

| Dans ce cas, quel est le comportement du ressort ? Son diamètre moyen : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| augmente | X | diminue |  |

(Répondre en cochant la case correspondante)

Quelle est l’incidence sur le contact entre le ressort et la plaquette ?

Réponse L’effet de coincement augmente jusqu’au blocage.

Quelle est l’incidence sur la transmission du mouvement ?

Réponse la transmission du mouvement ne peut pas se faire de la vitre à la manivelle; la vitre est bloquée.

Question B.1.2

Sur la version motorisée du lève-vitre, comment est garantie l’irréversibilité ?

Réponse Grâce à l’irréversibilité naturelle de la réduction à roue et vis sans fin du motoréducteur.

Question B.1.3

FT* : Transmettre le mouvement de rotation de la poignée au pignon arbré.

FT*1 : Centrer le pignon arbré.

FT*4 : Articuler  avec la plaquette.

(liaison pivot)

FT*3 : Entraîner le ressort.

(irréversibilité)

FT*2 : Recevoir la poignée.

(encastrement démontable)

Plaquette

Ressort

axe d’entraînement

pignon

poignée

Ordre des opérations

(Axe du temps)

Eléments à assembler

Repérer en les coloriant les surfaces fonctionnelles de l’axe d’entraînement représenté ci-dessous :

Colorier en bleu les surfaces permettant la fonction FT1 ;

Colorier en rouge les surfaces permettant la fonction FT2 ;

Colorier en vert les surfaces permettant la fonction FT3 ;

Colorier en jaune les surfaces permettant la fonction FT4 ;

Question B.1.4

A l’aide des DT6, DT10 et DT12, compléter le graphe de montage du boîtier frein.

Compléter le tableau ci-dessous, permettant de réaliser l’assemblage sur logiciel de CAO des différentes pièces du boîtier frein

| Liaison « réelle » entre pièces | Eléments géométriques à contraindre | Contraintes (coïncident, coaxial, parallèle, perpendiculaire, distance) |
| --- | --- | --- |
| Pivot (ou encastrement selon adhérence) entre ressort et plaquette | 4 et 3 | Coïncidents |
| Encastrement entre la poignée et l’axe | S1 et S1’ 5 et 2 S6 et S2’’ | parallèles Coïncidents Coïncidents |
| Pivot entre l’axe d’entraînement et la plaquette | S3 et S3’ S2 et S4’ | Coaxial Coïncidents |
| Pivot entre le pignon arbré et l’axe d’entraînement | 1 et 2 S4 et S2’ | Coïncidents Coïncidents |

Question C.2.4.1

Critère de choix lié à la phase de levée :

| EN VERT |  | placer sur la courbe le point de fonctionnement correspondant à CT et NT déterminés dans la partie C de l’étude. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Si l’on ne considère que la phase de levée, quels sont les motoréducteurs qui conviennent ? |  |  |  |  |  |
| D1 | D2 |  | D3 | D4 | D5 |

(Répondre en entourant vos choix)

Critère de choix lié à la phase de fermeture :

| EN BLEU | placer sur la courbe la droite correspondant à Cmax. |
| --- | --- |
| Les motoréducteurs retenus à la question précédente permettent-ils tous d’obtenir le couple de fermeture ? |  |
| Réponse Non, D3 ne le permet pas. |  |

Choix du motoréducteur :

| Compte tenu des deux critères précédents, proposer un motoréducteur convenant pour notre application. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |

(Répondre en entourant votre choix)

D1

D2

D3

D4

D5

N (tr/min)

C (N.m)

Courbes caractéristiques des motoréducteurs Brose type D (extraits)

| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |

Question C.3.1.3

Effort R

Réponse (On prendra pour les tracés R = 380 N)

Fu = 43.3 N

S = 340.2 N

R = 380 N

En C

Direction de Fu

En B

* Direction de R

* vers le bas

* R en N

C

A

B

En A

Effort S dans la liaison  pivot

Echelle des forces

10 mm  25 N

Réponse C.4.1.1

Remplir  le tableau en classifiant pour chaque critère

(x = mauvais, xx = moyen, xxx = bon) chaque matériau

| Critère |  | Acier (280 MPa) | Aluminium (180 MPa) | Bronze (200 MPa) | Plastique (55 MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Souplesse (déformation élastique) |  | x | xx | x | xxx |
| Résistance | chocs | xxx | xx | x | x |
|  | Elastique (Re en Mpa) | xxx | xx | xx | x |
|  | Fatigue (clippage-déclippage) | xxx | xx | x | xx |
|  | corrosion | x | xx | xxx | xxx |
| Durée de vie (vieillissement) |  | xxx | xx | xxx | x |
| Coût |  | xx | x | x | xxx |
| Masse |  | x | xx | xx | xxx |
| entretien |  | x | xx | xxx | xxx |
| Total |  | 18 | 17 | 16 | 20 |
| Total des lignes de flexibilité 0 |  | 3 | 3 | 4 | 6 |

Réponse C.4.1.2

Entourer votre choix

| Acier | Aluminium | Bronze | Plastique |
| --- | --- | --- | --- |

Réponse C.4.2.1

Remplir  le tableau en classifiant pour chaque critère chaque matériau.

(x = mauvais, xx = moyen, xxx = bon)

| Critère |  | Acier | Aluminium |  | Bronze |  | Plastique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualité du glissement |  | x | xx |  | xx |  | xxx |
| Qualité de la liaison |  | x | x |  | x |  | xxx |
| Résistance | usure (friction) | xxx | xx |  | xx |  | x |
|  | corrosion | x | xx |  | xxx |  | xxx |
| Durée de vie (vieillissement) |  | xxx | xx |  | xxx |  | x |
| Silence de fonctionnement |  | x | xx |  | xxx |  | xxx |
| Coût |  | xx | x |  | x |  | xxx |
| Masse |  | x | xx |  | xx |  | xxx |
| entretien |  | x | xx |  | xxx |  | xxx |
| Total des croix |  | 14 | 16 | 20 |  | 23 |  |
| Total des croix des lignes de flexibilité 0 |  | 4 | 4 | 5 |  | 9 |  |

Réponse C.4.2.2

Entourer votre choix

| Acier | Aluminium | Bronze | Plastique |
| --- | --- | --- | --- |

Réponse C.4.2.3

Contrainte maximale

max = 3.2 107 Pa

Réponse C.4.2.4

| sacier = 8,75 | sAluminium = 5,625 | sBronze = 6,25 | sPlastique = 1.72 |
| --- | --- | --- | --- |
| Conclure : le plastique offre un coefficient de sécurité suffisant, même si ce matériau n’est pas le plus résistant. Le plastique convient donc. |  |  |  |

Réponse C.4.2.2

Entourer votre choix

| Usinage par outil coupant | fonderie | Formage |
| --- | --- | --- |

Réponse C.4.3.1

| S. F. | Edition de l’esquisse avec toutes les indications de cotes et de contraintes | Définition de la fonction et du plan d’esquisse | Résultat volumique de la fonction |
| --- | --- | --- | --- |
| SF 1 | O1 x1 y1 Cercle centré sur l’origine | Extrusion Plan d’esquisse : [O, x1,y1] Direction 1 : -z1 Borgne Distance : 1,5 mm |  |
| SF 2 SF 4 | O1 x1 y1 Autres valeurs de cotes d’esquisse acceptées dans la mesure ou l’appui plan est fonctionnel. | Extrusion Plan d’esquisse : [O, x1,y1] Direction 1 : +z1 Borgne distance : 2 mm |  |
| SF 3 | O1 x1 y1 Conversion de l’arête de la 1ère extrusion en tracé d’esquisse ou Cotation du diamètre à 6 mm | Extrusion Plan d’esquisse : [O, x1,y1] Direction 1 : +z1 Borgne distance : 6 mm ou Plan d’esquisse : face avant de l’extrusion 2 Borgne distance : 4 mm ou Révolution |  |
| O1 x1 y1 | Esquisse de trajectoire : O1 z1 y1 Esquisse de section : Autres valeurs de cotes d’esquisses acceptées dans la mesure ou le cordon de matière a une forme compatible avec la fonctionnalité. | Balayage Plan de l’esquisse de la trqjectoire: [O, x1,y1] (Ou tout autre plan parallèle compatible) Plan de l’esquisse de section : [O, y1,z1] (Ou tout autre plan parallèle compatible) Cotes à définir | Plot de fixation de la zone B, non étudié |

Document réponse DR7

Réponse C.4.3.2

## Echelle 3 : 1