lève-vitre de 407

1 - Présentation

Le marché des lève-vitres

Le marché des lève-vitres en Europe s’élève à environ 1,2 milliards € pour un volume d’environ 50 millions de pièces.

La société allemande Brose, qui produit le lève-vitre objet de l’étude, estime sa part de marché à environ 50% en Europe, soit un chiffre d’affaires d’environ 600 millions €.

Le système conçu par Brose se retrouve sur de nombreux modèles actuels de toutes marques (Mercedes, Citroën…).

Dans ce dossier il est présenté implanté sur une porte arrière de la Peugeot 407.

Vue d’ensemble de l’implantation du mécanisme depuis « l’intérieur » du véhicule (garnitures et manivelle enlevées).

Vue d’ensemble de l’implantation du mécanisme depuis « l’extérieur » du véhicule (panneau de porte enlevé).

Lève-vitre (en noir)

y1

x1

z1

y1

z1

x1

Implantation dans la portière

2 – Analyse fonctionnelle

2-1 – Enoncé du besoin.

Lève-vitre arrière de 407

Utilisateur

Manœuvrer la vitre de la voiture.

Vitre arrière de 407

Deux phases de fonctionnement sont distinguées :

- fonctionnement manuel

-	fonctionnement électrique

2-2 - Graphe des fonctions (point de vue système).

Energie

Vitre

Sécurité

Portière

Acoustique

Utilisateur

Lève-vitre

de

407

Milieu

FS1

FS4

FS9

FS8

FS10

FS2

FS5

FS6

FS7

FS3

2-3 - Fonctions de service prises en compte lors du développement du lève-vitre

| FS1 | DEPLACER la vitre |
| --- | --- |
| FS2 | RESPECTER les conditions de sécurité |
| FS3 | UTILISER l’énergie électrique disponible |
| FS4(*) | UTILISER l’énergie manuelle.- (*) version manuelle |
| FS5 | UTILISER une portière de 407 |
| FS56 | FACILITER la maintenance |
| FS7 | INTEGRER Le design |
| FS8 | RESISTER aux efforts de fonctionnement |
| FS9 | RESISTER aux conditions climatiques |
| FS10 | LIMITER les bruits de fonctionnement |

2-4 - FAST partiel des fonctions de service FS1 et FS2 sur les versions motorisée et manuelle.

(*)

Version manuelle

remplace FT121

FT122(*) : adapter l’énergie mécanique de rotation

FS1 : Déplacer la vitre.

FT1 : Coulisser la vitre

Glissière

(vitre / portière)

FT12 : entraîner la vitre.

FT11 : guider la vitre

FT121 : transformer  et adapter l’énergie électrique en énergie mécanique de rotation

FT123 : transformer le mouvement  rotation en translation

FT121(*) : transformer l’énergie musculaire en énergie mécanique de rotation

motoréducteur

manivelle

Réducteur(*)

Câblerie + curseur

FT124 : transmettre le mouvement de translation à la vitre.

FT1244 : soutenir la vitre

patin

patin

Clip de fixation

FT1241 : interfacer la liaison câble / vitre.

FT1243 : guider l’interface

(support vitre)

FT1242 : entraîner l’interface

(support vitre)

Support vitre

Version manuelle

FS2 : Respecter les conditions de sécurité.

FT20 : Détecter les obstacles

Mesure du ralentissement

FT200 : Proposer une manœuvre

FT2 : interdire la réversibilité.

réducteur

Boîtier frein(*)

Procédure de dégagement

FT21ou FT 21(*) : Bloquer le système

3 - Principe de fonctionnement.

3-1 - Fonctionnement manuel

Fig.1.- Eclaté de la version manuelle

Le lève-vitre, constitué des sous-ensembles 1 à 6, est ici associé aux boîtier manuel 7 et manivelle 8. Le support-vitre 1 est représenté en position basse.

3

5

1

2

7

8

4

y1

x1

z1

6

9

9

10

1

3

Le couple nécessaire au levage de la vitre est appliqué sur le tambour 5 par l’opérateur via la manivelle 8 et le boîtier réducteur-frein 7.

Le tambour, en liaison pivot avec le carter 4, entraîne un câble dont le guidage est assuré par des gaines semi-rigides 3 (1), puis par les poulies de renvoi 6 se trouvant aux deux extrémités du rail de guidage 2.

Le déplacement du câble entraîne le déplacement du support-vitre 1 supportant la vitre (non représentée) par l’intermédiaire du curseur 10, solidaire du câble, clipé dans le patin de support 9 (Cf. détails). Le patin 9 sert également au support 10 d’élément de guidage le long du rail 2.

(1) système utilisé pour les câbles de freins de vélo

3-2 - Fonctionnement électrique

Fig.2  (version motorisée)

11

Selon les modèles, le lève-vitre arrière peut être associé à un motoréducteur 11 qui remplace l’ensemble {7+8} de la version manuelle.

Réducteur + frein

tambour

Cable + gaines + poulies de renvoi

Curseur

+ vitre

motoréducteur

Cman

man

U

I

CT

T’

F1

VC

FC

VC

1= 0,7

3

4

CT

T

2=0,7

g  = 0,63

Lève vitre

Version manuelle

Version électrique

3-3 - Chaîne de transmission de puissance

3-4 Détail de la fonction technique FT122(*) ( (*) :version manuelle).

roue Z2=14

Pignon arbré Z1=6

7

8

axe z

3-5 Détail de la fonction technique FT21(*).

Poignée

Plaquette

Ressort

Axe d’entraînement

Pignon arbré

Ergots

Plaquette + ressort

Le ressort de flexion est monté légèrement précontraint dans le logement prévu dans la plaquette (son diamètre au repos est plus grand que celui du logement). En fonctionnement normal il pivote avec le sous-ensemble mobile.

La précontrainte aide au phénomène de coincement entre le ressort et la surface cylindrique intérieure de la plaquette.

L’intensité du coincement est géré par les ergots du ressort qui permettent, en fonctionnement normal, l’entraînement du ressort en rotation. Selon le sens du mouvement de rotation de l’ensemble (levée ou descente de vitre) et selon la pièce d’entraînement (axe ou pignon), le ressort va pivoter en glissant dans le logement ou se bloquer. En fonctionnement normal, les ergots du ressort sont pilotés par les surfaces correspondantes de l’axe d’entraînement.

Diamètre du logement

Fig. 1

Fig. 2

1’

1

1

2

2’

PRINCIPE

| Figure 1 | Figure 2 |
| --- | --- |
| Lorsque l’on rapproche angulairement les deux ergots (face avant :1 ; face arrière :1’), le ressort a tendance à s’enrouler sur lui-même. Donc son diamètre diminue. | Lorsque l’on éloigne angulairement les deux ergots (face avant :2 ; face arrière :2’), le ressort a tendance à se dérouler autour de lui-même. Donc son diamètre augmente. |

Plan P

Plan P

Dans la mesure où le ressort est freiné en rotation (précontrainte) par l’adhérence dans le logement de la plaquette, il suffit d’agir uniquement sur un seul des deux ergots pour obtenir la tendance à la déformation.

Détail de la fonction technique FT21(*) (suite)

Ressort

Axe d’entraînement

Pignon arbré

| CONTACT ! Pas de contact. Fig.1 | CONTACT ! Pas de contact. Fig.2 |
| --- | --- |
| Il existe entre le ressort et l’axe d’entraînement un battement angulaire permettant, selon le sens de rotation de l’axe, d’obtenir un contact soit avec l’ergot arrière (Fig.1) soit avec l’ergot avant (Fig.2) |  |
| CONTACT ! Pas de contact. Fig.3 | CONTACT ! Pas de contact. Fig.4 |
| Il existe entre le ressort et le pignon arbré un battement angulaire permettant, selon le sens de rotation du pignon, d’obtenir un contact soit avec l’ergot avant (Fig.3) soit avec l’ergot arrière (Fig.4) |  |
| Il existe aussi entre l’axe d’entraînement et le pignon arbré un battement angulaire permettant exclusivement au ressort d’être entraîné par l’axe ou le pignon : axe d’entraînement (menant)  ressort  pignon (si décoincement du ressort) OU pignon (menant) ressort  axe d’entraînement (si décoincement du ressort) |  |

3-6 Détail de la fonction technique FT121 (et FT20).

Moteur

Capteurs + Calculateur

Arbre de sortie

Réducteur roue et vis sans fin (roue = 6°)

Le motoréducteur est équipé de capteurs à effet hall qui permettent de connaître la position angulaire de l’arbre moteur à tout instant, ainsi que sa vitesse angulaire, grâce au calculateur intégré.

3-7 Détail de la fonction technique FT200.

Lorsque le calculateur détecte une variation significative(1) de la vitesse angulaire lors de la phase de levée, il déclenche alors l’inversion du sens de rotation de l’arbre moteur, entraînant alors la descente de la vitre sur environ 200 mm.

Les graphes ci-dessous donnent les variations de la vitesse angulaire sur l’arbre de sortie du motoréducteur en fonction du temps dans les deux cas suivants :

- levée de vitre « normale ».- Courbe C1

- levée de vitre avec rencontre d’obstacle et procédure de dégagement.- courbe C2

(1) un algorithme de calcul relativement complexe permet de savoir si la variation de vitesse enregistrée correspond bien à la rencontre d’un obstacle.

3,3s

t



1

3

2

C1 - Vitesse angulaire en sortie de motoréducteur pendant la levée de vitre.



t

2s

4'

5

6

7

8

2,2s

3s

2,3s

2,5s

2,8s

C2 - Vitesse angulaire en sortie de motoréducteur pendant la levée de vitre, avec rencontre d’obstacle.

3-8 Evolution de l’intensité des forces (en N) de frottement A1S , B2S et D4S intervenant dans la fonction technique FT12

en mm

89

y(t) = 437

0

437

0

y(t)

Les points A, B et D se trouvent à tout moment au milieu des longueurs engagées.

y1

x1

z1

y(t) = 437

B

D

A

0

89

y(t)

3-9 Eléments géométriques intervenant dans la mise en place des contraintes d’assemblage relatives à la fonction technique FT21(*)

Poignée

Plaquette

Ressort

Axe d’entraînement

Pignon arbré

Plan P

Plan P

Axe 2

Cylindre S3

Couronne S2

Plan P1

Cannelures S1

Axe 1

Couronne S4’

Plan P1’

Couronne S2’

Chanfrein S2’’

Axe 3

Ergot P

Ergot S5

Cylindre S3’

Couronne S4’

Axe 4

Cylindre S4’’

Cannelures S1’

Epaulement S6

En coupe

Axe 5

Lève-vitre de 407

Tambour

Course

0

1

Poulie basse

Poulie haute

Curseur

Photo mécanisme (coté ext.)

Photo mécanisme (coté int.)

Schéma plan

Maquette numérique

(coté ext.)

Maquette numérique

(coté int.)

3-10 Cartographie couleur de la répartition de contraintes sur la zone de clipage du patin 9 (FT1242)