Objectif : Conception d’un système de brossage des pistes de roulement  pour le VAL256

LE VAL 256 VERSION CHICAGO

- Système de transport de personnes entièrement automatique

- Sans conducteur

- Rame de 1 à 3 vehicules

- 146 passagers maxi par véhicule

- 2400 passagers/heure dans les 2 sens

- Vitesse maxi : 80 km/h

Pour assurer la circulation des usagers  à l’intérieur de l’aéroport international O’HARE de CHICAGO (U.S.A)  et rendre plus rapides et plus efficaces les liaisons entre terminaux de l’aéroport, la société MATRA TRANSPORT a développé un nouveau véhicule le VAL 256 .

L’une des particularités de ce VAL 256 CHICAGO est qu’il est équipé d’un système de nettoyage des pistes de roulement sur lesquelles se déplacent les véhicules.

En effet les conditions climatiques sévères de CHICAGO (neige et verglas fréquents ) nécessitent pour assurer l’adhérence des roues porteuses (motrices) des véhicules sur les pistes de roulement :

- de dégivrer ces pistes en permanence par un système de chauffage intégré

- de chasser la neige qui se dépose sur ces pistes par des brosses rotatives montées sur les 	véhicules .

L’objet de l’étude proposée est la conception du système de brossage des pistes de roulement équipant les véhicules du VAL 256 CHICAGO .

Fonction de service :

FS1 PERMETTRE AU VAL 256 DE CHASSER LA NEIGE SUR LES PISTES DE ROULEMENT

Fonctions contrainte :

FC1 S’ADAPTER A LA STRUCTURE EXISTANTE DU VAL 256

FC2 RESISTER A L’ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE

FC3 S’INTEGRER ESTHETIQUEMENT AU VAL 256

SOLUTION RETENUE PAR LE BUREAU D’ETUDE

La solution retenue pour assurer la fonction de service FS1 est d’utiliser des brosses rotatives guidées et entraînées par les roues de guidage.

Ces brosses rotatives peuvent occuper deux positions :

- position brossage des pistes de roulement :

Les brosses seront appliquées sur les pistes de roulement par des  vérins pneumatiques alimentés par le véhicule.

-position brosses relevées :

Les brosses seront relevées et maintenues en position haute par l’intermédiaire de ressorts de compression à hélices inversées .

Objectif : Concevoir le système de brossage des pistes de roulement pour le VAL256

On donne :

- Sur le document 6 , le FAST partiel du système de déneigement présentant les solutions 	retenues par le bureau d’étude .

- Sur le document 7 , le schéma cinématique de l’ensemble à concevoir et le torseur de 	l’action de la neige sur la brosse rotative .

- Les contraintes générales de conception à respecter :

a)- Le VAL 256 version CHICAGO représente une petite série de 13 véhicules.

Chaque véhicule est équipé d’une brosse par roue de guidage (8 roues de guidage par véhicule)

Par conséquent la pièce support de guidage 1 en acier pourra être modifiée de la façon suivante :

- la base de la pièce et sa fixation sur la structure du VAL seront conservées (document réponse 5 )

- l’extrémité pourra être transformée en  mécanosoudé pour assurer ses nouvelles fonctions .

b)- Un calcul de résistance de matériaux réalisé sur l’arbre 2 par le bureau d’étude montre que cet arbre percé axialement avec un diamètre inférieur à 18mm assure toujours ses fonctions avec un coefficient de sécurité suffisant .

c)- La modification du capot de protection 17 ainsi que sa fixation et son maintien ne seront pas à étudier. Pour permettre le montage et l’ouverture de ce capot, l’encombrement du vérin pneumatique est limité par sa face supérieure à la cote définie sur le dessin .

d)- Seule la fixation par un trou taraudé du raccord pneumatique assurant l’alimentation du vérin de descente de la brosse sera  représentée.

e) - La platine de la brosse est réalisée en matériau plastique usinable .

- Sur le document 8 , le tableau des principales fonctions techniques à concevoir par le candidat établi à partir du FAST général du système de déneigement .

On demande:   Document réponse 5, 6 et 7 et feuille(s) de copie.

1°) - Sur feuille(s) de copie :

- De justifier le choix d’une liaison rotule entre la tige du piston du vérin et le support de la brosse rotative

- De proposer différentes solutions technologiques pour réaliser cette liaison rotule

- D’établir une notice justificative de la solution technologique retenue.

2°) - Sur les calques préimprimés, document réponse 5 et document réponse 6:

- De représenter à l’échelle 1:1 , le dessin d’ensemble du système de déneigement des pistes de roulement suivant :

a) - Document réponse 5,

une vue de face en coupe (correspondant à celle du document 2) montrant le mécanisme dans les deux configurations suivantes :

* brosse neuve en position haute

Cette configuration sera représentée à gauche de l’axe vertical .

* brosse usée au maximum en position basse de déneigement

Cette configuration sera représentée à droite de l’axe vertical .

b) - Document réponse 6,

toutes autres vues permettant de définir complètement les solutions  technologiques adoptées et les formes des pièces constituant le mécanisme .

- D’indiquer sur ce dessin d’ensemble les ajustements et les conditions fonctionnelles nécessaires au bon fonctionnement du mécanisme .

3°) - Sur le document réponse 7 :

- De rédiger la nomenclature des pièces conçues ..