Epreuve : Etude d’un système technique et/ou d’un processus technique                                - DOSSIER CORRECTION -

ETUDE N°2

2 – 1 - Tracé du CIR  I 1/ 4

Ce point se trouve à l’intersection des perpendiculaires aux 2 vitesses E 1/ 4   et  K 1/ 4

E 1/ 4   est de direction horizontale

rappel : le ressort bloc-O-lift reste rigoureusement horizontal lors d’un changement de position

et E 1/ 4  = E 25 / 4  ( E est l’articulation des pièces 1 et 25 )

K 1/ 4  est de direction perpendiculaire à  IK

K 1/ 4  = K 2/ 4   ( K est l’articulation des pièces 1 et 2 )

L’assise 2 a un mouvement de rotation de centre I par rapport à 4 ;

K 2/ 4   est perpendiculaire au rayon IK.

2 – 2 - Calcul de ║E 1/ 4 ║      ║ E 1/ 4 ║  =  1/ 4 . I 1/ 4E = 36  mm.s –1

2 – 3 - Calcul de  ║F1/ 4 ║ , ║ K 1/ 4 ║ et  2 / 4

║ F1/ 4 ║  =  1/ 4 . I 1/ 4F = 116  mm.s –1       ║ K1/ 4 ║  =  1/ 4 . I 1/ 4K= 140  mm.s –1

║K 1/ 4 ║ = ║K 2/ 4 ║ =    =  2 / 4 . IK              2 / 4  =  = 0,368  rad.s –1

2 – 4 - Tracé du CIR  I 3 / 4

Ce point se trouve à l’intersection des perpendiculaires aux 2 vitesses J  3 / 4   et  C  3 / 4

J 3 / 4   est de direction perpendiculaire à IJ

J 3 / 4  = J 2 / 4  ( J est l’articulation des pièces 3 et 2 )

L’assise 2 a un mouvement de rotation de centre I et J 2 / 4  est de direction perpendiculaire à IJ.

La définition de la répartition des vitesses le long du rayon IK nous permet de définir sa norme

║J 2 / 4 ║ = 54 mm.s –1

L’application de l’équiprojectivité des vecteurs vitesse pour les pièces 5 et 3 permet de définir la vitesse

C 3 / 4

Pour la pièce 5 :	F 5 / 4  = F 5 / 4  ( F est l’articulation des pièces 1 et 5 )

Proj  FC F 5 / 4  = Proj  FC C 5 / 4

C  3 / 4  = C 5 / 4  ( C est l’articulation des pièces 3 et 5 )

Pour la pièce 3 :	Proj  JC J 3 / 4  = Proj  JC C 3 / 4

A partir de ces 2 projections nous obtenons la direction de C  3 / 4

24 En déduire le taux de rotation    3 / 4   et conclure.       3 / 4  = J 3 / 4  / I 3 / 4 J 0,3 rad.s –1

 3 / 4  est inférieur à la limite fixée par le chier des charges.

Concours interne CA/PLP – Génie mécanique – Option : construction             - SESSION 2002 -

Epreuve : Etude d’un système technique et/ou d’un processus technique                                - DOSSIER CORRECTION -

CARACTERISATION DE LA SECURITE AU NIVEAU DU MALADE

3 - 1 – Modélisation du problème : (voir dossier ressource pages 2 à 4)

Cocher la case ou les cases qui correspondent le mieux au modèle à étudier

-Modélisation des liaisons (déplacements imposés) :

| # TYPE | COCHER | # POINT OU SURFACE D’APPLICATION (faire un croquis) |
| --- | --- | --- |
| Fixe (encastrement) |  | Surface de contact entre 27, 29 et le longeron des supports des chapes |
| Immobile (pas de translation) |  |  |
| Utiliser un plan ou un axe de référence |  |  |
| Sur une surface plane |  |  |
| Sur une face cylindrique |  |  |
| Sur une face sphérique |  |  |

- Modélisation des actions mécaniques (Chargements) :

| TYPE | COCHER | VALEUR (détailler le calcul) | POINT OU SURFACE D’APPLICATION (faire un croquis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Force |  | Modèle de répartition de pression uniforme : p= F / (l.d) AN : p29 = 3850 / (12.20) = 16MPa p27 = 3850 / (20.38) = 5 MPa | Charge répartie |
| Pression |  |  |  |

3 - 2 – Interprétation des résultats : (voir dossier ressource pages 5 et 6)

- Relever la valeur de sigma maxi sur le relevé des contraintes pour les deux liaisons :

REPONSE : max 29 = 183 MPa     ;     max 27 = 558.5 MPa

- Relever la valeur du déplacement sur le relevé des déplacements pour les deux liaisons :

REPONSE : déplacement max 29 =  0.1397mm     ; déplacement max 27 = 1.953 mm

- Calculer le coefficient de sécurité par rapport à Re mini = 235 MPa

REPONSE : s 29 = 1.3 ; s 27 = 0.42

- Conclure quant à la tenue des 2 chapes:

- liaison entre le vérin Power Packer et la biellette 29 : déplacement max 29 < déplacement admissible (2 mm) et s 29 > 1

- liaison entre le vérin et le châssis inférieur 27 : déplacement max 27  déplacement admissible (2 mm) et s 27 < 1

conclusion : la  liaison entre le vérin Power Packer et le châssis inférieur 27 est à revoir.

Concours interne CA/PLP – Génie mécanique – Option : construction             - SESSION 2002 -                           Document réponse n°3

Epreuve : Etude d’un système technique et/ou d’un processus technique                                - DOSSIER CORRECTION -

3 – 4 – Vérification de l’articulation du vérin

3 – 4 – 1	P =  T2de  =  38502∗38∗10  ≈  5,07 Mpa

3 – 4 - 2 	P < 10 Mpa     valeur acceptable pour une articulation sollicitée en fonctionnement intermittent

Concours interne CA/PLP – Génie mécanique – Option : construction             - SESSION 2002 -                           Document réponse n°3