Epreuve : Etude d’un système technique et/ou d’un processus technique                                                                               - DOSSIER TECHNIQUE -                                    Page : DT5

FAST DE LA FONCTION PRINCIPALE : «Permettre le transport du malade alité et la pratique de soins »

fonction de service                                                                                    fonctions techniques                                                                            solutions constructives

Châssis en mécano soudé : 27

FT11 : supporter la surface de couchage

Matelas

FT12 : rendre la surface de couchage confortable

FT1 : obtenir une surface de couchage

FT131 : déplacer la surface de couchage verticalement

#### cf DT6

FT13 : faire évoluer la surface de couchage

FT132 : régler les éléments de la surface de couchage pour obtenir la position de Fowler

FP1 : permettre le transport du malade alité et la pratique de soins

FT14 : sécuriser la surface de couchage

Barrières : 14

FT21 : rendre le lit facilement mobile par rapport au sol lors du transport

Roues orientables : 48

FT2 : permettre le déplacement du lit jusqu’aux lieux des soins spécialisés

FT22 : faciliter la maîtrise des mouvements du lit lors de changement de direction et sur les sols en pente

Cinquième roue : 47

FT23 : immobiliser le lit par rapport au sol pendant les soins

Roulettes freins : 48

FT3 : permettre la mise en place de documents médicaux

Support de fiches : 7

Epreuve : Etude d’un système technique et/ou d’un processus technique                                                                               - DOSSIER TECHNIQUE -                                    Page : DT6

FAST DE LA FONCTION PRINCIPALE : «Permettre le transport du malade alité et la pratique de soins»

Développement des fonctions techniques : FT131 et FT132

fonctions techniques                                                                                                       solutions constructives

- Axe de la tige du vérin hydraulique : 39

- Anneau élastique : 40

- Alésage de la chape du vérin hydraulique

- Alésages et plans de 29

FT13111 : guider en rotation l’embout supérieur du vérin hydraulique 31 par rapport au cadre articulé 29

FT1311 : modifier l’effort dans le vérin

FT13112 : guider en rotation la chape inférieure du vérin hydraulique 31 par rapport à 27

- Portées du vérin hydraulique : 31

- Boulon : 35

- Equerre : 34

- Alésage et plans de 27

FT131 : déplacer la surface de couchage verticalement

FT13121 : guider en rotation les cadres articulés gauche et droit 28 et 29 par rapport au châssis intermédiaire 4

FT1312 : guider en translation

- Guide : 33

- Vis CHc : 30, Rondelle W : 32

- Alésages et plans de 28 et 29

FT13122 : guider en rotation les  cadres articulés gauche et droit 28 et 29 par rapport au châssis inférieur 27

- Guide : 33

- Vis CHc : 30

- Rondelle W : 32

- Alésages et plans de 28 et 29

FT1313 : diminuer le frottement

Bagues : 51

Biellettes : 5

FT132 : régler les éléments de la surface de couchage pour obtenir la position de Fowler

FT1321 : guider

FT1322 : modifier l’effort dans le vérin

Ressort à gaz : 25 a

FT1323 : diminuer le frottement

Bagues : 10 a