DOSSIER CORRIGE

Ce dossier comporte 9 documents repérés Document réponse DR 1	à DR 9

PARTIE MECANIQUE

# 1 – RECHERCHE DE L'ENCOMBREMENT MINIMUM

## 1.1 - MOUVEMENTS

| REPERE | NATURE DU MOUVEMENT |
| --- | --- |
| Mvt 3/1 | Rotation de centre A, d'axe z |
| Mvt 2/1 | Translation rectiligne d'axe x |
| Mvt 4/2 | Rotation de centre D, d'axe z |
| Mvt 4/1 | Mouvement plan |
| Mvt 7/4 | Rotation de centre C, d'axe z |
| Mvt 7/1 | Translation circulaire |

## 1.2 – TRAJECTOIRES

| REPERE | DEFINITION GEOMETRIQUE |
| --- | --- |
| TB 3/1 | Arc de cercle de centre A, de rayon AB |
| TD 2/1 | Segment de droite de direction DA |
| TG 5/1 | Arc de cercle de centre H, de rayon HG |

## 1.3 – ENCOMBREMENT "LIT PLIE"

| Largeur | 0.2 m |
| --- | --- |
| Hauteur | 0.766 m |

| LES DIMENSIONS TROUVEES CI-DESSUS SONT-ELLES COMPATIBLES AVEC LES DIMENSIONS DU COFFRE DE VOITURE PROPOSEES ? JUSTIFIER. | OUI Hauteur lit < Largeur coffre Largeur lit < Hauteur coffre |
| --- | --- |

Document réponse DR 1

# 2 – VERIFICATION DE LA STABILITE DU LIT.

2.1 – BILAN DES ACTIONS MECANIQUES S'EXERçANT SUR LE LIT.

| Actions | Torseurs des actions mécaniques |
| --- | --- |
| Torseur en G de la pesanteur | { TG pes/lit } = 00−80000(A,x,y,z) |
| Torseur en C du lest d'essai Q | { TC Q/lit } = 00−100000(A,x,y,z) |
| Torseur en D de la force d'essai F | { TD F /lit } = −3000000(A,x,y,z) |
| Torseur en A de l'action du sol | { TA sol /lit } = X0Y000(A,x,y,z) |
| Torseur en B de l'action du sol | { TB sol /lit } = 00YB000(A,x,y,z) |

On donne :

Force d'essai :	|| F || = 30 N

Lest d'essai :	|| Q || = 100 N

Poids du lit :	|| P || = 80 N

Réaction du sol en A : RA = |XAYA0

Réaction du sol en B : RB

Coordonnées des points :

A |000		B |67200	;	C |605230

D |307200		G |3404000

## 2.2 – PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA STATIQUE.

Ecrire le principe fondamental de la statique appliqué au lit en A.

Document réponse DR 2

A{ TG pes/lit } + A{ TC Q/lit  } + A{ TD F /lit } + A{ TA sol /lit } + A{ TB sol /lit } = { 0 }

## 2.3 – CHANGEMENT DE POINT DE REDUCTION DES TORSEURS.

Compléter le tableau ci-dessous :

|  | Relation de changement de point du moment | Eléments de réduction des torseurs au point A |
| --- | --- | --- |
| { TG pes/lit } = 00−80000(A,x,y,z) | MPA = MPG + AG Λ P | { TG pes/lit } = 00−8000−272x102(A,x,y,z) |
| { TC Q/lit } = 00−100000(A,x,y,z) | MQA = MQC + AC Λ Q | { TC Q/lit } = 00−10000−6x103(A,x,y,z) |
| { TD F /lit } = −3000000(A,x,y,z) | MFA = MFD + AD Λ F | { TD F /lit } = −300000216x102(A,x,y,z) |
| { TA sol /lit } = XA0YA000(A,x,y,z) |  | { TA sol /lit } = XA0YA000(A,x,y,z) |
| { TB sol /lit } = 00YB000(A,x,y,z) | MRBA = MRBB + AB Λ RB | { TB sol /lit } = 00YB00672xYB(A,x,y,z) |

Document réponse DR 3

## 2.4 – DETERMINATION DES INCONNUES STATIQUES.

Equations d'équilibre du système.

| (1) : Projection sur l'axe (A,x) | -30 + XA = 0 |
| --- | --- |
| (2) : Projection sur l'axe (A,y) | -80 – 100 + YA + YB = 0 |
| (3) : Moment par rapport au point A | -272x102 – 6x103 + 216x102 + 672xYB = 0 |

Inconnues statiques.

Résolution : (1) → XA = 30 (3) → YB = 272x102+6x103−216x102672 = 17.3 (2) → YA = 80 + 100 – YB = 80 + 100 – 17.3 = 162.7

| Résultats |  |  |
| --- | --- | --- |
| XA = 30 N | YA = 162.7 N | YB = 17.3 N |

Bilan de l'étude.

| Le non-décollement du point B est-il vérifié? | OUI |
| --- | --- |
| Justifiez votre réponse. | YB différent de 0 et positif |

Document réponse DR 4

# 3 – VERIFICATION DE LA STRUCTURE

## 3.1 – VERIFICATION DE LA BONNE TENUE MECANIQUE

Type de sollicitation.

Flexion plane simple

Calcul de la contrainte maximale.

| Point le plus chargé | Point A |
| --- | --- |
| Valeur du moment fléchissant | Mfz = 39825 mm . N |
| Moment quadratique de la section | IGz = π(154−114)64 = 1766 mm4 |
| Contrainte maximale de flexion | f max = MfzIGz . vmax = 398251766 x 7.5 = 169.1 Mpa |

Conclusion.

| Le résultat est-il conforme au cahier des charges? | OUI |
| --- | --- |
| Justifiez votre réponse. | f max < E = 235 Mpa (pas de déformation permanente). et f max < R = 340 Mpa (pas de rupture). |

## 3.2 – VERIFICATION DE L'IMPOSSIBILITE DE COINCEMENT

| Jeu entre l'angle supérieur et le tube. | ¦Déplacement mesuré sur DT4 suite à la Jeu = 0.7 mm ¦rotation sous charge du tube 3 par ¦rapport à l'angle supérieur 10. |
| --- | --- |
| Le cahier des charges est-il vérifié ? | OUI |
| Justifiez votre réponse. | Jeu < 5 mm (impossibilité pour l'enfant de se coincer le doigt) |

Document réponse DR 5

# 4 – ETUDE DE LA JONCTION SUPERIEURE.

## 4.1 – GRAPHE DE MONTAGE

## 4.2 – CHAINE DE COTES

| Etablir la chaîne de cotes relative au jeu "a". | Mettre en place la cote a2 sur le dessin de la jonction 2. |
| --- | --- |
| Ecrire les équations donnant les conditions max. et min. a max = a 2 max – a 1 min a min = a2 min – a 1 max |  |
| En déduire la valeur tolérancée de la cote a2. a 2 max = a max + a 1 min = 1 + 23.9 = 24.9 a 2 min = a min + a1 max = 0.5 + 21.4 = 24.6 On a donc a2 = 24+0.9+0.6 |  |

Document réponse DR 6

- PROPOSITION DE BAREME

- A - PARTIE MECANIQUE	(120 points)

1 – RECHERCHE DE L'ENCOMBREMENT MINIMUM						34

1.1 – MOUVEMENTS								12

1.2 – TRAJECTOIRES								12

1.3 – ENCOMBREMENT LIT PLIE						10

2 – VERIFICATION DE LA STABILITE DU LIT							52

2.1 – BILAN DES ACTIONS MECANIQUES S'EXERÇANT SUR LE LIT	8

2.2 – PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA STATIQUE				8

2.3 – CHANGEMENT DE POINT DE REDUCTION DES TORSEURS	14

2.4 – DETERMINATION DES INCONNUES STATIQUES			22

3 – VERIFICATION DE LA STRUCTURE								18

3.1 – VERIFICATION DE LA BONNE TENUE MECANIQUE		12

3.2 – VERIFICATION DE L'IMPOSSIBILITE DE COINCEMENT		6

4 – ETUDE DE LA JONCTION SUPERIEURE							16

4.1 – GRAPHE DE MONTAGE							4

4.2 – CHAINE DE COTES							12