## DOSSIER TRAVAIL

Ce dossier contient 9 pages ( de page 13 à page 21 )

BAREME :

1 / ANALYSE de L’EXISTANT.	(       /40 pts )

- Fonctions

- Matière d’œuvre

- Classes d’équivalence

- Schéma existant

- Modification schéma

2 / ETUDE DE LA SOLUTION CHOISIE.	(       /20 pts )

- Première solution

- Deuxième solution

- Disposition des éléments (paragraphe informatif)

- Diamètre du pignon

- Nombre d’impulsions du codeur

- Référence du codeur

- Référence Roulements

3 / DESSINS DE MODIFICATION DE LA MACHINE.	(       /40 pts )

a)  Création d’un boîtier:

b)  Repérer les pièces de la modification sur les vues.

c)  Mettre à jour la nomenclature

d)  Faire le dessin de définition de la pièce « Boîtier »

TOTAL                      	(       / 100 pts )

1/  Analyse de l’existant .

a)  Graphe des interacteurs.

Connecteurs du faisceau

Opérateur

FP1

FC4

FC1

Machine EBDP avec ses moules

FC3

FC2

Ambiance

Sécurité

Décrire les fonctions ci-dessous :	(       /5pts )

- FP1 :  …………………………………………………………………………………….. .

- FC1 :  ……………………………………………………………………………………...

- FC2 :  ……………………………………………………………………………………...

- FC3 :  ……………………………………………………………………………………...

- FC4 :  ……………………………………………………………………………………...

b)  Fonction de service de la machine avec ses moules.

Compléter le diagramme A-0 pour les matières d’œuvres entrantes et sortantes.

(       /4pts )

Alimentation en énergie

Air comprimé 6 Bars

Réglages :

Temps Injection.

Temps Refroidissement.

Quantité /Moule.

Quantité /Fx.

Alimentation en énergie électrique

220 V ~	   24V=

Alimentation en eau de refroidissement

……………………………………

……………………………………

BOUCHONNER

UN

FAISCEAU

……………………………………

……………………………………

A-0

Machine « EBDP » et ses moules

c)  Tableau des classes d’équivalences.	 (       /10pts )

Compléter le tableau ci-dessous :

Ne pas tenir compte des vis, goujons, circlips, roulements, rouleaux et éléments déformables .

CE-A = { 1 , 14, ………………………………………………………………………………………………….. }

CE-B = { 72, …………………………                                                                                                         }

CE-C = { 23, ……………………………………………………                                                                     }

CE-D = { 32, ……………………………………………………                                                                     }

CE-E = { Plaque male des rouleaux croisés_57, …………………………                                                 }

Couleurs utilisées sur le schéma cinématique Doc. 16/30

d)  Schéma de la machine avec ses moules ( à voir page suivante ). 	(       /8pts )

Sur le schéma page suivante, la classe CE-C a été représentée par deux liaisons glissières parallèles reliées par un dispositif nommé « accouplement élastique » :

- Quel couple de pièces réalise la première liaison glissière?  (donner repère ou/et nom de pièce)

………………………………………………………………………………………………….

- Quel couple de pièces réalise la deuxième liaison glissière?  (donner repère ou/et nom de pièce)

…………………………………………………………………………………………………..

- Quelle pièce assure la liaison entre les deux glissières? (donner repère ou/et nom de pièce )

…………………………………………………………………………………………………..

- Expliquer pourquoi la liaison entre les deux glissières est élastique.

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

e)  Un système de compensation d’erreur de positionnement de la tête entre les classes CE-D et CE-E à été intercalé. Il est réalisé par une table à rouleaux croisés.

- Quelle liaison réalise ce système ?       ……………………………… 	(       /2pts )

- Quel est le rôle de ses deux ressorts ?   	(       /2pts )

.……………………………………………………………………

- Compléter le schéma page suivante en cohérence avec les deux dernières questions :	(       /4pts )

- En cohérence avec les classes d’équivalence déterminées ci-dessus, repasser avec les couleurs correspondantes le schéma page suivante :	(       /5pts )

Vérin sans tige à bande

Tête d’injection

Accouplement élastique

Poignée de manœuvre

Forme à mouler

Rail de guidage de la tête

Système de compensation d’erreur de position de la tête

Tuyaux chauffants depuis  le fondoir

Vérin Montée-Baisse

Buse d’injection

Reçu de Buse

Poutre support des moules

Axe d’injection

Liaison complète démontable du moule sur la poutre

Capteur Inductif

poussoir

2/  Problématique / Etude de la solution choisie .

Pour augmenter la productivité de la machine et éliminer les aléas de positionnement de la tête générant de nombreux réglages des capteurs magnétiques, le service méthode décide de remplacer ces capteurs magnétiques par un codeur incrémental.

Ce codeur permettra à l’automate qui gère l’automatisme de connaître la position absolue de la tête à tout instant par le comptage de ses impulsions.

Les 10  positions correspondants aux 10 reçus de buse des moules (Voir schéma ci-dessus) pourront être enregistrées et modifiées informatiquement, permettant ainsi des changements de fabrication plus rapides.

L’automate pourra s’auto corriger puisqu’il pourra détecter si la tête s’est bien positionnée.

Le choix s’est porté sur un codeur rotatif (voir dossier ressource Doc. 26 /30) car d’un prix inférieur à un codeur linéaire. Nous devons donc accoupler ce codeur à une pièce qui soit en rotation lorsque la tête d’injection se déplace en translation latéralement (déplacement du chariot).

a)  PREMIERE SOLUTION : Utiliser un élément rotatif existant.	(       /3pts )

D’après le dossier ressource Doc. 23/30 et d’après le schéma de la page précédente, la machine dispose-t-elle d’un élément animé d’un mouvement de rotation lié au déplacement du chariot horizontal?

OUI

NON

Si oui, décrivez-le :

………………………………………………………………………………….. .

b)  DEUXIEME SOLUTION : Créer un élément rotatif.	(       /6pts )

Sous ensemble « Système codeur »

Crémaillère

Pignon

Codeur

b3) ?

b2) ?

b1) ?

Accouplement réalisant une liaison sphérique à doigt

La documentation (dossier ressources Doc. 29/30) et l’expérience préconisent de ne pas monter de pignon directement sur l’arbre du codeur afin de ne pas l’endommager par des efforts radiaux, mais d’utiliser les coupleurs souples (voir « Accouplement Mécanique » Doc. 29/30) pour transmettre au codeur uniquement un couple de rotation (réalisant ainsi une liaison sphérique à doigt).

Afin de ne rien modifier sur la machine (sauf retirer les capteurs magnétiques voir Doc. 7/30), ce sous-ensemble « Système Codeur » est monté sur l’existant selon le shéma ci-dessous :

Analyser le montage « Système Codeur » sur l’existant:

b1)  La crémaillère est reliée à la classe d’équivalence       ………...

par une liaison  ………....

b2)  Le pignon est relié à la classe d’équivalence       ………...

Codeur

par une liaison  ………..………....

Pignon

b3)  Le codeur est relié à la classe d’équivalence      ……….

Crémaillère

par une liaison  ……….……………….

c)  Position relative des éléments.

Les dispositions constructives suivantes ont été retenues:

- Les codeurs, accouplement, roulements, pignon et arbre support seront disposés verticalement afin de permettre un auto-nettoyage par gravité des dentures.

Une distance minimum entre les deux bouts d’arbre doit être respectée pour que l’accouplement élastique  (1)  assure sa fonction de compensation des défauts d’alignement.

(1)

- Les deux roulements (2) seront placés de part et d’autre du pignon (3)

Voir dispositions sur vue ci-contre et sur Doc. 28/30.

(2)

(3)

Calcul du nombre d’impulsions du codeur en vue de déterminer sa référence.

d)  Caractéristiques du pignon choisi: 	(       /2pts )

Module 1       		 Z = 30       	 Largeur = 8 mm

- Calcul du diamètre primitif :    d = ……………………………………

e)  Déterminer le « Nombre d’impulsions par tour »  du codeur sachant que :	(       /4pts )

  - Il sera entraîné en rotation par le pignon choisi ci-dessus

  - Une impulsion du codeur doit correspondre à 0.05mm de déplacement de la tête.

Distance parcourue par le chariot (CE-C) pour un tour du codeur :

……………………………………..………………………………..

Nombre d’impulsions pour un tour du codeur :

……………………………………..………………………………..

f)  Référence du codeur.		(       /3pts )

Le codeur miniature «low cost» type BDK est choisi (voir dossier ressource Doc. 27/30 ).

Sachant que le codeur doit être raccordé à une carte électronique alimentée en 5Volts.

remplacer « … » par le nombre d’ impulsions par tour.

- Exemple de référence à compléter :  BDK XXX……XXX :

référence du codeur à commander :  …………………………………

g)  Référence des roulements. 	(       /2pts )

Le choix s’est porté sur des roulements rigides à une rangée de billes à deux joints d’étanchéité de dimensions suivantes :

Ø Intérieur = 8 mm	Ø Extérieur = 22 mm      Largeur = 7 mm

A l’aide du dossier ressources (Voir Doc. 30/30), donner le N° du roulement et la quantité à commander :

N° du roulement:      …………….	Quantité à commander : 	……

3/  Modification de la machine.

« système codeur »

donné en doc. 28/30 et comprenant :

Le codeur

L’accouplement

Les deux roulements.

Le pignon

a) Dessin d’ensemble de la modification :          (       /20pts )

CONTRAINTES TECHNIQUES :

Boîtier à réaliser en une ou plusieurs pièces:

Fonction support de codeur

Fonction boîte à roulements

Fonction protection des opérateurs (empêcher doigts entre pignon et crémaillère)

Fonction maintenance : (accès aux vis de pression de l’accouplement sans démonter).

Liaison encastrement:

- Liaison démontable par vis

- Utiliser l’un des trois « moyens de fixation  des codeurs à axes sortant » préconisés sur doc. 29/30

Liaison pivot:

- Assurer les MIP (Mise en position)  et MAP (Maintien en position) des roulements.

Liaison engrenage:    Assurer l’entraxe.

Crémaillère

Liaison encastrement :

- Liaison démontable par vis

- Utiliser la face d’appui A et les taraudages de la pièce 21.

Liaison encastrement:

- Liaison démontable par vis

- Utiliser les rainures en « T » du vérin 14

- Assurer le parallélisme longitudinal entre crémaillère et 14.

Chariot repères 23 + 21 + autres pièces soit CE-C

Corps de vérin repère14 soit CE-A

GRANDES ETAPES DU TRAVAIL GRAPHIQUE DEMANDE :

Sur le document réponse DR1 (Doc. 21/30) :

a) Création du boîtier conçu en aluminium moulé respectant les contraintes techniques ci-dessus ( possibilité de créer d’autres pièces si nécessaire)

b)  Repérage des pièces de la modification sur les vues en commençant au repère 100.			(       /5pts )

Sur le document réponse DR2 (Doc. 20/30) :

c)  Mettre à jour la nomenclature avec les pièces de la modification.			(       /5pts )

- Repères à partir de 100.

- Quantité.

- Nommer les pièces.

d)  Définir les nouvelles pièces constituant le « Boîtier » en respectant les points suivants : 			(       /10pts )

  - Echelle et vues au choix.

  - Cotation dimensionnelle.

  - Cotation géométrique fonctionnelle.