## DOSSIER RESSOURCES

Ce dossier contient 9 pages

De la page 22 à la page 30.

MODE  OPERATOIRE

1/ Au repos , le(s) moule(s) est(sont) ouvert(s) .

2/ L’opérateur place un boîtier à bouchonner dans le moule , fils vers le bas.

3/ L’opérateur ferme le moule. le capteur associé « Moule Fermé » est informé .

L’opérateur appuie sur le Bouton-Poussoir à côté du moule, provoquant le déplacement de la tête d’injection qui vient se placer à la position déterminée par le capteur magnétique correspondant au moule.

Bouton-Poussoir

Voyant Rouge

Voyant Vert

4/ La tête descend ,la buse d’injection vient se plaquer sur le reçu de buse conique du moule. Un système à ressorts compense l’imprécision des capteurs magnétiques.

Lorsque le fin de course bas est informé, la tête injecte la matière pendant le temps « T.I. » préalablement réglé.

5/ Une fois l’injection terminée, la tête remonte .

Elle est disponible pour aller injecter d’autres moules dans l’ordre ou ils ont été fermés.

Le voyant rouge placé à côté du moule s’allume.

Voyant Rouge

6/ Le temps « T.R. » de refroidissement du moule préalablement réglé est décompté. Pendant ce temps, le voyant rouge signale à l’opérateur l’interdiction d’ouverture.                      ( T.R.   >>  T.I.  )

Voyant Rouge

7/ A la fin du temps de refroidissement, le voyant rouge est éteint ,le voyant vert s’allume, signalant à l’opérateur qu’il peut :

- ouvrir le moule. (a)

- retirer le connecteur bouchonné (b)

- séparer la carotte de matière du produit fini. (c)

Voyant Vert

(a)

(c)

(b)

8/ La machine compte les bouchonnages réalisés afin de ne pas en oublier sur le faisceau et avertit l’opérateur pour validation.

Codeur GENERALITES

référence