Document Technique DT1

Extrait du Cahier des charges fonctionnel de la machine à pain EURÉKA 800W

| Fonctions de service |  | Critères d’appréciation | Niveau d’exigence | Flexibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FS1 | Transformer les ingrédients en pain de façon autonome | Vitesse de rotation du pétrin. | 150 tr.min-1 | F1 |
|  |  | Couple maximal disponible au pétrin. | 1,15 N.m (*) | F1(*) |
|  |  | Température dans l’enceinte accueillant le moule. | - Entre 25°C et 35°C en phase de première levée. - Entre 45°C et 50°C en phase de seconde levée. - Entre 185°C et 200°C en phase de cuisson. | F2 |
|  |  | Durée de vie moyenne du pétrin sans incidents | 910 heures | F2 |
| FS6 | Respecter le cycle demandé par l’utilisateur | Voir cycles de panification présentés en page 3/12 | Durée de chacun des cycles | F1 |
| FS7 | Ne pas mettre l’utilisateur en danger | Respect des normes : EN 60335-1 et EN 60335-2 (appareils électro-domestiques et analogues,Sécurité) | Exigence de la norme | F0 |

Définition des classes de flexibilité : F0 : niveau impératif, F1 : niveau peu négociable, F2 : niveau négociable, F3 : niveau très négociable.

FAST descriptif de la fonction FS1

FS1 :Transformer

les ingrédients

en pain de façon autonome

FT1 : Recevoir les ingrédients

FT2 : Mélanger, pétrir et malaxer les ingrédients.

FT4 : Piloter le cycle de panification.

FT31 : Disposer d’une chambre de cuisson.

FT32 : Transformer l’énergie électrique en énergie calorifique.

Enceinte de cuisson

Résistance chauffante

µC de la carte électronique.

FT21 : Disposer d’éléments mobiles au contact des ingrédients.

FT33 : Mesurer la température et contrôler le chauffage autour de plusieurs seuils

prédéfinis.

Thermistance et µC

Moule     amovible

FT23 : Mettre en mouvement les éléments mobiles.

2 pétrins

FT231 : transformer l’énergie électrique en énergie mécanique de rotation.

Moteur électrique

FT232 : transmettre et adapter la puissance au premier élément mobile

FT233 : transmettre la puissance au deuxième élément mobile

Courroie motrice et accouplement à crabot

FT22 : Guider en rotation les éléments mobiles.

Liaisons pivot à paliers lisses

Courroie intermédiaire et accouplement à crabot

FT3 : Préchauffer  la pâte et cuire le pain.

10SIOSP01

Document Technique DT2

Vues complémentaires de la machine à pain EUREKA 800W

Sous-ensemble répondant à la fonction FT1 : « Recevoir les ingrédients »

44

51

49

47

23

53

Poulie motrice 17

Poulie intermédiaire 31

Poulie du second pétrin 41

Cuve de cuisson 2

Courroie motrice 42

Courroie intermédiaire 43

Moteur 16

Implantation du composant répondant à la fonction FT32 : « Transformer l’énergie électrique en énergie calorifique »

27

48

23

51a

49

53

51b

10SIOSP01

47

Localisation du sous-ensemble répondant à la partie de la fonction FT33 : « Mesurer la température »

Enceinte de cuisson

Métallique 2

Moule

Localisation du composant permettant d’informer le système sur la température

Equerre de

fixation métallique

Résistance chauffante

Sous-ensemble répondant à la fonction FT23 : « Mettre en mouvement les éléments mobiles »

Accouplement

20

Nota : L’ensemble couvercle et la carte électronique n’apparaissent pas pour améliorer la lisibilité

10SIOSP01

Fichier « A3 Horizontal DT3.pdf »

Document Technique DT4

Nomenclature de la machine à pain EURÉKA 800W

| 62 | 2 | Rivet |  | Revêtement anti-adhésif sur tête |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 2 | Rivet |  | Revêtement anti-adhésif sur tête |
| 60 | 2 | Rondelle | PTFE |  |
| 58 | 2 | Joint à lèvre |  |  |
| 54 | 1 | Carter bas | PP | Couleur : blanc |
| 53 | 2 | Ressort de maintien de moule |  |  |
| 51 | 2 | Pétrin | A 5 Y30 | Revêtement anti-adhésif |
| 50 | 2 | Coussinet 8 12x12 |  | BP 15 |
| 49 | 2 | Axe de pétrin | 25CrMo4 |  |
| 48 | 2 | Accouplement | X6Cr17 |  |
| 47 | 1 | Embase du moule de cuisson | Z-A4G |  |
| 45 | 2 | Poignée de moule |  |  |
| 44 | 1 | Moule de cuisson | 3003 | Revêtement anti-adhésif |
| 43 | 1 | Courroie intermédiaire |  | Pas de 3mm |
| 42 | 1 | Courroie motrice |  | Pas de 3mm |
| 41 | 1 | Poulie du second pétrin | PA | Pas de 3mm ; Z41 = 67 |
| 40 | 1 | Axe de poulie du second pétrin | 25CrMo4 |  |
| 35 | 2 | Ecrou auto-freiné H FR, M5 |  |  |
| 33 | 2 | Rondelle M5 |  |  |
| 32 | 2 | Platine de fixation de poulie |  |  |
| 31 | 1 | Poulie intermédiaire | PA | Pas de 3mm ; Z31a= ? ; Z31b = 67 |
| 30 | 2 | Segment d’arrêt à montage radial 8x0,9 |  |  |
| 27 | 2 | Crabot | X6Cr17 |  |
| 26 | 1 | Axe de poulie intermédiaire | 25CrMo4 |  |
| 25 | 2 | Coussinet 10 16x16 |  | BP 15 |
| 24 | 4 | Patin de cuve |  |  |
| 23 | 1 | Support de poulie | Z-A4G |  |
| 18 | 1 | Flasque de poulie motrice |  |  |
| 17 | 1 | Poulie motrice | PA | Pas de 3mm ; Z17 = ? |
| 16 | 1 | Axe moteur | 25CrMo4 |  |
| 10 | 1 | Résistance chauffante |  |  |
| 07 | 1 | Support de résistance chauffante |  |  |
| 06 | 1 | Condensateur |  | 4/450 F/V |
| 04 | 1 | Transformateur |  | SD41/501 |
| 03 | 1 | Support de carte électronique | PP | Couleur : anthracite |
| 02 | 1 | Enceinte de cuisson | S185 |  |
| 01 | 1 | Socle | S185 |  |
| Rep | Nb | Désignation | Matière | Observations |

Document Technique DT5

Description de la FT 2 « mÉlanger, pÉtrir et malaxer  les ingrÉdients »

### Énumération des phases concernÉes

Ces trois actions correspondent respectivement aux phases :

n° 2 : mélanger, n°3 : pétrir, n° 4 : 1ère levée et malaxer, dans le cycle complet de panification.

### Particularité du moule amovible. (voir DT2, DT3 et DT4)

Le moule amovible est un élément plus complexe qu’un moule classique puisqu’il réalise les fonctions techniques FT1 (recevoir les ingrédients).

Il est composé principalement du moule 44 et de l’embase 47 rivetés l’un à l’autre.

Le moule 44 tient lieu de bol lors de la phase de mélange des ingrédients ou de pétrissage de la pâte, et de moule lors de la cuisson.

Deux pétrins 51 sont insérés sur les axes 49 via un méplat. Ces axes sont eux-mêmes guidés en rotation dans l’embase 47 par l’intermédiaire du support de poulie 23 servant de paliers.

Les pétrins permettent de mélanger les ingrédients puis de pétrir la pâte.

Ils restent prisonniers de la pâte lors de la cuisson et sont extraits lors du démoulage.

### Structure de la transmission de puissance

Un moteur 16, asynchrone monophasé alimenté en 230V efficaces, entraîne la poulie intermédiaire 31 par l’intermédiaire de la courroie crantée motrice 42. Le moteur peut tourner dans les deux sens.

La poulie intermédiaire entraîne elle-même la poulie du second pétrin 41 par l’intermédiaire de la courroie crantée 43.

L’accouplement entre les axes des poulies et les axes des pétrins est identique : les dents du crabot 27 entraînent l’accouplement 48.

### FT231 Rotation du moteur asynchrone

Le moteur 16, asynchrone monophasé  est alimenté en 230 V efficaces,  avec une fréquence de 50 Hz. La fiabilité et la facilité de commande et de construction compensent d’autres inconvénients, comme un couple de démarrage assez faible et un échauffement important.

Ce type de moteur  a un mauvais rendement. Il ne peut pas démarrer spontanément en l’alimentant directement sur le secteur 230 V. A la mise sous tension le champ magnétique du stator se divise en deux champs tournants qui s’opposent et qui s’annulent. Le couple moteur moyen est nul. Pour obtenir un couple non-nul les constructeurs ajoutent donc d’origine un enroulement auxiliaire, ou bobinage, supplémentaire, en parallèle sur l’enroulement principal du stator. Et il faut aussi adjoindre un condensateur externe de démarrage qui déphase le champ auxiliaire.

Cet enroulement auxiliaire peut être connecté de deux façons, par rapport au bobinage principal, ce qui rend possible non seulement le démarrage, mais aussi le changement de sens.

Le moteur peut donc démarrer et tourner dans les deux sens : Sens 0 et Sens 1.

 Phase

N1

 0

Aux1

 1

N0

Aux2

C1

Aux

Princ

M

1

Signal Choix du µC

Bobine

de RL1

N neutre  (N4)

Tr1

Signal Artm du µC

Les interrupteurs sont réalisés par un triac Tr1 et un relais RL1 alimenté en 12 V. Les signaux d’ouverture et de fermeture sont gérés par un microcontrôleur (µC) 8 bits, alimenté en 5V :

Celui ci positionne à 1L ou à 0L les signaux « Choix » : choix du sens et « Artm » : Arrêt du moteur.

Le changement de sens se déroule suivant la séquence suivante :

- Arrêt du moteur par l’ouverture du triac Tr1, en positionnant le bit Artm au niveau logique 1, en logique positive.

- Alimentation de l’enroulement auxiliaire par commutation des contacts du relais RL1, en positionnant le bit Choix à 1L ou à 0L.

- Redémarrage du moteur en fermant le triac Tr1, par le signal Artm = 0L.

Le triac sera considéré comme un interrupteur idéal, ouvert ou fermé selon la valeur du signal « Artm ».

### Changement de sens par commutation à l’aide du relais RL1

Détail de connexion du moteur pour les enroulements du stator : Principal  et Auxiliaire.

Un condensateur C1 de 4 µF est inséré en série avec l’enroulement auxiliaire.

Les contacts du relais bipolaire RL1 sont représentés au repos, avec Choix = 0L, pour le Sens 0.

### Caractéristiques du moteur

Le moteur consomme un courant de 620 mA en régime établi, pour une tension efficace de 230 V et un cos  = 0,7.

| Référence | Puissance nominale (W) | Tension nominale (V) | Fréquence (HZ) | Courant nominal (A) | Vitesse de synchronisation (tr.min-1) | Couple au démarrage (N.m) | Couple maximal (N.m) | Capacité (F/ V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YYH-30A32A | 30 | 230 | 50 | 0.35 | 1500 | 0.24 | 0.44 | 3/450 |
| YP-30SA 30 | 30 | 220 | 50 | 0.42 | 1500 | 0.245 | 0.44 | 3/450 |
| YYH-40A-2B | 40 | 230 | 50 | 0.3 | 2700 | 0.14 | 0.22 | 2/450 |
| YYH-40A2 | 40 | 230 | 50 | 0.62 | 1500 | 0.34 | 0.54 | 4/450 |
| YYH-60A-4B | 60 | 230 | 50 | 0.47 | 1500 | 0.2 | 0.6 | 3/450 |