Correction sujet machine à pain

# CHOIx du moteur et de sa transmission de puissance

## Analyse fonctionnelle préliminaire

- Mélangeage et pétrissage

- Composants de transmission par lesquels transite la puissance fournie par le moteur jusqu’aux pétrins : poulie motrice 17, courroie motrice 42, poulie intermédiaire 31 et accouplement à crabot pour le pétrin 51a, on rajoute la courroie intermédiaire 43, la poulie du second pétrin 41 et l’accouplement à crabot pour le pétrin 51b.

- Composant qui permet de gérer la commande du moteur : Microcontrôleur.

## DÉtermination des grandeurs conduisant au choix du moteur

### Puissance à fournir pour pétrir la pâte

- Ppetr51a=Ppetr51b=Cpetr51a.ω51a0=Cpetr51a.π30.N51a0 A.N. : Ppetr51a=1,15.π30.150=18W

- Ppetrtot=Ppetr51a+Ppetr51b=2×18=36W

- Pmecamot=Ppetrtotηpc=360,98=36,73W

- Les moteurs retenus sont : YYH40A-2B et YYH-40A2 car ils peuvent fournir 40W (YYH-60A-4B peut également convenir mais il est surdimensionné).

- Les vitesses de synchronisation de ces moteurs (respectivement de 2700 tr/min et 1500 tr/min) sont bien supérieures à N51/0 (150 tr/min). Il n’est donc pas possible de solidariser directement le pétrin à l’arbre moteur. Le constructeur a utilisé un réducteur à poulies et courroies crantées.

- Voir DR1.

### Choix de la transmission et du moteur

- Moteur YYH-40A-2B :	r=N510N160 AN : r=1502700=0,056

- Moteur YYH-40A2 :	r=N510N160 AN : r=1501500=0,1

- Z17=15dents

- Zpoulrecep=Z17r et d=Zπ.p

  - A.N. : Moteur YYH-40A-2B :	Zpoulrecep=150,056=268dents et	d=268π×3=256mm

  - A.N. : Moteur YYH-40A2 :	Zpoulrecep=150,1=150dents et	d=150π×3=144,3mm

- Le diamètre primitif est un critère d’encombrement.

Conclusion :

Pour limiter l’encombrement, le moteur retenu est YYH-40A2 (diamètre primitif le plus petit).

### Détermination de la largeur de la courroie

ηpc=PpetrtotPmecamot=2×Cpetr51a×ω51a0Cmot×ω170=2.Cpetr51a×rC⇒C=2.Cpetr51a×rηpc=2×1,15×0,10,98=0,235N.m

- C=T×dpoulie2=T×p×Zpoulieπ×2⇒T=C×π×2p×Zpoulie=1,15×π×20,003×67=35,94N≈36N

- Le brin tendu de la courroie est soumis à de la traction.

- FS≤Rpe=Fe×l≤Rpe⇒l≥FRpe×e=364,2×1,5=5,71mm

- Choix : Largeur de courroie = 7 mm sinon elle risque de casser.

# pilotage du moteur

## Commutation permettant de piloter le moteur

- Voir DR1

- Un relais bipolaire est indispensable car il faut pouvoir commuter complètement l’enroulement auxiliaire et C1.

## rÉgimes du moteur : mode A, mode B

### Phase du cycle de panification et régime moteur

- Mode A : Phase n° 3 pétrissage. Mode B : Phase n° 2 mélange et n° 4 malaxage.

### Détermination des durées

- Voir DR2.

## Commande de changement de sens (Aspect logiciel de FT 231)

- Voir DR2.

## Calcul et gestion des durées

### Calcul de la durée t1, utilisation du compteur d’impulsions (Cil)

- Lorsque le contenu du compteur vaut 0, le bit FCil passe à 1 logique (1L), les valeurs prisent par le compteur vont de 0 à FF, puis repasse à 0, et recommence indéfiniment donc compteur modulo 256. la période d’apparition à 0L du bit FCil sera (FH/64)/256=61Hz donc TFCil=16.38ms

- 2min=120s=7326*T        1s=61.05*T

- Voir DR2.

- On ne peut pas utiliser un µC uniquement au format de 8 bits car la valeur de 
Y MODE A =7325 nécessite un format de 16 bits (ou au moins 13 bits).

# chauffage de l’enceinte de cuisson 2

## Énergie calorifique (Ft32)

- Voir DR2.

- La fonction de transfert est à hystérésis, de façon à ce qu’arriver à la température de consigne le système n’oscille pas entre « chauffe » et « ne chauffe pas »

# Mesure de La température

## Composant permettant d’informer le système sur la tempÉrature de cuisson

- La thermistance permet d’informer le système sur la température dans l’enceinte de cuisson

- La thermistance est positionnée contre l’enceinte de cuisson à un peu moins de la mi-hauteur du moule et légèrement éloignée de la résistance chauffante. Le but est d’obtenir une image de la température dans le four et non de la résistance chauffante.

## Image analogique de la tempÉrature

- Vx=(Rctn/(Rctn+Req))*Vcc

- Voir DR2.

## Image numÉrique de la tempÉrature

### Quantum pour la cuisson

- Nb de valeurs = 28 =256

- q = 5 / 255 = 19,6 mV. On pourra accepter 5/256 !

- Le plus petit écart à distinguer est de 89mV (voir DR2, 0,375- 0,286) et le CAN a un quantum de 19.6mV donc un CAN 8 bits convient.

### Valeurs de Vx

- XN=255*(Vx/5) et il faut arrondir à l’entier supérieur

- Voir DR2.

## ContrÔle lOgiciel de la tempÉrature du pain

- Voir DR2.

# AmÉlioration du produit

## Amélioration de la solution retenue pour évacuer la chaleur au niveau du moteur

- On mesure sur le dessin un rayon maximum de 60 mm (échelle 1 : 1) donc un diamètre limite de 120 mm.

- On choisit l’hélice avec la référence Ø100-19° car la Ø115-19° a un encombrement trop limite en tenant des tolérances appliquées (± 2 ou 3 mm !!!).

| FAN TYPE | A | D | 19° |  | 22° |  | 25° |  | 28° |  | 31° |  | Référence : FAN TYPE-Angle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C |  |
| Ø77 | 76 | 14 maxi | 10 | 5.5 | 12 | 6.5 | 13.5 | 7 | 15 | 8 | 17 | 9 |  |
| Ø86 | 85 | 14 maxi | 11 | 6 | 13 | 7 | 14.5 | 7.5 | 16 | 8.5 | 18 | 9.5 |  |
| Ø100 | 98 | 14 maxi | 12 | 6.5 | 14 | 7.5 | 15.5 | 8 | 17 | 9 | 19 | 10 |  |
| Ø115 | 114 | 14 maxi | 13 | 7 | 15 | 8 | 16.5 | 8.5 | 18 | 9.5 | 20.5 | 11.5 |  |
| Ø125 | 122 | 14 maxi | 14 | 7.5 | 16 | 8.5 | 17.5 | 9 | 20 | 10.5 | 22 | 12 |  |

- Voir DR3

- Voir DR3

Il faut rajouter des aérations (fentes) dans le socle et dans la coque extérieure de la machine (en haut et en bas pour faire rentrer l’air frais et ressortir l’air chaud).

## Standardisation des courroies

Soit changer l’entraxe entre les poulies soit rajouter un galet tendeur.

# Rentabilite pour l’utilisateur

## Identification des composants qui consomment de l’énergie

- Voir DR3

- Voir DR3

## Estimation de la puissance consommÉe par la fonction FT32 « Transformer l’Énergie Électrique en Énergie thermique ».

- PRH = 230 x 230 / 77 x 1= 687 W

## Estimation de la puissance consommÉe par la fonction FT2 « mÉlanger et pÉtrir les ingrÉdients »

### Puissance électrique consommée par le moteur 16

- Pmotel = U.I.cos  = 230 x 0,62 x 0,7 = 99,82 W

### Rendement 

-  = Pmecamot / Pmotel = 37,89 / 99,82 = 0,379 soit donc  = 38 %

- Cette valeur est un peu faible, et assez loin du rendement idéal de 100 %. Le moteur n’a pas un très bon rendement, il chauffe beaucoup.

## Puissance de la machine à pain

- Ptotale  = Pmotel + PRch donc Ptotale = 99,82+687 = 787 W

- Le fabricant indique 800 W. L’écart de 13 W permet d’alimenter les organes électroniques de commande.

- En fait le sujet indique, en page 3, la séparation des régimes de rotation et du chauffage. La puissance maximale consommée est donc seulement de PRH = 687 W. Avec l’estimation des 13W pour alimenter l’électronique Pmax = 687 + 13 = 700 W

- Sur la courbe du cycle de panification, page 3, la décroissance de la température n’est pas régulière, pendant les phases n° 2, 3, et 4. En effet les pertes thermiques du moteur en rotation ralentissent quelque peu la baisse de température. Le mauvais rendement du moteur devient donc un « atout pour la confection du pain ».

- Les 800 W annoncés correspondent seulement à une puissance théorique, par rapport à la valeur maximale réelle. Ce qui permet au fabricant d’exploiter un argument commercial, vis à vis de la concurrence.

## Prix d’un pain

- Coût relatif à l’amortissement de l’achat de la machine à pain :

  - 910 / 3,5 = 206 pains

  - 99 / 206 = 0,48 € par pain

- Quel est le coût relatif à la consommation électrique sachant que le prix du kWh est de 0,1085 € ?

  - Utilisation de la résistance : 687 Wh

  - Utilisation de moteur : 99,82 x 0,33 = 33 Wh

  - Utilisation de l’électronique : 13 x 3,5 = 45,5 Wh

Soit 766 Wh en tout. Coût relatif à la dépense énergétique = 0,0831 €

- Coût total = 0,67 + 0,48 + 0,0831 = 1,23 € soit 1,23/1125=0,0011 €/g

- Pain artisanal : 1,70 / 400 = 0,00425 €/g. Le pain réalisé par la machine à pain est presque quatre fois moins cher que le pain artisanal.

Document réponse DR1

Question n°3

Axe 17 du moteur 16

Second pétrin 51b

Premier pétrin 51a

Accouplement

Sous-ensemble

bâti 0

27

48

Question n°8

SENS 0

Tr1

Signal Artm du µC

 Phase

C1

Aux

Princ

N1

 1

 2

N2

C1

Aux

Princ

N1

 1

 2

N2

Tr1

Signal Artm du µC

 Phase

SENS 1

Aux1

Aux2

Signal Choix du µC

Bobine

de RL1

Tr1

N neutre  (N4)

?

?

i

Aux1

Aux2

Signal Choix du µC

Bobine

de RL1

N neutre  (N4)

?

?

Document réponse DR2

Question n°11

Début

Artm = …1… ?

Si Choix = 0

Alors Sens = …1… ?

Sinon Sens = …0… ?

FinSi

Artm = …0… ?

Fin

Question n°10

| Durée | t1 | t2 | t3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Y Mode A | 2 mn = 120 s | 1s | 2 mn = 120 s |
| Y Mode B | 1 s | 1 s | 1 s |

1 s

Mode A

t  ( s )

Moteur

Sens 0

Arrêt

Sens 1

t ( min )

Moteur

Sens 0

Arrêt

Sens 1

Mode B

2 min

La durée 1s est <<<< par rapport à 2 min min

Question n°10 et Question n°11

|  | Décimal | Hexadécimal | Binaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Y Mode A (120 s) | 7325 | 1C43 (h) | 0001 1100 0100 0011 |
| Y Mode B (1 s) | 62 | 003E (h) | 0000 0000 0011 1110 |

Question n°19

Question n°14

Début

Répéter

Mesurer C )

Si     Cb

Alors    Ne rien faire

Sinon 	Répéter

Mettre le bit chof à …1… ?

Mesurer C )

Jusqu’à ChN ?

Mettre le bit chof à 0 . ?

FinSi

Jusqu’à changement de n° de phase ?

Fin

|  | bit Chof 0L / 1L | Phase de cuisson Chauffe / Ne chauffe pas |
| --- | --- | --- |
| 50 à 175°C | 1L | Chauffe |
| 175 à 185°C | 1L | Chauffe |
| 185 à 190°C | 0L | Ne chauffe pas |
| 190 à 185°C | 0L | Ne chauffe pas |
| 185 à 175°C | 0L | Ne chauffe pas |
| 175 à 50°C | 1L | Chauffe |

Question n°16

| Température C ) | 25 | 35 | 45 | 50 | 150 | 185 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rctn ( k ) | 100,000 | 65,340 | 43,710 | 36,040 | 1,836 | 0,857 | 0,640 |
| Vx (V) | 4,522 | 4,304 | 4,027 | 3,867 | 0,741 | 0,375 | 0,286 |

Question n°18

| Température C ) | 25 | 35 | 45 | 50 | 150 | 185 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rctn ( k ) | 100,000 | 65,340 | 43,710 | 36,040 | 1,836 | 0,857 | 0,640 |
| Vx en hexadécimal | (231) $ E7 | (220) $ DC | (206) $ CE | (198*) $ C6 | (38*) $ 26 | (19) $ 13 | (14) $ 0E |
| N = Vx en binaire | 1110 0111 | 1101 1100 | 1100 1110 | 1100 0110 | 0010 0110 | 0001 0011 | 0000 1110 |

Nota : Les valeurs pour 50 °C et pour 150°C sont arrondies, on acceptera aussi  $C5 et $ 25

Document réponse DR3

Question n°20

LIAISON

Hélice / Arbre

Complète

Partielle

Elastique

Rigide

Permanente

Démontable

Indirecte

Directe

Question n°23

| Composant | Consomme de la puissance de manière utile au procédé | Consomme de la puissance en perte | Consomme de la puissance de manière non négligeable | Conclusion : Composants à prendre en compte pour le calcul de la puissance consommée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moteur électrique | □ oui - □ non | □ oui - □ non | □ oui - □ non | □ oui - □ non |
| Résistance | □ oui - □ non | □ oui - □ non | □ oui - □ non | □ oui - □ non |
| Carte électronique et affichage | □ oui - □ non | □ oui - □ non | □ oui - □ non | □ oui - □ non |
| Thermistance | □ oui - □ non | □ oui - □ non | □ oui - □ non | □ oui - □ non |