BACCALAUREAT GENERAL

Session 2010

Série S Sciences de l'Ingénieur

étude d’un système pluritechnique

Coefficient : 4	Durée de l'épreuve : 4 heures

Aucun document n'est autorisé.

Le matériel autorisé comprend toutes les calculatrices de poche, y compris les calculatrices programmables alphanumériques ou à écran graphique, à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante, conformément à la circulaire n° 99-181 du 16 novembre 1999.

Les réponses seront communiquées sur documents réponses et copie.

Il est conseillé de traiter les différentes parties dans l'ordre.

Composition du sujet :

- Un dossier "TEXTE DU SUJET et QUESTIONNEMENT" comportant 12 pages de 1 à 12/12

- Un dossier "DOCUMENTS TECHNIQUES" : documents DT1 à DT5.

- Un dossier "DOCUMENTS REPONSES" : documents DR1 à DR3 à rendre avec la copie.

Conseils au candidat :

- Vérifier que vous disposez bien de tous les documents définis dans le sommaire.

- La phase d'appropriation d'un système pluritechnique passe par la lecture attentive de l'ensemble du sujet. Il est fortement conseillé de consacrer au moins 30 minutes à cette phase de découverte.

# PRESENTATION DU système - MISE EN SITUATION

## Bref historique

L’origine du pain remonte à 5000 ans avant l’Empire Romain, en effet nos ancètres mangeaient déjà des galettes de céréales.

Plus proche de nous, la révolution industrielle amène de nombreux progrès dans le processus de réalisation du pain dont la mécanisation des moyens de production des céréales et les premiers pétrins mécaniques.

La boulangerie industrielle se développe ensuite peu à peu. Mais dans les années 1970 la qualité des pains industriels est remise en cause. Le retour aux produits authentiques s’amorce. Aussi, certains remontent leurs manches et refont du pain comme autrefois. Mais l’entreprise est exigeante : il faut pétrir, laisser lever, re-pétrir, laisser lever encore avant de façonner son pain et de le cuire. En quelques mots : il faut prendre son temps…

Depuis quelques années apparaissent des machines à pain telles que la machine à pain Euréka 800W présentée ci-contre (figure 1). Elles prennent en charge les tâches ingrates : pétrissage, levée et cuisson. L’utilisateur se contente d’introduire les ingrédients dans le moule de la machine à pain, d’attendre la fin du programme et de déguster son pain tout juste sorti du four.

Figure 1 : Machine à pain Euréka 800W

## Utilisation de la machine à pain Euréka 800W

L’utilisateur introduit les ingrédients dans le moule à pain.

La machine à pain prend alors en charge les phases de préchauffage, mélange, pétrissage, levée, second pétrissage et cuisson suivant le mode de panification sélectionné.

Figure 3 : Extrait du manuel de l’utilisateur

## Analyse fonctionnelle

### Expression du besoin

La machine à pain EURÉKA 800W est un appareil électroménager permettant de réaliser un pain sans intervention de l’utilisateur.

### Chaîne fonctionnelle

Communiquer

Traiter

Acquérir

Informations

Utilisateur

Clavier

Thermistance

µC  Carte  électronique

Ecran

Alarme sonore

Flux de matière d’œuvre :

Chaîne d’information

Ingrédients

Agir :

Mélanger/Pétrir

Malaxer la pâte

Alimenter

Convertir

Transmettre

Distribuer

Energie

Réseau d’énergie électrique

Moteur électrique

Poulies et courroies

Triac

Relais

Pâte pétrie

Bol et

pétrins

Agir :

Chauffer/Cuire la pâte

Convertir

Résistance chauffante de puissance

Pain

Air et enceinte de cuisson

Chaîne énergie

### Cycle de panification

Le cycle total se déroule au cours du temps selon la figure ci dessous. La durée totale du cycle est de 3h30. Le graphique suivant correspond au programme 1 (pain normal) avec l’option pain 1125 g et  croûte foncée.

Cycle de panification

A

B

B

B

Température dans l’enceinte de cuisson

Temps restant avant la  fin de cuisson

Régime moteur

0

1

θ (en °C)

t (en min)

t (en min)

Légende :

─ Température dans l’enceinte de cuisson.

─ Signal sonore.

─ Régime moteur : Mode A ou  mode B

Phase de première levée et malaxage

Phase de deuxième levée

Phase de cuisson

Phase de maintien au chaud

Phase de pétrissage

Mélange des ingrédients

Phase de préchauffage

Température

Signal sonore

Signal sonore

Error: Reference source not found

On remarque que lors du fonctionnement la température dans l’enceinte de cuisson monte à 200°C.

Régime moteur :

- Le mode A correspond à un régime de fonctionnement ininterrompu avec inversion de sens de rotation du moteur toutes les 2 minutes environ.

- Le mode B correspond à un régime de marche/arrêt successif d’un peu moins d’une seconde avec inversion du sens de rotation à chaque reprise : le moteur tourne pendant presque une seconde, puis s’arrête presque une seconde, repart dans l’autre sens pour la même durée. Et ainsi de suite.

### Dissociation des différentes phases

On relève 7 phases principales de fonctionnement :

| Phases | Préchauffage | Mélange | Pétrissage | 1ére levée et malaxage | 2éme levée | Cuisson | Maintien en C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Action | Chauffer | Tourner | Tourner | Tourner | Chauffer | Chauffer | Chauffer par intermittence |

# CHOIx du moteur et de sa transmission de puissance

La présentation de la machine à pain Euréka 800W met en évidence le rôle du moteur asynchrone (repéré 16 sur l’ensemble des  Documents Techniques) dans le cycle de panification.

Problèmes techniques liés à cette partie : Comment choisir cet actionneur afin de respecter le cahier des charges ? Quelle est alors la courroie la mieux adaptée pour cette transmission de puissance ?

## Analyse fonctionnelle préliminaire

La présentation de la machine à pain Euréka montre les différentes étapes de la réalisation d’un pain.

- Identifier les actions que devrait réaliser l’utilisateur et qui sont simplifiées en recourant à la chaîne d’énergie dont le moteur est l’actionneur.

- A partir du diagramme FAST (DT1), nommer les composants de transmission par lesquels transite la puissance fournie par le moteur jusqu’aux pétrins et ceux qui permettent de gérer la commande du moteur.

## DÉtermination des grandeurs conduisant au choix du moteur

### Puissance à fournir pour pétrir la pâte

Ppetrtot

Pâte

Agir

Poulies et courroies

(rendement 
= 0,98)

Pétrins

Transmettre

- En utilisant le cahier des charges fonctionnel (DT1) et les documents techniques DT2, DT3 et DT4, déterminer la puissance à fournir sur chaque pétrin Ppetr51a ou Ppetr51b.

- A partir du schéma bloc ci-contre, en déduire la puissance totale à fournir pour pétrir la pâte Ppetrtot.

- Déterminer la puissance à fournir par le moteur Pmécamot.

- A partir des caractéristiques techniques (DT5), quelles sont les références des moteurs permettant de fournir Pmecamot ?

- Comparer les vitesses de synchronisation de ces moteurs et la vitesse de pétrissage préconisée par le cahier des charges. Peut-on solidariser directement le pétrin à l’arbre moteur ?

- Définir la solution retenue par le concepteur de la machine à pain en complétant le schéma

cinématique sur le document réponse DR1.

### Choix de la transmission et du moteur

Déterminer pour chacun des moteurs retenus précédemment, le rapport de transmission nécessaire :

r=N510N160

Le diamètre de l’arbre moteur 16 impose, pour des raisons de montage de la poulie motrice 17

(pas : p = 3‍mm), un diamètre primitif minimal de celle-ci (d17= 14 mm).

N.B. : pour une poulie dentée p=π.dZ avec p le pas primitif, d le diamètre primitif et Z le nombre de dents.

- A partir de l’extrait de document constructeur ci-contre, déterminer Z17, le nombre de dents minimal de la poulie motrice.

- Pour chacun des moteurs retenus à la partie précédente, conclure quant au nombre de dents et au diamètre primitif de la poulie réceptrice nécessaire pour obtenir la vitesse de rotation voulue du pétrin.

- Pourquoi le diamètre primitif de la poulie réceptrice doit-il être retenu comme critère pour finaliser le choix du 
moteur ?

Conclusion :

Procéder au choix final parmi les moteurs retenus précédemment.

### Détermination de la largeur de la courroie

Le constructeur a décidé de choisir deux courroies ayant la même largeur afin de simplifier les approvisionnements, en sachant que le rapport de transmission avec le moteur choisi est r = 0,1 : déterminer le couple moteur sur la poulie 17.

- :

On se place sur le brin tendu de la courroie intermédiaire 43 :

Sens de rotation de la poulie menée

Brin mou

Brin tendu

- En sachant que Zpoulie = 67 dents, montrer que l’effort d’une poulie sur la courroie est  = 36 N.

- Si on se place exclusivement sur le brin tendu de la courroie entre les deux poulies, à quelle sollicitation est-il soumis ?

On se place sur le brin tendu de la courroie entre les deux poulies :

- Dans ce cas, on utilise la formule : FS≤Rpe avec F l’effort appliqué sur la courroie, S la section de la courroie et Rpe la résistance élastique pratique. Sachant que l’épaisseur de courroie est de 1,5 mm et Rpe = 4,2 N/mm², déterminer la largeur minimale de la courroie.

- Le fabricant de courroies propose trois largeurs possibles : 5, 7 ou 10 mm. Conclure quant au choix de la largeur de la courroie. Justifier votre choix.

# pilotage du moteur

Problème technique lié à cette partie : Comment piloter le moteur afin de respecter le cahier des charges ?

## Commutation permettant de piloter le moteur

- Sur les schémas proposés sur le document réponse DR1, en vous appuyant sur le DT5, compléter en couleur les positions des contacts de l’interrupteur Tr1 et du relais RL1, pour les deux sens de rotation : sens 0 et sens 1.

- Un relais avec une bobine pilotant 2 contacts solidaires est indispensable ici, pourquoi ?

## rÉgimes du moteur : mode A, mode B

### Phase du cycle de panification et régime moteur

En analysant la courbe du cycle de panification, indiquer les phases qui correspondent au mode A de la rotation du moteur, et celles qui correspondent au mode B.

### Détermination des durées

La courbe du cycle de panification met en évidence deux régimes différents pour le moteur : le mode A et le mode B. Néanmoins le fonctionnement général reste identique. Seules les durées d’arrêt et de rotation dans un sens ou un autre sont éventuellement différentes.

Le microcontrôleur 8 bits gère cela dans son programme principal, selon la séquence de base suivante.

Signal Artm du microcontrôleur

t

Signal Choix  du microcontrôleur

t

Moteur

Sens 0

Arrêt

Sens 1

t

t 1

t 3

t 2

1

0

1

0

t1 : durée de rotation dans le sens 0, t2 : durée d’arrêt, t3 : durée de rotation dans le sens 1.

Les échelles de temps sont volontairement omises, et sont différentes selon les modes A ou B.

Remplir le tableau proposé pour les durées indiquées sur le document réponse DR2. Puis compléter les chronogrammes proposés sur le document réponse DR2. La durée t2 vaudra 1s quel que soit le mode.

## Commande de changement de sens (Aspect logiciel de FT 231)

Afin de générer la séquence des chronogrammes précédents, on établit l’algorigramme n°1 correspondant au sous-programme de rotation mode A ou B.

Celui-ci se décompose en un algorigramme n°2 correspondant au chargement des durées tx et au

sous- programme de rotation.

Ce dernier se décompose à son tour en sous-programmes dont les algorigrammes sont représentés de la gauche vers la droite.

| Algorigramme n°1 | Algorigramme n°2 | Algorigramme n°3 | Algorigramme n°4 | Algorigramme n°5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Début

Charger  t 1

Rotation

Fin

Charger  t 2

Charger  t 3

Début

Mode A ou B

Fin

Début

Changer de sens

Attendre  t2

Fin

Attendre  t1

Arrêter moteur

Changer de sens

Attendre  t1

Arrêter moteur

Attendre  t2

Début

Fin

Attendre  tx

Activer le Sens 0

Choix = 0L

Début

Arrêter moteur

Fin

Activer  le Sens 1

Démarrer moteur

non

oui

L’action “ Charger tx ” va chercher la valeur en mémoire, et la place dans l’unité de calcul du µC, afin de faciliter le déroulement du programme ou du sous-programme.

Les durées tx de rotation du moteur, ou d’arrêt, sont gérées comme des temps d’attente, que le moteur tourne ou non.

La valeur numérique des durées détermine le mode A ou le mode B.

On s’intéresse au sous-programme « Changer de sens » c'est-à-dire à l’algorigramme n°4.

Sur le document réponse DR2 compléter les valeurs des bits des variables dans l’algorithme correspondant.

## Calcul et gestion des durées

### Calcul de la durée t1, utilisation du compteur d’impulsions (Cil)

Le microcontrôleur (µC) possède un compteur d’impulsions qui incrémente le registre 8 bits du Compteur. Celui-ci compte en permanence les impulsions de l’horloge H. Les valeurs prises par le compteur vont de 0 à FF, puis repassent à 0, et recommencent indéfiniment. Lorsque le contenu du compteur vaut 0, le bit FCil passe à 1 logique (1L).

f H : fréquence d’horloge de 1 Mhz

Division de f H par 64

Comptage sur 8 bits

Fréquence de FCil

f H

64

Début

Fin

Attendre   t x

Décompter  Y

Début

Charger tx  dans Y

Fin

Y = 0 ?

non

FCil =1L

oui

oui

non

Sous programme d’attente (Algorigramme n°5)

Pour simplifier l’écriture la différenciation des durées, entre t1, t2, t3, n’est pas détaillée. Elles seront remplacées par une durée générique : tx.

La temporisation est réalisée par décrémentation du contenu du registre Y du microcontrôleur.

Le compteur d’impulsions génère le signal de passage à 0L du bit FCil. Sur feuille de copie, déterminer la période d’apparition à 0L du bit FCil.

Combien faut-il de périodes du signal FCil  pour réaliser la durée t de 2 minutes et celle de 1 seconde ?

- Sur le document réponse DR2, dans le tableau correspondant, calculer, en hexadécimal et en binaire, les valeurs du registre Y.

- Sur le document réponse DR2, au regard des valeurs décimales correspondant à la valeur de t1 pour le régime moteur en mode A (Y Mode A) et à celle de t1 pour le mode B (Y Mode B), justifier l’importance de la remarque suivante :

« Bien que le microcontrôleur soit dit 8 bits il peut également gérer des mots binaires de 16 bits ».

# chauffage de l’enceinte de cuisson 2

Problème technique lié à cette partie : comment est chauffée l’enceinte de cuisson ?

## Énumération des phases concernées

Dans le cycle complet de panification, les actions « préchauffer, chauffer et cuire le pain » correspondent respectivement aux phases n° 1 : préchauffage, n° 5 : seconde levée, n° 6 : cuisson, et éventuellement n° 7 : maintenir au chaud.

## Énergie calorifique (Ft32)

| Signal Chof du µC Bobine de RL2  Phase N3 Rh=77 N neutre 230 Veff N4 | Dans la cuve de cuisson 2, une résistance de puissance (Rh = 77 ) assure les phases de chauffage. Elle est alimentée en 230Veff, 50 Hz, par l’intermédiaire d’un relais RL2, lui-même alimenté en 12 V. |
| --- | --- |

Le contact du relais RL2 est représenté en position repos pour le signal Chof positionné au niveau logique 0.

L’arrêt ou la mise en route de la résistance chauffante Rh peut se résumer à l’état du bit Chof.

bit Chof

C)

Cb

Ch





0

θconsigne

θMax

En phase de cuisson, Cb = 175°C, Ch = 185°C et MaxC.

En s’aidant du cycle de panification et de l’évolution du bit Chof ci-contre, compléter le tableau du document réponse DR2.

Justifier l’allure de la fonction de transfert du bit Chof.

# Mesure de La température

Problème technique lié à cette partie : Comment est gérée la température dans l’enceinte de cuisson ?

## Composant permettant d’informer le système sur la tempÉrature de cuisson

Quel composant de l’architecture fonctionnelle (DT1) permet d’informer le système de la température dans l’enceinte de cuisson 2 ? Justifier la localisation de ce composant en utilisant les vues présentes sur DT2.

## Image analogique de la tempÉrature

### Mesure des seuils de température :

Pour assurer une cuisson optimale de la pâte à pain, il faut contrôler précisément la température dans le moule 44. Une thermistance, Rctn, est fixée latéralement sur la cuve de cuisson 2. Elle sert de capteur interne pour la température .

Lorsque la température dans le moule 44 s’élève jusqu’à 200C en phase de cuisson, la valeur de Rctn passe alors de 100 k (pour 25 °C) à 0,64 k (pour 200C).

| Température C ) | 25 | 35 | 45 | 50 | 150 | 185 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rctn ( k ) | 100,000 | 65,340 | 43,710 | 36,040 | 1,836 | 0,857 | 0,640 |

### Conversion analogique numérique de la tension image de la température :

| Vcc= 5V - Req 10,56 k ie TRAITEMENT CAN Rctn Vx Signal Chof du µC µC | Un convertisseur analogique numérique (CAN) intégré au microcontrôleur, convertit en permanence la valeur analogique de la tension Vx, image de la température, en une valeur binaire sur 8 bits : N. TRAITEMENT : le microcontrôleur (µC) alimenté en 5V, compare N (la valeur de sortie du CAN) à une valeur de consigne préétablie. |
| --- | --- |

Selon le résultat de la comparaison, il commande l’ouverture ou la fermeture du contact du relais RL2 par le signal binaire Chof.

La valeur de la tension Vx est convertie par le CAN 8 bits, par rapport à une tension de référence de 5V, pour la pleine échelle.

En s’aidant du schéma du CAN, l’intensité du courant ie étant considérée comme nulle, déterminer l’expression littérale de la tension Vx, puis faire l’application numérique et compléter le tableau sur le document réponse DR2 (attention conserver 3 décimales aux résultats trouvés).

## Image numÉrique de la tempÉrature

### Quantum pour la cuisson

Déterminer le nombre de valeurs que peut délivrer le convertisseur analogique numérique sur sa sortie. Calculer alors le quantum, q, plus petit écart de la tension Vx mesurable par le µC, compte tenu de la tension de référence. Montrer qu’un microcontrôleur 8 bits est suffisant ici pour distinguer toutes les températures du tableau du DR2.

Fin

Mesurer  

Début

Mesurer  

 Ch ?

 Cb ?

Autoriser  Chauffe

Arrêter  Chauffe

Changer n° phase?

non

oui

non

oui

non

oui

L’indice N correspond à la valeur numérique des paramètres,

valeur num de en °C

Valeurs de Vx

Sur la feuille de copie, indiquer la méthode de conversion numérique de Vx.

Sur le document réponse DR2, compléter le tableau de la conversion 
des valeurs de Vx en hexadécimal et en binaire.

## ContrÔle lOgiciel de la tempÉrature du pain

L’algorigramme comprend :

Un sous programme pour déterminer le n° de phase de la panification. Il calcule les valeurs de consigne de température haute et basse : Ch et Cb.

Un sous programme de chauffe qui est identique pour toutes les phases de la panification.

| Algorigramme n°6 | Algorigramme n°7 | Algorigramme n°8 |
| --- | --- | --- |

Voir ci-contre

Début

Fin

Chauffer

N° de phase

Début

Fin

Chauffer

Sur le document réponse DR2, compléter l’algorithme correspondant à l’algorigramme n°8.

# AmÉlioration du produit

## Amélioration de la solution retenue pour évacuer la chaleur au niveau du moteur

Problème technique lié à cette partie : Comment évacuer au mieux la chaleur au niveau du moteur afin d’éviter son arrêt pour surchauffe durant les phases de pétrissage, malaxage ?

En effet, le type de moteur utilisé dans cette machine est fragilisé par une chaleur trop importante. Etant placé juste à côté de la cuve de cuisson, il faut donc évacuer au mieux la chaleur au niveau du moteur.

Pour ce faire, on choisit de mettre une hélice de ventilation en bout du moteur (entre la poulie 17

et le socle 1) (voir DR3).

D

- Déterminer le diamètre maximum de l’hélice.

- Choisir l’hélice, répondant au mieux au cahier des charges, dans le catalogue constructeur ci-dessous.

- Définir les paramètres de la liaison entre l’hélice et son arbre en rayant les mentions inutiles sur le document réponse DR3.

- Sur le document réponse DR3, réaliser la liaison complète de l’hélice avec son arbre à l’échelle 1:1 en sachant qu’on ne peut modifier que la poulie 17 (l’arbre moteur 16 ne peut pas être usiné) et que cette poulie 17 est en liaison encastrement avec l’arbre moteur 16.

| FAN TYPE | A | D | 19° |  | 22° |  | 25° |  | 28° |  | 31° |  | Référence : FAN TYPE-Angle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C |  |
| Ø77 | 76 | 14 maxi | 10 | 5.5 | 12 | 6.5 | 13.5 | 7 | 15 | 8 | 17 | 9 |  |
| Ø86 | 85 | 14 maxi | 11 | 6 | 13 | 7 | 14.5 | 7.5 | 16 | 8.5 | 18 | 9.5 |  |
| Ø100 | 98 | 14 maxi | 12 | 6.5 | 14 | 7.5 | 15.5 | 8 | 17 | 9 | 19 | 10 |  |
| Ø115 | 114 | 14 maxi | 13 | 7 | 15 | 8 | 16.5 | 8.5 | 18 | 9.5 | 20.5 | 11.5 |  |
| Ø125 | 122 | 14 maxi | 14 | 7.5 | 16 | 8.5 | 17.5 | 9 | 20 | 10.5 | 22 | 12 |  |

Quelle modification du socle 1 et de la coque extérieure du bâti préconisez-vous pour faire évacuer l’air ?

## Standardisation des courroies

Pour des raisons économiques, le constructeur de cette machine à pain souhaiterait utiliser deux courroies identiques. Quelle(s) modification(s) cela engendrerait-il ?

# Rentabilite pour l’utilisateur

Problème technique lié à cette partie : Est-il économiquement rentable pour l’utilisateur de faire son pain à l’aide d’une machine à pain ?

## Identification des composants qui consomment de l’énergie

Sur le document réponse DR3,

- Parmi les composants de l’architecture fonctionnelle présents dans le tableau, cocher les cases appropriées (certains composants peuvent être dans deux catégories).

- Identifier, en cochant les cases appropriées du tableau, les composants à prendre en compte pour le calcul de la puissance consommée.

## Estimation de la puissance consommÉe par la fonction FT32 « Transformer l’Énergie Électrique en Énergie thermique ».

Calculer la puissancePRH, dissipée par la résistance chauffante RH.

## Estimation de la puissance consommÉe par la fonction FT2 « mÉlanger et pÉtrir les ingrÉdients »

### Puissance électrique consommée par le moteur 16

Compte tenu des caractéristiques techniques du moteur (DT5), calculer la puissance :Pmotel, consommée par le moteur.

Rendement

Pmotel

Moteur

(rendement 
= ?)

Convertir



En considérant que Pmécamot , la puissance à fournir par le moteur, est de 37,89 W, calculer le rendement  du moteur. Exprimer  en pourcentage. Cette valeur vous paraît-elle énergétiquement intéressante ?

## Puissance de la machine à pain

En considérant que c’est le moteur et la résistance chauffante qui consomment le plus dans la machine à pain, calculer la puissance totale que la machine pourrait consommer. Cette valeur correspond-elle à celle indiquée par le fabricant ? L’écart est-il justifié ?

- En analysant la dissociation des phases du cycle de panification représentée page 3/12, conclure sur la plus grande valeur de  puissance réellement consommée par la machine à pain Eurêka en fonctionnement.

- Le faible rendement du moteur est-il réellement un handicap ?

- Quelle était l’intention du constructeur en annonçant « 800W » ?

## Prix d’un pain

- Coût des ingrédients pour un pain de 1125 g : 0,67 €.

- Coût relatif à l’amortissement de l’achat de la machine à pain :

  - A partir de la durée de vie moyenne (voir « extrait du cahier des charges fonctionnel » DT1) et en prenant 3h30 de temps de fonctionnement pour réaliser un pain, combien de pains peut-on faire avec une machine à pain ?

  - Sachant qu’une machine à pain est vendue 99 €, quel est le coût de la machine à pain ramené à un pain  (ce coût est appelé coût relatif à l’amortissement de l’achat) ?

- Quel est le coût relatif à la consommation électrique sachant que  le prix du kWh est de 0,1085 € ? Avec :

  - Utilisation réelle de la résistance chauffante (temps cumulés sur le cycle de panification) : 60 min.

  - Utilisation réelle du moteur (temps cumulés sur le cycle de panification) : 20 min.

  - Utilisation réelle de l’électronique : 3h30.

- Déterminer le coût total de réalisation d’un pain de 1125 g à l’aide d’une machine à pain.

- Comparer ce coût au prix d’un pain artisanal (1,70 € le pain de 400 g). Est-il rentable de faire son propre pain à l’aide d’une machine à pain ?