MACHINE  A  POLIR  LES  CLES

1 - PRESENTATION

L'aspect est pour un outil manuel un élément important caractérisant le soin que le fabriquant a apporté pour la réalisation de celui-ci; c'est pourquoi les fabriquants d'outillage de qualité étudient particulièrement le polissage (opération qui consiste à donner un aspect uni et luisant).

Le système étudié est un sous-système d'une unité de production de clé à oeil développé par un fabriquant européen. Il concerne l'unité de polissage des manches.

Une bande abrasive est animée d'un mouvement de translation horizontale parallèle au manche. Pour assurer le polissage complet du manche, le support de clé décrit un mouvement de rotation commandé par un moteur électrique pas à pas; à cette rotation est asservie une translation verticale de la bande abrasive.

Le chargement et le déchargement sont effectués par un bras manipulateur. Le système est intégré dans un atelier flexible et peut, en déplaçant les unités de serrage et en changeant la forme des mors fixes et mobiles, s'adapter à tous les types de clés plates ou à oeil. Le sous-système étudié est le dispositif qui assure le maintien en position de la clé et la rotation de celle-ci (voir documents 01, 02 et 03).

Le fonctionnement du mécanisme s'effectue en 2 phases:

§ une phase de serrage de la clé où l'action du vérin 1 est transmise à l'ensemble de bridage 33, 34 et 35;

§ une phase d'usinage où l'ensemble support de clé suit un mouvement de rotation donné par le moteur, par l'intermédiaire des pignons 14 et 19.

2 - TRAVAIL DEMANDE

A - Etude technologique et de fonctionnement

A.1 F A l'aide des documents 02 et 04 et de la nomenclature, compléter la liste ci-dessous des pièces mobiles en phase de serrage: 1, 3, 4, ...

A.2 F Quel est le mouvement de la biellette 32:

- en phase de serrage?

- en phase de polissage?

A.3 F L'ajustement entre l'embout de biellette 8 et la biellette 32 est du type H8/f7.

Choisir la bonne réponse parmi les trois ci-dessous:

Serré - Incertain - Glissant

Justifier l'emploi de cet justement.

A.4 F Lors du serrage, quelle est la nature des sollicitations dans les pièces suivantes:

- biellette 32;

- goupille de commande 31?

A.5 F Expliquer pourquoi l'ensemble mobile de serrage 33 - 34 - 35 n'est pas constitué d'un seul élément?

A.6 F Tracer sur le document réponse 04, fig 1, la chaîne de cotes relative au jeu JA. Un maillon relatif à la pièce i sera appelé Ai.

B - Etude cinématique

OBJECTIF: Déterminer la vitesse de serrage de l'ensemble mobile 33 - 34 - 35.

Les constructions seront toutes effectuées sur le document réponse 04, fig 1. Elles seront toutes justifiées par un énoncé de relation cinématique.

Soit Ro un repère fixe  orthonormé direct. On donne la vitesse de sortie de tige du vérin:

V = 5 cm/s (représentée par 2,5 cm).

B.1 F Quels sont les mouvements des centres O1 et O2 des embouts 4 et 8 par rapport au levier 5?

B.2 F Quels sont les mouvements des embouts 4 et 8 par rapport au repère fixe Ro?

B.3 F Monter que  = - .

B.4 F Quel est le mouvement de {8, 31, 32} par rapport à Ro?

En utilisant le résultat de la question B.3, tracer la vitesse .

B.5 F Quel est le mouvement de l'ensemble bridage {33, 34, 35} par rapport à Ro?

Par rapport à {31, 32}?

B.6 F Tracer les directions des vitesses  et .

B.7 F Utiliser la loi de composition des vitesses pour déterminer complètement

et .

B.8 F En déduire .

C - Etude statique

OBJECTIF: 	§ Déterminer l'intensité de l'action de serrage du mors mobile 33 sur la clé, sachant 			que le vérin 1 est alimenté sous une pression de 6 bars.

§ Vérifier le dimensionnement du moteur.

HYPOTHESES:	§ Les actions de pesanteur seront négligées;

§ toutes les liaisons sont sans jeu et sans frottement.

Ä Les méthodes de résolution seront détaillées.

C.1 F Question préliminaire:

Pour que la bride serre la clé, le vérin doit-il être alimenté en poussé (sortie de tige) ou en traction (rentrée de tige)?

C.2 F Déterminer à l’aide de la documentation vérin FESTO DNU/DNUL (non reproduite), l'intensité de l'action en O1 de l'embout de vérin 4 sur 5:  = ...?

C.3 F On isole l'ensemble {5, 6, 7}.

La modélisation des actions mécaniques extérieures est la suivante:

T45=4500−55000R0

T385=XLYM00R0

T85=X2⋅cos70−X2⋅sin7000R0

- Pourquoi peut-on modéliser les actions de 4/5 et 8/5 aux point respectifs O1 et O2?

- Ecrire ces torseurs au point O.

C.4 F Enoncer le principe fondamental de la statique appliqué au levier 5.

C.5 F Résoudre le problème de statique pour déterminer les inconnues de liaison X, Y, L et M.

C.6 F On suppose que l'action en B de 33 sur la clé est de direction verticale et on donne:

O3 (31/35) = 480 N, de direction horizontale.

- Isoler l'ensemble {33, 34, 35} pour déterminer l'intensité de l'action de serrage sur la clé.

La résolution conseillée est graphique, sur le document 04, fig 2 avec une échelle de 1 mm pour représenter 10 N.

En cas de résolution analytique, les torseurs seront ramenés au point O4.

- Résolution (détailler la méthode choisie): intensité de l'action de serrage de 33 sur la clé = ...?

C.7 F L'ensemble moto réducteur Sanyo Denki 103-8575-70G1 utilisé est composé d'un moteur et d'un réducteur à engrenages de rapport de réduction r = 1/7,2.

Spécifications du moto réducteur:

| Pas angulaire (deg.) | 0,1 | Décalage (deg.) | 0,5 max |
| --- | --- | --- | --- |
| Intensité sinusoïdale (A) | 0,75 | Couple admissible (daN.cm) | 50 |
| Résolution (nb pas/tour) | 3600 | Inertie du rotor (kg.cm²) | 0,714 |
| Rapport de réduction | 1:7,2 | Masse (kg) | 3 |

A partir des spécifications du constructeur, donnez la valeur en daN.cm du couple admissible pour cet ensemble moto réducteur. Quelle est la valeur en N.m de ce couple?

C.8 F L'action de polissage engendre sur la clé un effort tangentiel horizontal de 15 daN.

Quelle est la valeur maximale du moment en O crée par cette action?

(On prendra pour effectuer ce calcul la position de la clé la plus défavorable.)

C.9 F Compte tenu d'un coefficient de sécurité k = 2, le dimensionnement du moto réducteur est-il justifié?

D - Etude graphique

OBJECTIF: 	§ Déterminer complètement les formes de la bride mobile repère 35.

D.1 F A l'aide du dessin d'ensemble document 02 et 04, fig 1, effectuer le dessin de la bride mobile repère 35, à l'échelle 1:1 et aux instruments en:

§ vue de face coupe AA;

§ vue de droite coupe BB;

§ vue de dessous.

Mise en page: