BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

E.D.P.I.

# Épreuve E2 - Unité : U 2

# Étude de produits industriels

## Durée : 5 heures								Coefficient : 5

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 11 :	Décoder un CdCF

C 12 :	Analyser un produit

C 13 :	Analyser une pièce

C 14 :	Collecter les données

C 22 :	Etudier et choisir une solution

S 1 :	Analyse fonctionnelle et structurelle

S 3 :	Représentation d'un produit technique

S 4 :	Comportement des systèmes mécaniques – Vérification et dimensionnement

S 6 :	Ergonomie - Sécurité

M.O.P.M.

## Cette correction comporte :

- Dossier travail				Documents 15/29 à 25/29

| # BACCALAUREAT PROFESSIONNEL E.D.P.I. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé de l’épreuve : Epreuve E2 – Unité : U2 CORRIGE | Durée : 5 heures | Coefficient : 5 |
| Session | Nombre de pages : 11 |  |

### DOSSIER

### DE

### TRAVAIL

# BARÈME DE NOTATION

## Analyse : /90 points.

- 1. ANALYSE DEL’EXISTANT :

1.1/ ANALYSE FONCTIONNELLE :							/ 06 pts

1.2/ ETUDE CINEMATIQUE :

121/Schéma cinématique								/ 34 pts

122/Position des doigts								/ 50 pts

## Conception : /110 points.

- 2. MODIFICATION DE PRODUIT :

2.1/ PRESENTATION DE LA NOUVELLE SOLUTION :

212/ Montage de l’excentrique sur le bras					/ 06 pts

213/ Modification du montage de l’excentrique sur le bras			/ 20 pts

2.2/ CONCEPTION DE LA PLATINE :

221/ Cahier des charges fonctionnel (CdCF)					/ 46.5 pts

222/ Travail à effectuer								/ 37.5 pts

Total			/200

Total			/20

- 1. ANALYSE DE L’EXISTANT :

- 11/ ANALYSE FONCTIONNELLE :

Sécurité

Réglage

M.O.P.M.

Energie hydraulique

Milieux Ambiant

Sacs

FC1

FP1

FC3

FC4

FC2

FC5

- DECRIRE les fonctions ci-dessous en se référant au dossier de présentation et technique.

-  :

- FP1 : OUVRIR des sacs pour des déchets à recycler

- FC1 : FACILITER la maintenance

- FC2 : IMPLANTER dans des locaux de grand volume

- FC3 : RESISTER au contact avec des déchets souillés

- FC4 : UTILISER l’énergie hydraulique

- FC5 : GARANTIR la sécurité des personnels

12/ ETUDE CINEMATIQUE :

- 121/Classe d’équivalence :

On donne les classes d’équivalence (CE) suivante :

{ vérin de réglage}={ 56,57}

{ vérin de relevage}={ 54,55}

{châssis}= { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14}

{bras}= {37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,62,63}

{moteur hydraulique}= { 58,59,60}

{axe support des nucléos} = {11, 30,31,32,33,34,35,36,}

{tambour}= { 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25}

{doigt de déchiquetage+nucléo}= { 26,27,28,29.}

- COLORIER sur le schéma cinématique chaque classe d’équivalence.

-  :

| Classe d’équivalence | châssis | bras | Moteur hydraulique | Axe support | tambour | Doigt + nucléo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Couleur conseillée | Jaune | vert | orange | jaune | gris | bleu |

SCHEMA CINEMATIQUE 3D

Position normale d’utilisation : un seul doigt représenté

- IDENTIFIER les liaisons entre les différentes classes d’équivalence

- Compléter le tableau ci-contre

CONSIGNES :pour chaque liaison :

- Donner le type de la liaison.

- Donner l’orientation de la liaison par rapport aux axes du repère : (Ox) (Oy) (Oz).

- Inscrire une croix dans la case lorsqu’ il n’y a pas de relation entre les classes d’équivalence

- Les classes d’équivalence’‘vérin de réglage‘’ et ‘‘vérin de relevage’’ ne sont pas étudiées.

|  | Moteur hydraulique | Axe support | tambour | Doigt + nucléo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bras | PIVOT OZ | PIVOT OZ | PIVOT OX (3 linéaires rectilignes + 1 appui plan) |  |
| Moteur hydraulique |  |  | LINEAIRE RECTILIGNE OZ |  |
| Axe support |  |  |  | PIVOT GLISSANT OZ |
| tambour |  |  |  | LINEAIRE ANNULAIRE AXE NON PRECISE |

Vous allez étudier plus particulièrement le mécanisme de réglage de la position de l’axe support des nucléos par rapport au tambour.

- REPORTER les couleurs du tableau (DOC17/29), sur l’ extrait ci-dessous du schéma cinématique, de chaque classe d’équivalence représentée sauf la classe d’équivalence {vérin de réglage}.

e

- POSITIONNER une cote ‘‘e’’ sur le schéma cinématique ci-dessus correspondant au décalage de position entre les axes du tambour et de l’axe support des nucléos.

- MESURER sur le document DOC 22/29-DR01 la cote ‘’e’’. DONNER sa valeur

Valeur mesurée : 14.5 mm

Echelle du document :  1 : 2

Valeur réelle : 14.5 x 2 = 29 mm 				e= 29 mm

- 122/Positions d’un doigt :

Informations :

Etude des positions successives pris par un doigt de déchiquetage pour un tour du tambour lorsque la plaque d’excentricité est en position basse.

a) sur le document réponse DR01-DOC22/29 :

Position n° 1 du doigt de déchiquetage donnée

Les pièces {16,21,22,59,60,61} ont été cachées pour une meilleure lisibilité.

TRACER pour les douze positions équitablement réparties , la position du point B1, extrémité du doigt de déchiquetage. RELIER les points.

Consignes :

-pour chaque position ‘‘i’’ inscrire Bi

-exemple : position 2, inscrire B2 ; position 3, inscrire B3 etc...

b)

RELEVER les valeurs de la course du doigt rapport au tambour sur le document DR01 et DOC 26-B/28

| COMPARER les relevés des deux documents : | Valeurs mesurées sur le document DR01 | Valeurs relevées sur le document DOC 26-B/28 |
| --- | --- | --- |
| Sortie MAXI (CMAXI) | 57 | 56.5 |

Les valeurs sont très proches.

c)

RELEVER sur le document DT05 la valeur de la course des doigts de déchiquetage appelée Co

14 x 2 = 28 			Co= 28mm

TROUVER une relation entre ‘‘CMAXI ,Co et e’’ . Justifier cette relation par les valeurs numériques relevées.

CMAXI = Co + e

57 = 29 + 28 (d’après les relevées de côtes)

2. MODIFICATION DE PRODUIT :

- Rappel de la problématique : DOC 05/29

La position de l’axe support des nucléos sera réglable et définie par le constructeur. Cette variation de position permettra de régler la hauteur (H1, H2 : DOC 19/29) du doigt de déchiquetage par rapport au bâti .

- TRACER sur le document réponse DR02 (DOC 23/29) les positions du centre de l’arbre support à nucléos (1 couleur par courbe) lorsque le centre de l’axe d’excentricité prend les trois réglages possibles de la position1.

- 213/ Modifications du montage de l’excentrique sur le bras :

- VERIFIER la compatibilité de chaque pièce entre l’ancienne et la nouvelle machine en complétant le tableau ci-dessous

- Mettre une croix dans la case correspondante.

- N.B : Les pièces nouvelles sont numérotés à partir de 100

| - Pièces | - Gardées | - Modifiées | - Ajoutées/crées | - Enlevées |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Cadre support | -  |  |  |  |
| - Bras latéral 104 |  | -  |  |  |
| - Plaque de base excentrique |  |  |  | -  |
| - Rail de guidage du tambour 101 |  |  | -  |  |
| - Axe support des nucléos | -  |  |  |  |
| - Plaque d’excentricité |  |  |  | -  |
| - Couronne à denture extérieure 107 |  |  | -  |  |
| - Tambour | -  |  |  |  |
| - Rotule IGUS | -  |  |  |  |
| - NUCLEO | -  |  |  |  |
| - Axe de rotulage | -  |  |  |  |
| - Doigt de déchiquetage | -  |  |  |  |
| - Excentrique 106 |  |  | -  |  |
| - Vis pivot M20 épaulée 108 |  | -  |  |  |
| - Platine 103 |  |  | -  |  |
| - Vis M8x26 105 |  |  | -  |  |
| - Galet | -  |  |  |  |
| - Support de galet 100 |  | -  |  |  |
| - Fixation de vérin - (tige épaulée + goupille) | -  |  |  |  |
| - Vérin {56-57} | -  |  |  |  |

- 22/ CONCEPTION DE LA PLATINE.

- 221/ Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF) :

- On demande de concevoir une nouvelle platine en respectant les éléments du CdCF suivant :

- -assurer le montage de la platine sur l’excentrique conformément au fonctionnement prévue (voir chapitre 212/).

- Montage en chape entre le bras et l’épaulement de l’excentrique

- -équiper la platine de la fixation de la tige de vérin.

- 1 tige épaulée soudé sur la platine

- 1 goupille cylindrique fendue-5x40

- -adapter le montage de la frette conique existante sur la nouvelle platine (DOC 28/29)

- 1 Moyeu amovible référence MX2012040

- 1 Plateau à souder référence PS2012

- 2 Vis à tête cylindrique à six pans creux ISO 4762-M10x20-8-8

- 222/ Travail à effectuer :

- a) sur le document réponse DR03-1 & DR03-2 (DOC24/29 et 25/29) :

- COMPLETER le dessin d’ensemble en implantant la nouvelle platine ainsi que toutes les autres pièces (gardées, modifiées, ajoutées/crées). Toutes vues annexes nécessaires à la compréhension pourront être rajoutées.

- METTRE à jour la nomenclature avec les pièces de la modification.

-  : numéros repères à partir de 100, quantité, nommer les pièces

- REPERER les pièces numérotées à partir de 100 sur les différentes vues.

- c) sur le document réponse DR04 (DOC23/29):

- ETABLIR le dessin de définition de la nouvelle platine en respectant les normes en vigueur :

- -échelle, choix et type de vues le plus appropriés

- -de la cotation dimensionnelle

- -de la cotation géométrique

- -annotations générales pour la définition d’une pièce.

- FIN DE L’ACTIVITE

NE PAS IMPRIMER

POSITION DES DOIGTS

DR01

SOLIDWORKS

M.O.P.M. 07-01-09\document pdf\correction\DOC22-29 – DR01.pdf

NE PAS IMPRIMER

MONTAGE DE L’EXCENTRIQUE

SUR LE BRAS DR02

SOLIDWORKS

M.O.P.M. 07-01-09\

document pdf\

correction \DOC23-29 – DR02.pdf

NE PAS IMPRIMER

MISE EN PLAN de la platine DR04

SOLIDWORKS

M.O.P.M. 07-01-09\

document pdf\

correction\DOC23-29 – DR04.pdf

NE PAS IMPRIMER

ASSEMBLAGE de la platine DR03-01

SOLIDWORKS

M.O.P.M. 07-01-09\document pdf\correction\DOC24-29 – DR03-1.pdf

NE PAS IMPRIMER

MISE EN PLAN de la platine DR03-02

SOLIDWORKS

M.O.P.M. 07-01-09\document pdf\correction\DOC25-29 – DR03-2.pdf