## DOSSIER TRAVAIL

## Machine à tester les composants électroniques

## RDX 2400 Manipulator

Tête de test contenant les composants électroniques à tester

Position horizontale

Etude du projet

Châssis

Vérin de basculement

Bras de basculement

Chariot porte tête de test

Tige du Vérin de basculement

Pour mettre en oeuvre les modifications 1 et 4 (cf page 4 et 5), vous avez à réaliser les études suivantes :

Etude géométrique

 en fonction du nouveau vérin, vérifier que la position du nouvel axe de rotation du chariot porte tête de test permet un mouvement de basculement dans l’encombrement prévu.

Etude statique

	vérifier si l’effort de poussée du vérin est suffisante pour basculer la tête de test.

Etude cinématique

	déterminer le temps de rotation qui permet à la tête de test de passer de la position maintenance à la position travail.

	vérifier que la vitesse de rotation de la tête de test en fonction de la vitesse de sortie du vérin est compatible avec celle imposée par le cahier des charges.

Etude de Résistance Des Matériaux

- Etude et interprétation des résultats du traitement informatique pour le dimensionnement du bras de basculement.

Pour réaliser votre étude, vous utiliserez les démarches et outils de votre choix.

pour chaque étape de votre étude, vous préciserez sur le document réponse :

ce que vous cherchez

la procédure et les outils que vous avez utilisés

les étapes de résolution

les résultats obtenus.

I Etude géométrique

1.1	Vérification de la position de l’axe de rotation de la tête de test.

Un nouveau bras permet de basculer la tête de test. Il faut vérifier que la position de l’axe de rotation est inscrite dans une zone compatible avec un basculement sans collision.

Le document DR1 10/26 présente la position horizontale de la tête de test.

Sur la tête de test en position horizontale les  points A et B ont été repérés (document DR1 10/26) :

- Etablir par le tracé la position des points A et B lorsque la tête est en position verticale, appeler ces points A’ et B’.

- Vérifier que le basculement de la tête est compatible avec la limite verticale indiquée pour assurer la non collision.

II Etude statique

2 1	Déterminez l’effort maximal de poussée du vérin

Recherche de l’effort de poussée maximal appliqué sur la tige de  vérin en vue de la détermination de la vitesse de sortie de la tige du vérin.

L’étude dynamique a été faite à l’aide d’un module de calcul cinématique et dynamique couplé au logiciel modeleur 3D. Les renseignements permettant d’obtenir la courbe ci-dessous sont les suivants :

- Le poids propre des pièces n’est pas négligé, il est pris en compte lors de la saisie des données.

- Le système est considéré sans frottement.

- Le temps de simulation est de 58 secondes. La vitesse angulaire  de la tête de test est de 0,34 rd/s.

Après traitement informatique on obtient la courbe de l’effort de poussé du vérin avec en abscisse, le temps en seconde, et en ordonné, l’effort de poussée en newtons.

Norme de l’effort de poussée du vérin en N.103

Position 1

Position 3

Position 2

Temps en seconde / 10

A quel moment l’effort de poussée est-il maximal sur le bras ?

______________________________________________________________________

Quel est l’effort de poussée maximal relevé sur la courbe ?

______________________________________________________________________

Expliquez ce qui se passe dans la position 2

______________________________________________________________________

Le vérin électrique choisi par le fabriquant est un LA 34 avec un moteur standard au pas de 12 mm de chez LINAK. A l’aide du document ressource page 25/26, recherchez à l’aide de l’abaque, la vitesse de sortie en fonction de l’effort déterminé précédemment.

| Vitesse déterminée à partir de l’abaque = |  |
| --- | --- |

2.2 	Recherche des actions mécaniques appliquées au sous ensemble Tête de test dans une position quelconque.

Pour préparer la partie Résistance des matériaux, nous allons étudier la position où le bras de basculement est soumis à de la flexion pure.

On rappelle que le poids de la Tête de test est 5740 N.

X

Y

Z

Bilan des actions extérieures appliquées au sous-ensemble Tête de Test:

- Placer approximativement sur les différentes vues ci-dessous, les actions mécaniques à distance et les actions de contacts.

z

P

P

C’

D

C

G

C

G

E

E

- Compléter le tableau ci dessous

| Actions mécaniques | Point d’application ou point du support | Direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |

hypothèses :

Le problème est assimilé à un problème plan.

Les actions mécaniques sont ramenées dans le plan de symétrie du sous ensemble.

Vous avez le choix entre une résolution graphique ou analytique

Pour une résolution graphique utiliser le document DR2 15/26

Pour une résolution analytique, prendre les indications sur le document DR2 15/26 et effectuer les calculs dans le cadre ci-dessous.

Tableau des résultats



IID Vérin / tête de test II



IIC Châssis / tête de test II



IIPII

III Etude cinématique

3.1	Vérification de la vitesse angulaire de la tête de test

Le cahier des charges stipule que la vitesse angulaire de la tête de test ne doit pas  dépasser 0,05 rd/s

La vitesse maximale de sortie de tige pour le vérin LA34 avec moteur standard au pas de 12 mm est à relever sur l’abaque document ressource 25/26

Vitesse maximale de sortie de tige du vérin : __________________

Dans la position du document DR3 17/26, la tige de vérin a atteint sa vitesse de sortie maximale.

Déterminez dans cette position, la vitesse angulaire maximale de la tête de test en fonction de la vitesse linéaire maximale de la tige du vérin, pour cela :

a ) Déterminer graphiquement la vitesse tangentielle du point DBras de basculement / Châssis en rotation autour du point C. Utiliser le document DR3 17/26.

b ) Calculez la vitesse angulaire maximale de la tête de test. Les calculs seront présentés ci-dessous (données à relever sur le document DR3 17/26).

Vitesse angulaire maximale de la tête de test : ________________

La vitesse angulaire de la tête de test satisfait-elle au cahier des charges (maxi 0,05 rd/s) ?

_____________________________________________________________________

3.2	Déterminer le temps de rotation de la tête de test

Pour remplacer les butées mécaniques de déclenchement du vérin, on propose une solution de butée temporisée.

Pour permettre le réglage de cette butée temporisée, on a simulé à l’aide d’un logiciel le mouvement de la tête de test, deux points A et F ont été repérés sur la tête de test.

Le résultat de la simulation est donné ci-dessous.

Trajectoires des points

A et F

#### A

#### A

F

FA

Position  du point A / temps

Position  du point F / temps

x

y

x

y

Temps en secondes.101

A

FA

FA

A

Interprétation du diagramme :

- Les points A et F permettent de matérialiser la position de la tête de test.

Indiquer sur le diagramme de la page précédente le moment de l’accostage.

Quelle est à ce moment là, la position relative des points A et F ?

- Relever sur le diagramme le temps mis par la tête de test pour passer de la position horizontale à la position verticale.

IV Etude Résistance Des Matériaux

L’étude portera sur le bras de basculement qui assure la liaison entre la tête de test et la tige du vérin.

FTigeAxe

Trois formes de bras ont été traitées avec un logiciel de calcul par éléments finis afin de déterminer une forme adaptée aux efforts appliqués

Pour préparer le calcul, les données suivantes sont nécessaires :

L’effort appliqué sur le bras suivant les axes x et y, (question. 4.1)

La pression exercée par le moyeu expansible sur le bras, (question 4.2)

4.1 Détermination des efforts appliqués en D sur le bras.

Dy

Dx

L’étude dynamique a donné les résultats qui suivent pour l’effort appliqué en D par le vérin sur le bras. Seules les premières valeurs sont données pour l’étude, elles suffisent pour l’étude à conduire.

II D II

II Dy II

II Dx II

| #### Effort en Newtons |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Quelle est la valeur maximale de l’effort de poussée au point D sur le bras, II D II ?

______________________________________________________________________

Quelle est la valeur de la composante de cet effort sur l’axe Ox ?

______________________________________________________________________

Quelle est la valeur de la composante de cet effort sur l’axe Oy ?

______________________________________________________________________

4.2 	Détermination de la pression exercée par la bague de serrage sur le bras.

La bague de serrage assure la liaison entre le bras et la tête de test et elle a pour désignation S 400 045x075.

Rechercher page 26 du document ressource, la pression exercée par la bague sur le moyeu.

| Pression sur le moyeu à partir du tableau = |  |
| --- | --- |

Le traitement informatique étant réalisé, on obtient les résultats présentés page 22/26

  - Interprétation des résultats du traitement informatique pour différentes formes de bras.

Pièces A :

Pièces B :

Pièces C :

Les répartitions des contraintes dans les trois pièces, A, B, C sont données par les trois représentations graphiques d’iso contraintes qui suivent (unités : N / mm²).

A

B

C

Interprétation :

Quelle est la pièce subissant les contraintes les plus importantes ? classer les trois pièces par ordre croissant, de la moins contrainte à la plus contrainte. Compléter le tableau X en inscrivant 1, 2, 3 dans les cases, 1 pour la pièce la moins contrainte, 3  pour la pièce la plus contrainte.

Les trois pièces sont en acier de même caractéristiques. Qu'elle est la pièce la plus lourde? classer les trois formes par ordre croissant de la moins lourde à la plus lourde. Compléter le tableau X en inscrivant 1, 2, 3 dans les cases, 1 pour la pièce la moins lourde, 3  pour la pièce la plus lourde.

Les trois pièces sont obtenues par usinage. Quelle est la pièce dont le coût d’usinage est le moins élevé ? classer les trois formes par ordre croissant de la plus coûteuse à la moins coûteuse. Compléter le tableau X en inscrivant 1, 2, 3 dans les cases, 1 pour la pièce dont l’usinage est le moins coûteux, 3  pour la pièce dont l’usinage est le plus coûteux.

Quelle est la pièce qui vous parait la plus esthétique ? classer les trois formes par ordre croissant de la plus esthétique à la moins esthétique. Compléter le tableau X en inscrivant 1, 2, 3 dans les cases, 1 pour la pièce la plus esthétique , 3  pour la pièce la moins esthétique.

| Tableau X |  | Pièces |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| Contrainte |  |  |  |
| Poids |  |  |  |
| Coût de l’usinage |  |  |  |
| Esthétique |  |  |  |

L'équipe de Bureau d'étude, dont vous faites partie, a décidé de pondérer les critères  de la façon suivante :

| Poids : coefficient 1 | Esthétique : coefficient 3 |
| --- | --- |
| Coût de l’usinage : coefficient 2 | Contrainte : coefficient 3 |

Utilisez le tableau Y pour inscrire les valeurs pondérées affectées à chacun des critères pour chaque forme. Calculez la note pondérée qui en résulte pour chacune des formes, quelle est la solution que l'on peut retenir ?

| Tableau Y |  |  | Pièces |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeff | A | B | C |
| Contrainte |  |  |  |  |
| Poids |  |  |  |  |
| Coût de l’usinage |  |  |  |  |
| Esthétique |  |  |  |  |
|  | Total : |  |  |  |
|  |  | Choix : |  |  |