SESSION  2003

CAPLP

CONCOURS EXTERNE

Section: GENIE MECANIQUE

Option: CONSTRUCTION

ETUDE D’UN SYSTEME ET/OU D’UN PROCESSUS

TECHNIQUE

Durée: 8 heures - Coefficient: 1

Aucun document n’est autorisé

Objectif de l’épreuve:

L’épreuve a pour but de vérifier que le candidat :

- sait conduire l’analyse fonctionnelle, temporelle, structurelle d’un système     et / ou d’un processus technique, afin de pouvoir justifier ou critiquer des solutions ou des choix,

- est en mesure de proposer, à l’aide d’une représentation appropriée, des solutions nouvelles correspondant à une modification, une adaptation, un aménagement temporel ou structurel du système et / ou du processus,

- est capable de proposer des solutions dans le cadre d’un avant projet d’automatisation.

Constitution du sujet:

L’épreuve s’articule autour de 4 dossiers:

- le dossier technique (couleur blanche), documents repérés DT1 à DT11

- le sujet (couleur verte), documents repérés S1 à S11

- le dossier ressource (couleur rose), documents repérés R1 à R2

- les documents réponse (couleur jaune ou calque) repérés  DR1 à DR3

Nota : le candidat est invité à formuler les hypothèses et à choisir les données nécessaires qui ne lui seraient pas fournies dans les différents dossiers.

# SUJET

Contenu du dossier :

- texte du sujet : pages S1 à  S11

Nota :

A la fin de l’épreuve,  le candidat devra insérer dans sa feuille de copie tous les documents réponse DR1 à DR3.

Barème indicatif sur 20 points:

Caractérisation de la fonction « Soulever la pierre » . . . . . . . . . . 	2,5 points

Caractérisation de la fonction « Maintenir la pierre en position » 	2,5 points

Caractérisation du pilotage de l’ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	3 points

Analyse du comportement de l’axe de console. . . . . . . . . . . . . . . .	2 points

Avant projet : définition du système indexeur . . . . . . . . . . . . . . . . .	4 points

Dessin de définition de produit : bras de levage . . . . . . . . . . . . . . .	6 points

Nota : le candidat est invité à formuler les hypothèses et à choisir les données nécessaires qui ne lui seraient pas fournies dans les différents dossiers.

REMARQUE PRELIMINAIRE :

L’étude proposée a pour but de vérifier ou pré dimensionner les composants d’un système industriel afin de s’assurer du respect des normes de sécurité en vigueur.

Cette vérification est conduite selon une approche fonctionnelle. (Voir documents techniques DT1 et DT2)

1- Caractérisation de la fonction « Soulever la pierre »

Problématique :

L’article R238-85 du code du travail et la directive européenne correspondante stipulent : « Les différents éléments constitutifs des machines et appareils, et les liaisons entre eux, doivent pouvoir résister aux contraintes résultant de l’usage prévu par le constructeur »

Objectif :

Il s’agit de choisir une référence de chaîne C dans un catalogue constructeur dont un extrait est donné dans le document ressource R1

Données :

Dans cette étude on se place dans la situation ou le vérin d’inclinaison 7 est  bloqué. Voir dossier technique DT2, fig.1 et 2 et DT 11

On considèrera que :

- les masses propres des différentes pièces sont négligées devant la masse de la pierre.

- la masse de la pierre est : M = 400 kg

- les liaisons sont considérées comme parfaites, sans frottement

- il n’y a aucune tension dans le brin mou de la chaîne

- le rayon primitif des pignons 1et 2 : r1 = r2 = 70 mm

- les canalisations sont parfaitement souples

11- Prédétermination en tenue statique

Soit {E} = {6, 8, 9, pierre} l’ensemble cinématiquement lié à la pierre.

Soient G le centre de gravité de {E} et O2y0 l’axe du  pignon 2.

Les paramètres dimensionnels sont donnés sur le document technique DT 11.

Question 1 :

En considérant les nombre de dents respectifs des pignons 1 et 2 et leur mouvement relatif par rapport au bras 3 , établir une relation liant Ω2/3  et Ω1/3

Question 2 :

Ecrire la loi de composition des vecteurs rotation liant le bras 3, le pignon 2, et le socle 0. Déterminer ensuite le vecteur rotation de la pierre P lors de son mouvement par rapport au socle : ΩP/0. En déduire la nature du mouvement de la pierre par rapport au socle 0.

Question 3 :

Sur feuille de copie, reproduire le dessin ci-dessous et représenter l’ensemble {E} pour les positions intermédiaire et verticale (le vérin d’inclinaison 7 étant bloqué). Vérifier que la tension de la chaîne reste constante, et en déduire sa valeur, compte tenu des hypothèses énoncées précédemment.

Position horizontale

Position verticale

Position intermédiaire

Chaîne

Pignon 2

Pignon 1

Ensemble {E}

Question 4 :

Choisir une référence de chaîne adaptée (voir document ressource R1), en admettant que la tension maximale dans la chaîne ne dépasse pas le cinquième de la résistance à la rupture donnée par le constructeur. (Les effets dynamiques étant ici négligés, le coefficient de sécurité au levage est pris égal à 5)

12- Vérification dynamique de la chaîne :

Le concepteur a retenu une chaîne triple Réf. 313N.

|  | La loi de commande imputable aux temps de réponse des distributeurs est du type trapèze : tA : Durée de la phase d’accélération VP : Vitesse en régime permanent tF : Durée de la phase de freinage Tcycle : Durée totale du cycle Vmoy : Vitesse moyenne |
| --- | --- |

tA

tF

Vmoy

VP

Tcycle

Temps t

Vitesse

Question 5 :

Une première approche a été faite en estimant une mise en mouvement ou à l’arrêt lors du démarrage et du freinage sur une durée tA = tF = 0,01 s très petite devant le temps de cycle Tcycle. Pour ces durées, on peut considérer que VP = Vmoy  . Déterminer cette valeur moyenne VP = Vmoy pour les caractéristiques suivantes

- Groupe hydraulique : Débit moyen Qmoy = 14 l/mn

- Vérin de levage : diamètre du piston 70mm ; diamètre de tige 40mm ; course 200mm

Question 6 :

Quelle sera dans ces conditions la durée Tcycle  pour une course de 200mm de la tige du vérin?

Question 7 :

Le graphe représentatif de la tension de la chaîne dans les conditions de cette étude est donné document technique DT10 fig.1. Déterminer le coefficient de sécurité s1 utilisé.

Question 8 :

Le coefficient de sécurité précédent étant insuffisant, les distributeurs de levage et d’inclinaison sont remplacés par des distributeurs proportionnels associés à des générateurs de rampe afin d’éviter les à-coups lors du  démarrage et de l’arrêt. Pour chaque rampe, la pente est réglable sur le générateur de rampe. On adopte une accélération au démarrage et au freinage   = 12 cm/s2 sur un temps de cycle de Tcycle = 3,4 s.

Exprimer littéralement, en fonction de la vitesse maxi VP, les courses CA, CP, CF de la tige du vérin de levage correspondantes respectivement aux phases d’accélération, vitesse constante et freinage.

Question 9 :

En déduire la nouvelle valeur numérique  VP correspondant à cette nouvelle loi de commande et calculer le débit nominal du nouveau distributeur.

Question 10 :

On donne sur le document technique DT10 fig.2 le nouveau graphe de la tension de la chaîne correspondant à ces réglages. Quel est alors le coefficient de sécurité au levage s2 utilisé ?

2- Caractérisation de la fonction « Maintenir la pierre en position » :

Problématique :

L’article R233-95 du code du travail et la directive européenne correspondante imposent que la ventouse de préhension doit continuer à remplir sa fonction après une coupure en énergie du générateur de vide

Objectif :

Définir la pression limite d’utilisation  et  dimensionner la capacité en dépression (souvent dénommée « réserve de vide »).

Données et hypothèses générales:

- Masse maxi de la pierre: M = 400 kg

- Extrait du catalogue Ventouses Coval : document ressources R2

- Génération du vide : document technique DT5

- Maintien de la pierre par la ventouse : document technique DT6

- Dépression maxi obtenue par le venturi : pmini = 0,40 bar

- Volume mort entre ventouse et pierre : VV

- Volume du réservoir P5: VR

- Conditions de l’étude : phase de levée de la pierre - voir document technique DT2 - le plan de contact ventouse - pierre reste vertical (vérin d’inclinaison bloqué)

21- Maintien de la pierre : Voir Document Technique DT6

Lorsque le vide est créé à l’intérieur de la ventouse, celui-ci plaque la pierre sur le plateau  de la table indexable 8 ainsi que sur la lèvre supposée rigide.

Les questions 11 à 13 portent sur l’étude du non glissement et du non basculement de la pierre / plateau de la table indexable 8

211- Etude du non glissement de la pierre sur le plateau

Hypothèses spécifiques:

- Compte tenu des coefficients de sécurité utilisés et des rampes d’accélération prévues pour piloter le distributeur proportionnel ( voir partie précédente), une étude statique permet une approche acceptable du problème.

- Dans le cas de pierre d’épaisseur très faible devant les autres dimensions, on admettra que son centre de gravité est situé dans le plan de contact de la ventouse  avec la pierre, d’où la modélisation des champs de pression proposée sur le document technique DT6

- Les dimensions minimales de la pierre conduisent à choisir une ventouse forte charge pour prise verticale VC 125 Q (voir document ressource R2).

Question 11 :

Soit T la résultante de l’effort tangentiel  - situé dans le plan vertical d’appui de la pierre - que devra exercer l’ensemble 8+9 {Plateau de la table+ventouse} sur la pierre P.

O8

Pierre

G

O8



On notera 1  facteur de frottement de la pierre /plateau de la table indexable et 2 facteur de frottement de la pierre /lèvre de la ventouse. 1 = 2 = 1

Etudier l’équilibre de la pierre et en déduire la valeur de pv, en fonction de p1, p2, Sp, L, SV

212- Etude du non basculement de la pierre par rapport au plateau :

Hypothèse spécifiques:

- On se place dans le cas d’une pierre épaisse (épaisseur e non négligée)

- On suppose la pierre en équilibre et les champs de pression inchangés au niveau de la ventouse.

P2

PV

O8

G

Pierre épaisseur e

Masse = 400 kg

e/2

M

Dep/2

Diamètre du plateau : Dep

Question 12 :

Mettre en place sur une figure, au point O8 et de façon qualitative, le torseur des actions de contact exercées par le plateau de la table indexable 9 sur la pierre P. En déduire l’allure du champ de pression au contact pierre/ plateau.

Question 13 :

On se place à la limite du basculement. Dans cette configuration, les champs de pression dus à la ventouse restent inchangés, et le contact pierre/plateau se ramène à un contact ponctuel en M.

Etudier  l’équilibre de la pierre et en déduire une relation donnant l’épaisseur maximum emax en fonction de Pv, P2, SV, L et Dep

### 22- Génération du vide et utilisation de la réserve « de vide »

La pierre est maintenue en contact sur la table par l’intermédiaire d’une ventouse. Le vide nécessaire est généré par un venturi  associé à une réserve de vide ou capacité  de dépression par rapport à la pression atmosphérique (voir DT5). Cette capacité permet de manipuler plusieurs pierres avant la remise en action du venturi, suivant le processus illustré par la figure suivante :

Pression

absolue

dans la

capacité

La dépression dans la capacité doit permettre 3 manipulations sans action, du Venturi

Pmini

PMaxi

Palerte

Plimite

Déclenchement d’une alarme sonore signalant la défaillance de la chaîne de vide

Parvenu à la pression d’utilisation maxi, la capacité doit permettre 2 manipulations de la pierre

Le venturi ramène la pression à 0,40 bar

Plibération

Patm

Zone de sécurité

Parvenue à Plibération, la pierre se détache de la ventouse

0 bar

0,4 bar

1 bar

Zone d’utilisation normale

0,5 bar

Zone interdite

p1

p6

Question 14:

La capacité en dépression doit permettre d’assurer 5 prises de pierre (3 prises en fonctionnement normal et 2 prises pour la sécurité) sans intervention du Venturi.

L’évolution supposée isotherme (Pabsolue x V = Cte ) lors de la nème  prise de pierre est la suivante :

Ventouse

VV

Patm

Capacité

VR

pn

Etat initial

Capacité

VR

pn+1

Ventouse

VV

Pn+1

Etat final

1 ≤ n ≤ 5

Donner l’expression littérale de la chute de pression Δpn =pn − pn+1  en fonction de VR , VV

Question 15 :

Le document réponse DR1, représente l’évolution des pressions dans le réservoir en fonction d’une variation continue de sa capacité et selon le nombre de pierres saisies (5 prises maxi p1≤p≤p6). Déterminer sur ce document, la capacité du réservoir qu’il convient d’utiliser si l’on souhaite que, après la dernière manipulation, la pression p6 reste inférieure à 0,5 bar

Question 16 :

Pour la capacité retenue, à quelle valeur devra-t-on régler la pression d’alerte ?

3- Caractérisation du pilotage de l’ensemble :

Problématique :

L’article R233-95 du code du  travail, et la directive européenne équivalente stipulent que :

« Les appareils, machines et leurs équipements doivent être conçus, construits et commandés de telle façon que l’interruption ou la variation accidentelle ou commandée de l’alimentation en énergie ne crée pas de situation dangereuse »

Objectif :

Identifier les composants et étudier les solutions permettant d’assurer le respect total de l’article ci-dessus.

Données et hypothèses :

Dossier technique, documents  DT2, DT3, DT4, DT5

Question 17 :

Sur les schémas pneumatiques DT5, et hydraulique DT3, repérer les composants participant à la sécurité. Indiquer dans un tableau, le nom du composant, son symbole et la fonction de sécurité à laquelle il contribue :

| Composant |  | Fonctions de sécurité Porter une croix dans la case correspondante |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom du composant | Symbole | Maintien en position de la pierre sur la table | Maintien en position de la table par rapport au sol |

Porter le nombre de lignes nécessaires

Question 18 :

L’opérateur commande les déplacements des vérins de levage 4 et d’inclinaison 7, à l’aide d’un joystick intégré au boîtier de commande (voir le document technique DT2 fig.1)

Etude de la valve de priorité :

Le document DT3 intègre un distributeur hydraulique 3x2 appelé « Valve de priorité ».

A l’aide de schémas hydrauliques et électriques partiels, dessiner les distributeurs dans une position correspondant à une action de l’opérateur sur le joystick situé sur le pupitre de commande.

En déduire le rôle de la valve de priorité et définir en quoi elle participe à la sécurité.

- Analyse du comportement de l’axe de console.

Problématique :

L’article R23-85 du code du travail et la directive européenne correspondante stipulent que : les différents éléments constitutifs de machine et les liaisons entre eux doivent pouvoir résister aux contraintes résultant de l’usage prévu.

Objectif :

A partir de l’analyse du comportement sous charge maximale de l’axe de console fournie par un simulateur mécanique associé au modeleur, interpréter celle-ci et proposer des aménagements de formes de la pièce.

Données :

- Situation de l’axe de la console  dans l’assemblage: voir document DT2 fig.6, et coupe C-C du document DT9.

- Répartition des   contraintes équivalentes (Von Misés) sur la pièce : voir document DT7

- Disposition  et nature des composants de guidage ou de liaison utilisés

A

Pignon 2 SEDIS à moyeu de serrage expansible

Cordon de soudure

Appui des rondelles

Appui de la console

A

Palier applique INA à roulement auto-aligneur

Question 19 :

Modéliser, sur une représentation en perspective ou plane de la pièce, les liaisons en précisant par des symboles attachés à des surfaces, les déplacements interdits.

Par exemple :

On rappelle que  l’analyse par le logiciel ne sera possible que si la pièce est complètement immobilisée.

Question 20 :

Modéliser qualitativement sur la même représentation le chargement en précisant par des symboles attachés à des surfaces, les efforts appliqués.

Par exemple :

Question 21 :

Le matériau utilisé est un acier 10 Ni Cr 6. Sa limite élastique  après traitement est de  Re=590 MPa. Le coefficient de sécurité adopté sur ce type de construction doit être de 4. Commenter par rapport à ce critère l’image donnée document DT7

Question 22 :

Proposer par des tracés sans échelle, des aménagements de formes susceptibles de réduire les contraintes maximales dans la pièce.

5 - Avant projet : définition du système indexeur

Problématique :

L’article R233-86 du Code du travail et la directive européenne correspondante stipulent que : les éléments de machine doivent être conçus de manière telle que leur stabilité soit assurée …ce qui se traduira notamment par l’intégration de dispositif de retenue mécanique de leurs éléments mobiles instables.

Objectif de l’étude et principe de solution retenue :

Voir Document Technique DT8

Cette activité s’inscrit dans le cadre d’un travail préparatoire de recherche de solutions au problème évoqué ci-dessus. Cette recherche se fait par des tracés sommaires sur une mise en plan obtenue à partir du modèle numérique de la table et correspondant au document réponse DR2.

A partir du schéma de principe donné document DT8 , concevoir un dispositif d’indexage de la table par rapport au bras n’autorisant le mouvement de rotation de la stèle que dans une position stable donc horizontale. Dans toutes les autres positions, la rotation de la table par rapport au bras doit être interdite. En effet, le centre de gravité de la stèle G, ne se trouvant pas forcement  sur l’axe de rotation de la table, le moment du poids génère une rotation de l’ensemble table + stèle par rapport à l’axe de la table, dangereuse pour l’opérateur.

Données :

- La masse maximale de la stèle est de 400kg, la distance entre le centre de gravité G de la stèle et l’axe de rotation de la table de l’ordre de 200 mm maximum.

- La table doit pouvoir être indexée de façon discontinue sur 360° avec un doigt unique et un pas de 30° ( 12 douilles en acier traité, rapportées sur la table ).

- Le diamètre du doigt hors profil d’accrochage est de 20 mm.

- L’effort exercé par l’opérateur sur la poignée de commande varie de 10 à  80N.

- Les courbes caractérisant le ressort à utiliser sont données sur le document technique DT8.

Question 23 :

Représenter sur le document réponse  DR2 , à l’échelle 1 :2 et par des tracés éventuellement à main levée mais lisibles et en conformité avec les conventions de représentation, le mécanisme indexeur à l’aide d’une vue principale en coupe et de toute autre vue auxiliaire ( plane ou en perspective ) jugée nécessaire à la définition.

Cette étude devra clairement faire apparaître :

- la forme des profils d’accrochage sur le doigt et la douille,

- la liaison entre la douille et l’ensemble plateau + table,

- le guidage du doigt,

- le ressort de rappel correctement dimensionné,

- la poignée de commande,

- la fixation du dispositif indexeur à la console 6.

Toutes les conditions fonctionnelles nécessaires à la compréhension du fonctionnement (jeux, ajustements, courses,…) seront portées sur le dessin.

6- Dessin de définition de produit : bras de levage

Objectif de l’étude :

Il s’agit de définir complètement  et de spécifier les formes du bras repéré 1 sur le document DT9.

Cette activité constitue un travail préparatoire à la définition du modèle numérique du bras de levage. Le dessin partiel ci-après correspond à la définition des formes fonctionnelles relatives à la liaison complète et réglable du tendeur de chaîne et du bras.

Enlèvement de matière

Esquisse

Données :

- Le document DT9  correspond à une  mise en plan issue du modèle numérique et relative au sous-ensemble bras de levage.

- Le brut de la pièce est obtenu à partir d’un tube rectangulaire soudé en acier S235 de section 200 x 150 et d’épaisseur 8.

- Les usinages sont obtenus avec des moyens conventionnels.

Question 24 :

Dans le cadre du travail préparatoire à la définition du modèle numérique représenter sur le document réponse DR3 (calque format A2), à la même échelle que le document DT9 , le bras à l’aide de 3 vues (vue de face, vue de dessus en coupe et vue de gauche ). Toutes les formes doivent être définies, les cordons de soudure doivent être représentés.

Question 25 :

Installer sur le dessin de la pièce toutes les spécifications dimensionnelles, géométriques et micro-géométriques permettant de définir les groupes fonctionnels liés aux fonctions mécaniques élémentaires suivantes :

- guidage en rotation du bras par rapport au socle,

- liaison de la tige du vérin de levage et du bras.

Question 26 :

Installer toutes les spécifications dimensionnelles et géométriques permettant de définir la position relative des deux groupes fonctionnels entre eux.

# DOSSIER TECHNIQUE

Contenu du dossier :

- Présentation de la table  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	 . . . . 	DT1 à DT2

- Schéma de la partie   hydraulique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	DT3

- Schémas de la partie électrique (document format A3). . . . . . . 	DT4

- Installation pneumatique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	DT5

- Pressions relatives de maintien de la pierre . . . . . . . . . . . . . . . .	DT6

- Contraintes dans l’axe de la console . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	DT7

- Eléments d’indexage de la table  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	DT8

- Mise en plan du bras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	DT9

- Tension dans le  brin tendu de la chaîne . . . . . . . . . . . . . . . . . .	DT10

- Schéma de principe du manipulateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	DT11

DT1

1-PRESENTATION (voir document DT2 fig.1)

La société FERGEAU implantée en Bretagne, développe depuis des années des biens d’équipement relatifs à l’industrie granitière .

Pour satisfaire les besoins de sa clientèle, FERGEAU propose une meuleuse hydraulique portative accompagnée d’accessoires dont un manipulateur de stèles, objet de l’étude.

Les stèles sont des plaques de marbre ou de granit (de 6 à 10 cm d’épaisseur et pouvant atteindre la masse de 400 kg), destinées à recevoir des textes et des motifs ornementaux réalisés par abrasion.

Les chants de cette pierre sont polis à l’aide de la  meuleuse hydraulique portative, le manipulateur a donc pour fonction :

- de déplacer et positionner la stèle par rapport à l’opérateur, pour lui faciliter les opérations à réaliser,

- de maintenir la stèle  en toute sécurité dans la position choisie, pendant le travail.

Ce produit est réalisé à raison d’une moyenne de 10 unités par an.

Trois déplacements indépendants peuvent être donnés à la pierre :

- élévation et inclinaison réalisées à l’aide de deux vérins hydrauliques,

- orientation réalisée manuellement.

2- DESCRIPTION FONCTIONNELLE - ANALYSE PREVISIONNELLE DES RISQUES (Voir document DT2 fig. 1 à 6)

Une étude préalable (AMDEC Produit) a permis de mettre en évidence les risques potentiels les plus graves, de nature à compromettre la sécurité de l’utilisateur.

FP : Amener et maintenir la pierre dans la position souhaitée par l’opérateur

Sous-Fonctions

Fonctions techniques

Causes principales de dégradation des fonctions

Utiliser l’adhérence sur la

table 8 par ventouse 9

Maintenir la pierre

Détérioration ventouse

Chute ou manque de vide

Utiliser rotation manuelle de la table 8 indexable  en position

Orienter la pierre

Rupture indexeur

Utiliser vérin d’inclinaison  7

+ pignon (1+2) et chaîne + console 6

Chute ou manque de pression hydraulique

Rupture de chaîne

Incliner la pierre

Utiliser vérin de levage 4 +Bras articulé 3

Elever la pierre

Chute ou manque de pression hydraulique

DT2

Remarque importante : Certaines couleurs ont été changées, pour améliorer la lisibilité de l’image

Présentation de l’ensemble étudié

Position autorisant l’orientation manuelle (stèle horizontale)

Fig.31

Madriers supports

Position de prise ou dépose de la stèle (verticale)

Le dispositif d’indexage angulaire de la table n’est pas représenté

Fig.2

Vérin de levage 4

Vérin d’inclinaison 7

INCLINAISON

ELEVATION

ORIENTATION

Socle 0

Bras 3

Console  6

Table indexable  8

+ Ventouse 9

Stèle 5

Groupe hydraulique + Partie commande

Meuleuse

Fig.1

Pupitre de commande (Joystick+...)

Axe de console 10

Fig.6

Fig.4

Représentations  partielles

La tige du vérin d’inclinaison incline la console et la table par l’intermédiaire d’une transmission pignons (1, 2) et chaîne

Bras 3 immobilisé par le vérin de levage 4

Console 6

Pignon 1

Pignon 2

Fig.5

Chaîne

Vérin d’inclinaison 7

DT3

###### Schéma hydraulique

Meuleuse Hydraulique

Valve de

priorité

Bloqueurs

associés

aux vérins

Pompe

Groupe hydraulique existant

Bloc de commande  hydraulique

Réservoir d’huile

Distributeurs CHAPEL

Vérin de levage 4

Vérin d’inclinaison 7

230V / 400V

24V AC

Transformateur

LEGRAND

BP Saisir

la Stèle

BP Lâcher

la Stèle

JOYSTICK

CommutateurMarche/Arrêt groupe

KMG

0V

Arrêt d’urgence

KMVE+

KMVE-

RMO

KMMO

RDE

KMDE

RHZ

KMHZ

RVT

KMVT

LEGENDE :

KMG :   Contacteur  Marche groupe.

KMVE+ :Contacteur  Marche Ventouse.

KMVE-:  Contacteur Arrêt Ventouse.

KMMO : Contacteur Monter la Stèle.

KMDE :  Contacteur Descendre la Stèle.

: Pupitre de commande.

KMHZ : Contacteur Mise à l’Horizontale.

KMVT : Contacteur Mise à la Verticale.

RMO : Relais Montée.

RDE :Relais Descente.

RHZ : Relais Horizontal.

RVT : Relais Vertical.

SCHEMAS ELECTRIQUES

DT4

DT5

 Composants :

P10. Vacuostat à 2 seuils de pression (Pmini / PMaxi).

P1. Vanne d’isolement (commande manuelle).

P2. Distributeur 3/2 bistable (commande électrique).

P3. Venturi

P4. Silencieux d’échappement.

P5. Réserve de vide (capacité de dépression)

P6. Distributeur 3/2 bistable (commande électrique).

P7. Filtre.

9. Ventouse.

P8. Vacuostat à 1 seuil de pression (pression alerte).

P11. Alimentation électrique.

P12. Sirène d’alarme.

P13. Pupitre de commande sur boîtier pendant

 Génération du vide :

32545

P5

RESERVE

de

VIDE

P1

P2

P3

P4

P6

P8

P10

P12

P13

P7

9

SCHEMA PNEUMATIQUE

Alimentation

électrique.

P11

+              -

DT6

# MAINTIEN D’UNE  PIERRE MINCE (type stèle)

Dep

dip

Plateau de table indexable 8

Pierre P

Ventouse 9

Surface active SV

Contact surfacique annulaire

plateau /pierre, aire: SP

Facteur de frottement 1

Diamètre extérieur Dep=580 mm

Diamètre intérieur dip= 350 mm

Contact linéique circulaire

ventouse /pierre, longueur: L

Facteur de frottement 2

P1

P2

PV

O8

Représentation de la répartition des pressions sur la pierre (pressions relatives par rapport à la pression atmosphérique) – L’épaisseur de la pierre est faible devant les autres dimensions

Simulation axe-Comportement : Statique Contrainte Nodale

Unités : N /m2

Les franges de couleur donnent le niveau de la contrainte équivalente ( Von Misés ) en Pa  ( 1 MPa = 106 Pa )

COMPORTEMENT SOUS CHARGE STATIQUE MAXIMALE  DE L’AXE CONSOLE

Contraintes équivalentes

Critère de Von Misès

Unités : Pa

DT7

MANIPULATEUR DE STELES

DOSSIER TECHNIQUE

DT7

Contrainte  maxi en fonction du diamètre du fil

Nombre de spires en fonction du diamètre du fil pour une raideur constante de 1,4 N/mm

Nbre de

spires n

MPa

Comportement du ressort

Diamètre du fil (mm)

COURBES OBTENUES POUR :

Acier C60 trempé et revenu

Rpg=290MPa     G=82000MPa

Raideur k=1,4 N/mm

F Maxi = 80N (spires jointives)

Diamètre intérieur = 21 mm

G

Plateau +Table

Stèle

Doigt

unique

12 douilles insérées dans la table

Ressort

Poignée de commande

Table déverrouillée

( stèle horizontale )

Table verrouillée

( stèle non horizontale )

« Accrochage » des profils du doigt et de la douille

G

F

DT8

DT9

DT10

TENSION DE LA CHAÎNE

TMaxi= 27950 N

Fig.1 : Graphe de la tension de la chaîne pour les conditions:

- Durée d’accélération ou de freinage tA = tF = 0,01s

- temps de cycle de Tcycle

TMaxi = 17750 N

Fig. 2 : Graphe de la tension de la chaîne pour les conditions:

- accélération au démarrage et au freinage   = 12 cm/s2

- temps de cycle de Tcycle = 3,4 s.

DT11

Pignon 1

Pignon 2

Chaîne

Bras 3

Vérin d’inclinaison  7

Vérin de levage 4

Socle  0

Console 6

Table indexable  8+ Ventouse 9

Pierre

Indexeur

O0

O1

O2

O8

Schéma de principe du manipulateur

Commentaires :

Liaison pivot entre le pignon 1 et le socle 0

Liaison pivot entre le bras 3 et le socle 0

Ro : repère lié au socle ; R3 : repère lié au bras

R6 : repère lié à la console ; R8 : repère lié à la table

O2

Rayon primitif du pignon 2

r2 = 70 mm

Chaîne

O2G = 200 mm

G : Centre de gravité de l’ensemble :

Pierre+ Table 8+ Console équipée 6+ Ventouse 9

G

TMaxi = 17750 N

## DOSSIER RESSOURCE

Contenu du dossier :

- document constructeur « Chaînes triples » : . . . . . . . . . .	R 1

- document constructeur « Ventouses» : . . . . . . . . . . . . . .	R 2

# CHAINES A ROULEAUX

## Type B - série européenne

triple

### EXTRAIT DE CATALOGUE

| Références #### SEDIS | Pas mm | Résistance à la rupture mini en kN |
| --- | --- | --- |
| 303N | 9.525 | 24.9 |
| 307N | 12.70 | 44.5 |
| 311N | 15.875 | 66.7 |
| 313N | 19.05 | 86.7 |
| 315T | 25.40 | 160 |
| 317T | 31.75 | 250 |
| 318T | 38.10 | 425 |
| 320T | 44.45 | 530 |
| 322T | 50.80 | 670 |
| 323T | 63.50 | 950 |
| 324T | 76.20 | 1500 |

VENTOUSES FORTES CHARGES SERIE VC, SPL

Caractéristiques dimensionnelles:

| Modèles | A (mm) | F (mm) | H (mm) | B (mm) | d (mm) | D (mm) | Masse kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # VC 75 | 149 | 14 | 57 | - | 10.5 | M22 | 1 |
| VC 95 | 250 | 16 | 65 | 85 | 10.5 | M22 | 1.2 |
| VC 119 -2 | 311 | - | 65 | - | 10.5 | M22 | 1.65 |
| SPL 340 | 340 | 15 | 32 |  |  | 300 | 5.5 |
| SPL 400 | 400 | 25 | 46 |  |  | 300 | 7.6 |
| SPL 500 | 500 | 25 | 46 |  |  | 400 | 12 |
| VC 95 Q | 254 | 25 | 44 | N8 | 10.5 | 114 | 1.1 |
| VC 125 Q | 330 | 25 | 44 | M10 | 10.5 | 206 | 1.9 |

Spécifications:

| Ventouses | SPL | VC |
| --- | --- | --- |
| Matières | NBR NITRILE | NEOPRENE |
| Inserts | Acier | Aluminium |

## DOCUMENTS REPONSE

Contenu du dossier :

- Questions 15 et 16		 	document réponse DR1

- Question 23			 	document réponse DR2

- Questions 24 -25 - 26 	 	document réponse DR3

Nota : à la fin de l’épreuve,  le candidat devra insérer dans sa feuille de copie  les documents réponse DR1 à DR3.

DR1

DETERMINATION D’UNE CAPACITE DE RESERVOIR

Question 15 : Choix du réservoir :

P4

P5

P2

P1

P3

P6

15 dm3

30 dm3

50 dm3

20 dm3

Cocher la capacité choisie        

Question 16 :

Palerte =

Pression d’alerte : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

DR2