Session 2001

Document : 1 /14

BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E3 - Unité : U 33

Définition de produit industriel

Durée : 4 heures								   Coefficient : 2

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 13 :	Analyser une pièce

C 21 :	organiser son travail

C 32 :	Produire les dessins de définition de produit

S 1 :	Analyse fonctionnelle et structurelle

S 3 :	représentation d'un produit technique

S 4 :	comportement des systèmes mécaniques – Vérification

et dimensionnement

S 5 :	Solutions constructives – Procédés – Matériaux

S 6 :	Ergonomie – Sécurité

Ce sujet comporte :

 Un dossier constitué de 14 documents  repérés de 1/14 à 14/14

 Un compact Disc.  contenant le fichier en mode assemblage :

Marteau Perforateur.SLDASM

Documents à rendre par le candidat ( y compris ceux non exploités par le candidat ) :

- Une sauvegarde sur disquette  du fichier CAPOT2.SLDDRW

- Une sortie imprimante  du dessin géométral

- Une sortie imprimante  du dessin de définition

- Une fiche de suivi  signée par le candidat et le surveillant

- Une fiche de brème de notation 

Ces documents ne porteront pas l'identité du candidat, ils seront agrafés à une copie d'examen par le surveillant

Calculatrice autorisée; documents personnels autorisés.

Document : 2/14

Documents remis au candidat :

###### Première Partie

Dossier technique

- Mise en situation (document : 4/14)

- Fonctionnement de l’appareil (document : 5/14)

- Utilisations (document : 6/14)

- Dessin du sous-ensemble  Boîtier mécanique  + nomenclature (document : 7/14)

- Modèle virtuel 3D du sous-ensemble  Boîtier mécanique  (document : 8/14)

- Définition du produit : Capot2 (document : 9/14)

- Groupes fonctionnels de surfaces : Capot2 (document : 10/14)

Deuxième Partie

Dossier de travail

- Travail à effectuer (document : 12/14)

Document : 3/14

DOSSIER TECHNIQUE

Document : 4/14

MISE EN SITUATION

Le marteau perforateur PH 350 AEG permet d’effectuer des opérations de burinage et de perçage avec percussion ou de perçage sans percussion.

Document : 5/14

FONCTIONNEMENT

Cette machine fonctionne selon le principe de la percussion électro-pneumatique.

Une force de percussion élevée

Elle est assurée par un piston compresseur 6 en mouvement alternatif qui projette, grâce à un coussin d’air, un piston bélier 5 sur une enclume 22

Le coussin d’air permet un travail pratiquement sans à-coups et réduit considérablement la force que doit déployer l’opérateur ainsi que les vibrations qu’il doit subir :  Norme ISO –2et3 (mesurage des vibrations au niveau des poignées : marteaux burineurs et marteaux perforateurs).

Une sécurité d’utilisation :

L’engrenage est équipé d’un accouplement de sûreté 21 qui entre en action dès que l’outil bloque et qui protège ainsi la machine et l’opérateur. Norme ISO 8569

(mesurage et évaluation des chocs mécaniques sur les équipements sensibles dans le bâtiment)

Document : 6/14

TROIS UTILISATIONS

BURINAGE

PERÇAGE AVEC PERCUSSION

PERÇAGE SANS PERCUSSION

Document : 9/14

DEFINITION DU PRODUIT

CAPOT 2

I/ Etude des groupes fonctionnels de surfaces :

| Groupe fonctionnel de surfaces | Pièces en contact |  | Fonction technique |
| --- | --- | --- | --- |
| GFS 1 | 2 | 1,(24),39,40 | Assemblage du Capot 2 sur le Boîtier 1 : - Appui plan + centrage court - Orientation géométrale - Maintien |
| GFS 2 | 2 | 3,(35),39 | Assemblage du Nez 3 sur le Capot 2 : - Appui plan + centrage court - Maintien |
| GFS 3 | 2 | 37,(26) | Guidage de la roue intermédiaire : - Pivot |

II/ Relations entre groupes fonctionnels de surfaces :

| Relation entre groupes fonctionnels | Symbole | Fonction technique |
| --- | --- | --- |
| GFS 2 / GFS 1 | R1 | Positionnement du Nez 3 par rapport au Boîtier 1 |
| GFS 3 / GFS 1 – GFS 2 | R2 | Positionnement de la Roue intermédiaire 37 par rapport au Pignon moteur 36 |

Document : 10/14

GROUPES FONCTIONNELS DE SURFACES

GFS 1

R1

GFS3

R2

# GFS2

GFS 2

Document : 11/14

DOSSIER TRAVAIL

Document : 12/14

TRAVAIL A EFFECTUER

Définition du Capot Rep .2

En vous aidant du présent dossier, en utilisant les fichiers du modèle virtuel 3D de l’ensemble, il vous est demandé de réaliser :

- La mise en plan du Capot Rep. 2

- Une sortie papier en 2 exemplaires dont un est destiné au travail préparatoire de recherche de cotation.

- La cotation de définition du produit fini.

Démarche :

I/ Contrôle de début de session :

Effectuer les opérations demandées sur la fiche de suivi.

II/ Géométrie de la pièce :

Réaliser une mise en plan du Capot sur format A3h en effectuant le choix des vues , coupes, sections et toutes autres vues que vous jugez nécessaires pour définir parfaitement les formes.

III / Cotation de définition :

En vous aidant des documents du présent dossier, réaliser la cotation de définition du Capot :

- cotation dimensionnelle avec les tolérances

- spécifications de forme

- spécifications de position (sans indication de la valeur numérique)

- états de surface

puis,

- compléter le cartouche

- indiquer le numéro de candidat au-dessus de ce cartouche.

Travail à remettre :

 Une sauvegarde sur disquette 

Fichier : CAPOT2.SLDDRW

 Une sortie imprimante  du dessin géométral

 Une sortie imprimante  du dessin de définition

 La fiche de suivi 

Document : 13/14

FICHE DE SUIVI

(à remettre au surveillant, puis à joindre à la copie)

CANDIDAT N° :………………………..

I / Début de session :    (cocher les opérations effectuées)

- Contrôle du contenu du CD contenant le fichier

Marteau Perforateur.SLDASM                        

- Création du répertoire  U33  sur le disque dur                                         

- Copie du contenu du CD dans le répertoire  U33  (modifier l’attribut <lecture seule>)                                                                                               

II/ Définition du produit :    (noter les incidents et les interventions)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III/ Fin de session :    (cocher les opérations effectuées)

- Copie du contenu du répertoire de travail sur le support de sauvegarde fourni

(  ou  )                                                                                                       

- Vérification du contenu de ce support de sauvegarde                                    

- Sortie du logiciel                                                                                            

- Sortie du système                                                                                           

- Remise des sorties imprimante                                                                       

Nom du surveillant :…………………………………            Signature :

Date :…………………………..                      Signature du candidat :

Document : 14/14

BARÈME DE CORRECTION

( à joindre à la copie)

CANDIDAT N° :………………………..

I/ Géométrie :

- Choix judicieux des vues :      …………………………………….          /6

- Modifications ou compléments apportés à la mise en plan fourni par le

logiciel afin de respecter rigoureusement les normes de représentation en

vigueur NF E 04 520                 …………………………………….          /3

II/ Cotation de définition du CAPOT2 :

- GFS1                                             …………………………………..        /16

- GFS2                                             …………………………………..        /6

- GFS3                                             …………………………………..        /6

- Relation GFS1/GFS2                   …………………………………..        /3

NOTE : /40