Mécanisme de manœuvre d’aiguilles pour voie ferrée

Ce dossier comporte :

- Présentation – Mise en situation du mécanisme	DT 1

- Graphe des interacteurs – Extrait du cahier des charges	DT 2

- FAST partiel simplifié de FP 1	DT 3

- Réalisation de FP 1 – Principe de fonctionnement – Schéma 	DT 4

- Phases de fonctionnement	DT 5 et DT 6

- Présentations de l’actionneur et du limiteur de couple	DT 7

1 – Présentation – Mise en situation du mécanisme

Le mécanisme électromécanique présenté permet la manœuvre électrique des aiguilles de voie ferrée (aiguillage) et leur calage en fin de course.

Il est utilisable sur tous les types de voies : des voies de service jusqu’aux itinéraires de voies parcourues à très grande vitesse (T.G.V.).

MECANISME DE MANŒUVRE D’AIGUILLES

Aiguilles

Tringle de manoeuvre

Voie ferrée

Bras de manoeuvre

Levier de manœuvre manuelle (verrouillable)

Bras de manœuvre réglable

Boîtier  + Capot protecteur

Connecteur étanche (10 ou 24 broches)

Remarques :

- Si l’aiguillage est prévu pour être franchi à une vitesse inférieure à 40 km/h, le mécanisme assure l’immobilisation des lames (le contrôle de leur position est assuré par des capteurs appelés « contrôleurs d’aiguilles »).

- Si l’aiguillage est franchi à une vitesse supérieure à 40 km/h, le système contrôle leur position et l’immobilisation des lames est renforcé par un mécanisme de blocage spécifique.

2 – Graphe des interacteurs – Extraits du cahier des charges

C 5

C 4

C 3

C 2

C 1

FP 1

FP 2

Personnel de régulation de trafic

Aiguilles

Voie

ferrée

Energie élec.

Mécanisme de manœuvre d’aiguilles

Personne malveillante

Milieu environnant

Poste de commande (d’aiguillages)

| Fonctions de service |  | Critères | Niveaux |
| --- | --- | --- | --- |
| FONCTIONS TECHNIQUES | FP 1 : permettre la manœuvre des aiguilles (aiguillage) à distance | Course réglable | Longueur réglable |
|  |  |  | 60°≤ Déb. angulaire bras ≤ 75° |
|  |  | Effort de manœuvre | F MIN. ≥ 400 daN |
|  |  | Vitesse tringle de manoeuvre | V MAX. ≤ 0,1 m.s -1 |
|  |  | Temps T de manœuvre | T ≤ 4 secondes |
|  |  | Effort maintien du calage |  |
|  | FP 2 : permettre la manœuvre des aiguilles (aiguillage) manuellement | Effort de manœuvre |  |
|  |  | Effort maintien du calage |  |
|  |  | Effort physique demandé |  |
| CONTRAINTES | C 1 : s’adapter aux aiguilles | Liaison aiguilles / tringle de manœuvre |  |
|  | C 2 : être alimenté en énergie électrique | Connexion 10 ou 24 broches |  |
|  |  | Etanchéité |  |
|  | C 3 : s’adapter à la voie ferrée | Encombrement |  |
|  |  | Poids |  |
|  | C 4 : résister aux actes de vandalisme | Inviolabilité |  |
|  |  | Verrouillabilité |  |
|  | C 5 : résister au milieu environnant | Espacement visites entretien |  |
|  |  | Durée de vie |  |

3 – FAST partiel simplifié de FP 1

FP 1 Permettre la manœuvre des aiguilles à distance

FT 1 Déplacer les aiguilles

FT 11 Transmettre l’énergie nécessaire aux aiguilles

FT 111 Alimenter en énergie élec.

FT 112 Transformer l’énergie élec. en énergie méca.

FT 113 Éviter les surcharges en limitant le couple MAX.

FT 114 Adapter l’énergie méca.

FT 12 S’adapter aux aiguilles

FT 2 Caler les aiguilles

FT 3 Fournir les infos. Au poste d’aiguillage

4 – Réalisation de FP 1 – Principe de fonctionnement - Schémas

Dispositif de manœuvre manuelle NON ÉTUDIÉ

Lyre

Moteur électrique triphasé

230/400 V 50 Hz

Bras de manœuvre réglable

Limiteur de couple à friction

Accouplement élastique

Y

X

Réducteur à engrenages

Couronne - maneton

Tête de manœuvre

Lyre (forme simplifiée)

Le moteur électrique, par l’intermédiaire de l’accouplement élastique, entraîne le limiteur de couple solidaire de l’arbre d’entrée du réducteur. À la sortie du réducteur, la couronne-maneton entraîne en rotation le galet qui, engagé dans la lyre de la tête de manœuvre, permet la rotation de celle-ci :

Galet

Axe de rotation Galet / Couronne-maneton

Lyre (forme simplifiée)

Axe de rotation Tête de manœuvre / Bâti

Axe de rotation Tête de manœuvre / Bâti

C

D

Vue F Voir schéma DT 5 DT 6

y

x

Tringle de manœuvre

Ensemble Lyre + Tête de manœuvre + Bras de manoeuvre

Réducteur à 4 engrenages

M

Limiteur de couple à friction

(avec accouplement élastique)

Galet

Actionneur

Bras

Tête

Lyre

Couronne

maneton

A

O

Le bras de manœuvre, solidaire de la tête de manœuvre, pivote et entraîne la tringle de manœuvre.

| Caractéristiques Réducteur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Engrenage | Pignon | Roue | Module |
| 1 | 17 dents | 58 dents | 1,25 |
| 2 | 12 dents | 60 dents | 1,50 |
| 3 | 10 dents | 56 dents | 2,00 |
| 4 | ? | ? | 3,00 |
| Rendement d’un engrenage : 0,95 |  |  |  |

SCHÉMA CINÉMATIQUE SIMPLIFIÉ

Échelle non respectée

Chaîne cinématique de transmission de puissance :

Actionneur

Accoupl. élastique

Limiteur de couple

Réducteur

Galet

Ensemble

Lyre + tête de manœuvre + bras de manoeuvre

5 – Phases de fonctionnement

Le mouvement d’une position extrême à l’autre se décompose en TROIS PHASES :

→ Première phase – Zone de calage « Début de manœuvre »

Lors de la rotation de la couronne-maneton (solidaire de l’arbre de sortie du réducteur), le galet d’entraînement engagé dans la lyre décrit une course angulaire de 26° dans l’évidement pratiqué dans cette pièce sans que celle-ci soit entraînée.

Nous sommes en zone de calage « Début de manœuvre » : le bras de manœuvre n’est pas entraîné en rotation :

Zone de calage

« Début de manœuvre »

A

B

x

z

Galet

Sens rotation Couronne-maneton

O

C

D

Couronne-maneton

Tête + bras de manœuvre

Vue suivant F (DT 4)

Lyre

O : centre de la rotation de tête + bras de manœuvre / bâti

A : point d’ancrage tringle de manœuvre / tête + bras de manœuvre

B : point de contact du galet / tête+ bras de manœuvre

C : centre de la rotation de couronne-maneton / bâti

D : centre de la rotation du galet / couronne-maneton

→ Deuxième phase – Rotation du bras de manœuvre

En poursuivant sa rotation, le galet solidaire de la couronne–maneton va entraîner en rotation la lyre qui entraîne à son tour la tête de manoeuvre et le bras de manœuvre.

A

x

z

Galet

Sens rotation Couronne-maneton

O

C

B

Couronne-maneton

Tête + bras de manœuvre

D

Vue suivant F (DT 4)

Lyre

O : centre de la rotation de tête + bras de manœuvre / bâti

A : point d’ancrage tringle de manœuvre / tête + bras de manœuvre

B : point de contact du galet / tête+ bras de manœuvre

C : centre de la rotation de couronne-maneton / bâti

D : centre de la rotation du galet / couronne-maneton

→ Troisième phase – Zone de calage « Fin de manœuvre »

Lorsque la lyre est arrivée en bout de course, le galet décrit une course angulaire de 26° dans l’évidement pratiqué dans la lyre sans que celle-ci ne soit entraînée.

Nous sommes en zone de calage « Fin de manœuvre ».

L’arrêt de la rotation de la couronne–maneton s’effectue après avoir effectué une course angulaire α totale de 256° : α = angle calage « Début de manœuvre » 26° + angle manœuvre 204° + angle calage « Fin de manœuvre » 26°

6 – Présentation de l’actionneur et du limiteur de couple

# Présentation de l’actionneur : moteur électrique triphasé 230/400 V 50 Hz

Bride d’accouplement

(en liaison complète avec le corps du limiteur par l’intermédiaire des trois cylindres antivibratoires)

## Présentation du limiteur de couple

Le limiteur de couple à friction assure la transmission de la puissance de l’actionneur au réducteur (voir DT 4) ; il permet d’éviter, en cas d’arrêt ou de blocage mécanique, toute détérioration du mécanisme sous l’effet de l’actionneur.

Remarque : l’accouplement élastique (trois cylindres antivibratoires en caoutchouc) permet de compenser d’éventuels défauts d’alignement entre arbre moteur et arbre récepteur (entrée du réducteur) et d’éviter les à-coups de transmission.

Corps du limiteur (en liaison complète avec la bride d’accouplement moteur par l’intermédiaire des trois cylindres antivibratoires)

Arbre récepteur (en liaison complète avec l’arbre d’entrée du réducteur)

Accouplement élastique : trois cylindres antivibratoires (caoutchouc)