Moteurs LS – IP 55 – 50 Hz – Classe F – ΔT 80 K – 230 V Δ / 400 V Y

| Type | Puissance nominale a 50 Hz | Vitesse nominale | Intensite nominale | Facteur de puissance | Rendement | Courant dem. / Courant nom. | Masse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM kW | NM t.min-1 | IN (400 v) A | cos φ | n % | ID / IN | IM B3 kg |
| LS56 L | 0.09 | 2740 | 0.3 | 0.75 | 60 | 4.2 | 3.8 |
| LS56L | 0.12 | 2760 | 0.46 | 0.70 | 56 | 3.9 | 3.8 |
| LS63 E | 0.18 | 2790 | 0.5 | 0.75 | 67 | 5.5 | 4.8 |
| LS63E* | 0.18 | 2790 | 0.5 | 0.75 | 67 | 5.5 | 4.8 |
| LS63 E | 0.25 | 2800 | 0.7 | 0.75 | 68 | 6.8 | 6 |
| LS63E' | 0.25 | 2800 | 0.7 | 0.75 | 68 | 6.8 | 6 |
| LS71 | 0.37 | 2800 | 0.95 | 0.80 | 68 | 4.8 | 6.4 |
| LS71 L | 0.55 | 2800 | 1.35 | 0.80 | 75 | 5 | 7.3 |
| LS71 | 0.75 | 2810 | 1.8 | 0.82 | 75 | 6 | 8.3 |
| LS 80 L | 0.75 | 2840 | 1.6 | 0.87 | 76 | 5.9 | 9 |
| LS80 L | 1.1 | 2845 | 2.3 | 0.86 | 79.5 | 6.7 | 10.5 |
| LS80L | 1.5 | 2850 | 3 | 0.88 | 81.5 | 7.5 | 11.5 |
| LS90S | 1.5 | 2870 | 3.2 | 0.82 | 82 | 7 | 15 |
| LS90L | 1.8 | 2850 | 3.6 | 0.89 | 82 | 7.8 | 16 |
| LS90 L | 2.2 | 2850 | 4.3 | 0.90 | 82 | 7.5 | 18 |
| LS100L | 3 | 2860 | 6.3 | 0.83 | 82 | 7.6 | 21 |
| LS 100 L | 3.7 | 2870 | 7.8 | 0.84 | 81 | 8.6 | 23 |
| LS112 M | 4 | 2840 | 8.1 | 0.86 | 83 | 8 | 26 |
| LS112MG | 5.5 | 2925 | 11.1 | 0.85 | 84 | 8.1 | 36 |
| LS 132 S | 5 5 | 2925 | 11.1 | 0.85 | 84 | 8.1 | 37 |
| LS 132 S | 7.5 | 2920 | 15 | 084 | 86 | 8 | 48 |
| LS132M | 9 | 2945 | 17 | 0.87 | 87 | 8 | 58 |
| LS132M | 11 | 2940 | 20.7 | 0.87 | 88 | 8.5 | 72 |
| LS160 MP | 1 1 | 2935 | 20.4 | 0.87 | 89.5 | 8.5 | 60 |
| LS160MP | 15 | 2935 | 27,6 | 0.87 | 90 | 8.5 | 70 |
| LS160 L | 18.5 | 2940 | 33,1 | 0,89 | 90.6 | 8.2 | 105 |
| LS180MT | 22 | 2945 | 40.2 | 0.87 | 90.7 | 8.7 | 114 |
| LS 200 LT | 30 | 2950 | 50.9 | 0.92 | 92.5 | 9.2 | 160 |
| LS 200 L | 37 | 2960 | 63.5 | 0.91 | 92.5 | 8.4 | 185 |

Cotes d’encombrement (dimensions en mm)

| Type | F | GD | D | G | E O | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LS56 L | 3 | 3 | 9 j6 | 7 | 20 4 | 10 |
| LS63 E1 | 4 | 4 | 11 j6 | 8.5 | 23 4 | 10 |
| LS71 L | 5 | 5 | 14 j6 | 11 | 30 5 | 15 |
| LS 80 L | 6 | 6 | 19 j6 | 15.5 | 40 6 | 16 |
| LS 90 S/L | 8 | 7 | 24 j6 | 20 | 50 8 | 19 |
| LS100 L | 8 | 7 | 28 j6 | 24 | 60 10 | 22 |
| LS 112 M/MG/MU | 8 | 7 | 28 j6 | 24 | 60 10 | 22 |
| LS132S/M | 10 | 8 | 38 k6 | 33 | 80 12 | 28 |
| LS 160 M/L/MP/LR | 12 | 8 | 42 k6 | 37 | 110 16 | 36 |
| LS 180 MT/LR/L | 14 | 9 | 48 k6 | 42.5 | 110 16 | 36 |
| LS 200 LT/L | 16 | 10 | 55 m6 | 49 | 110 20 | 42 |
| LS 225 ST/MR/MK/M | 18 | 11 | 60 m6 | 53 | 140 20 | 42 |
| LS 250 MP/MT | 18 | 11 | 65 m6 | 58 | 140 20 | 42 |
| LS 250 MK | 18 | 11 | 65 m6 | 58 | 140 20 | 42 |
| LS 280 SP/MP | 20 | 12 | 75 m6 | 67.5 | 140 20 | 42 |
| LS280MK | 20 | 12 | 75 m6 | 67.5 | 140 20 | 42 |