DOCUMENT REPONSE 1

Question 1.1 : analyse du fonctionnement de la P.O.

  - Fonctionnement du berceau

Valeur du pas de rotation du berceau:

D'après le Grafcet M50 lorsque le berceau a effectue 15 pas le capteur mesure un angle de 90° et lorsqu'il a effectué 14 pas 87°. Un pas vaut donc 3°

Angle de rotation du motoréducteur MR1 :

- αberceau /αMR1= ZMR1/Zberceau

αMR1= 3° x160/22 = 19,7°

  - Fonctionnement du chariot de meulage

Nombre de tours du motoréducteur MR2 :

- αvis = c/p= 45/3= 15 tours

Distance verticale parcourue par la meule pendant la phase de décélération du mouvement d'approche :

Fréquence de rotation du moteur Nm

Pas du système vis/écrou p=2mm

Rapport de réduction i=1/38

fréquence rotation arbre de sortie réducteur

N= 2800/38=73,7 tr.min-1

v=N.p/60=2,46 mm.s-1

2800 tr.min-1

distance parcourue d=v.0,03/2=0,04mm

t

tf

tf-0,03s

0,05s

- Fonctionnement bloc d'appui et de serrage

Schéma cinématique

rail

nombre de tours d'écrou:

D'après la nomenclature DT17/23 le pas de la vis est de 2mm . On mesure sur le plan d'ensemble l'inclinaison du coin: 12°

Lorsque le rail monte de 1mm le coin avance de 1/tan12°=4,7 mm soit 4,7/2=2,35 tours d'écrou

DR 1/13

DOCUMENT REPONSE 2

Question 1.2 : étude du fonctionnement automatique :

1.2.1. Macro-étape M70 : E70 71 72 73 S70 [C = 0] [C = -15] . position 90° + [C = -14] . position 87° Déplacement extrême de la meule [ C= 2 ] Berceau en avant Arrêt berceau Berceau en arrière de 1 pas Berceau en avant Arrêt berceau Voyant ‘berceau automatique’ := 1 C := C - 1 Voyant ‘Berceau automatique’ := 0 [C > -15] . position 90° + [C > -14] . position 87°

1.2.2. Arrêt d’urgence ( 2S5 ) Au niveau logiciel - Arrêt des moteurs de meule, de déplacement gauche/droite de la meule, de montée/descente de la meule et de déplacement du berceau. - Remontée du copieur. - Ouverture des pinces externes et internes. Réinitialisation de tous les autres GRAFCET.

Au niveau électrique - Coupure du relais 2k5, et de l’alimentation des sorties API vers les contacteurs 2k6, 2k7, 2k8. - La coupure de 2k5 provoque le blocage du frein du moteur du berceau ainsi que l’arrêt du moteur de montée/descente de la meule. - La coupure de 2k6 provoque l’arrêt de la pompe hydraulique. - La coupure de 2k6 provoque l’arrêt du moteur de meule et le blocage du frein de ce moteur. La coupure de 2k6 provoque l’arrêt du moteur de ventilation.

DR 2/13

DOCUMENT REPONSE 3

Question 2.1 : analyse de la défaillance

2.1.1. Inventaire des causes

Défauts d'alimentation

Défauts électriques

Défaut servoamplificateur

Défaut de la connectique

Défaut des balais ou du collecteur

Absence pilotage depuis la carte électronique

Défaut des enroulements moteur

Absence de retour vitesse

Absence de retour position

Défaut d’isolement moteur

Le moteur ne fonctionne pas

Défaut lubrification

réducteur

Blocage roue- vis

Encrassement

glissières

Blocage glissières

Encrassement vis-écrou

(défaut étanchéité)

Blocage vis-écrou

Obstacle

Défaut graissage

vis-écrou

Couple trop élevé

DR 3/13

DOCUMENT REPONSE 4

Question 2.1 : analyse de la défaillance

2.1.2. Méthodes de contrôle

| Cause de défaillance possible | Méthode de vérification | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| Défaut servoamplificateur | Sous tension, vérification visuelle des LED signalant l’état du servoamplificateur. | LED « OK » allumée |
| Absence de pilotage depuis la carte électronique | Sous tension, vérification au voltmètre(avec les EPI)d’une tension continue entre les bornes 0V et NSET puis EN et +10V du | NSET / 0V = qqs Volts à +10V. EN / +10V = 0V. |
| Absence de retour vitesse | Sous tension, vérification visuelle des LED signalant l’état du servoamplificateur. | LED « DT control » allumée |
| Absence de retour position | Sous tension, vérification au voltmètre (avec les EPI) d’une tension continue aux bornes du potentiomètre 12R6. | Alimentation = +10V. Curseur = qqs Volts |
| Défaut d’isolement moteur | En cas de déclenchement des protections contre les contacts indirects. Hors tension, vérification au contrôleur d’isolement. | > 1M entre enroulement et carcasse. |
| Défaut des enroulements moteur | Hors tension, vérification à l’ohmmètre de la résistance de l’enroulement. | Qqs  |
| Défaut des balais ou du collecteur | Hors tension, vérification visuelle de l’état du collecteur et des balais. | Collecteur propre balais non usés ou cassés. |
| Défaut de la connectique | Hors tension, vérification visuelle des bornes 24 AC/DC de la carte électronique, 24VAC/DC, M+/M- du A1/A2 du moteur. | Bon état. |
| Blocage roue/vis | Démontage vis trapézoïdale + essai rotation motoréducteur | Rotation roue |
| Défaut lubrification réducteur | Contrôle niveau par démontage réducteur | Niveau correct |
| Encrassement vis-écrou+défaut graissage | Démontage soufflet, contrôle visuel | Vis propre et lubrifiée |
| Blocage vis/écrou | Démontage motoréducteur+ essai manuel | Rotation vis trapézoïdale |
| Blocage glissière | Démontage colonne + essai manuel | Translation |
| Encrassement glissière-+obstacle | Démontage soufflets+ contrôle visuel | Glissière propre, absence d'obstacle |

DR 4/13

DOCUMENT REPONSE 5

Motoréducteur actuel:

Moteur :

- 24V DC

- Inom=3,3A

- vitesse nominale moteur 3000 tr.min-

Réducteur:

- rapport de réduction 1/38

- 9N.m en sortie de réducteur à 80tr.min-1

- arbre de sortie de diamètre 14mm avec clavette

Question 2.2 : remplacement du motoréducteur :

Choix du motoréducteur

2.2.1 Critères de choix du motoréducteur :

- le couple demandé est de 9 Nm

- la vitesse demandée en sortie de réducteur est de 80 tr.min-1

- accessoires: génératrice tachymétrique + frein (le réducteur n'est plus réversible)

- encombrement, le nouveau motoréducteur ne doit pas dépasser la hauteur disponible de 280mm

- alésage accouplement: 14mm

- tension d'alim 24V DC

2.2.2 Choix des réducteurs possibles pour chaque moteur :

moteur

moteur

moteur

Rapport de réduction:

1/20

Couple nominal moteur pour 3000 tr.min-1:

0,6N.

Rapport de réduction:

1/80

Couple nominal moteur pour 3000 tr.min-1:

0,22N.m

Rapport de réduction:

1/12

Couple nominal moteur pour 3000 tr.min-1: 0,95N.m

DR 5/13

DOCUMENT REPONSE 6

2.2.3 Couple disponible sur l'arbre moteur:

2.2.4. Point de fonctionnement du moteur (à tracer sur les courbes de la page DR 5/13)

2.2.5. Couple disponible en sortie de réducteur:

2.2.6. Vérification des autres critères:

Les trois motoréducteurs conviennent quant au couple

Encombrement: longueur moteur+réducteur+frein+ tachy =112+79+35+38= 264mm pour RS220+1/80

112+120,5+41+38= 312,5mm pour RS330+1/20

135+115,5+40+38= 328,5mm pour RS420+1/12

diamètre sortie réducteur 14mm pour tous

coûts:

choix RS220+réducteur 1/80

DR 6/12

DR 6/12

DR 6/13

DOCUMENT REPONSE 7

Choix de la partie commande du motoréducteur :

2.2.7.  Référence  du servoamplificateur : 10/20-60M

2.2.8. Nouveau schéma électrique

DR 7/13

Document réponse 8

Procédure de remplacement de l’ensemble

2.2.9. Opération :travaux hors tension, car c’est une opération prévue à l’avance et les modifications sont importantes.

2.2.10. Habilitation :chargé de travaux, B2

2.2.11. Description Analyse des risques : - Electrique : consignation générale - Hydraulique : consignation générale. nique : blocage en position du berceau.

Procédure de remplacement : - Le chargé de consignation (BC) : - assure la consignation générale électrique au niveau de 1S1 - et hydraulique au niveau de . - rédige une attestation de consignation pour travaux qu’il signe et remet au chargé de travaux (B2). - Le chargé de travaux (B2) : - réceptionne l’attestation de consignation (BC), en prend connaissance, la signe, - balise la zone de travail - effectue lui-même ou fait effectuer par un exécutant électricien (B1) les tâches suivantes : - Bloquer mécaniquement le berceau - Démonter le moteur hors service - Remontre le nouveau moteur - Débloquer le berceau - Repérer les connexions du servoamplificateur P4Q-24 - Débrancher le servoamplificateur P4Q-24 ## Démonter le servoamplificateur P4Q-24 - Remonter le servoamplificateur Parvex RTS - Raccorder le servoamplificateur Parvex RTS - Installer le relais supplémentaire 12k10 - vérifie l’exécution des travaux, - supprime le balisage - rédige et signe l’avis de fin de travail à destination du charge de consignation (BC) - le chargé de consignation (BC) : - réceptionne l’avis de fin de travail, le signe. - déconsigne l’ouvrage et le restitue à l’exploitant. - L’exploitant procède aux essais, en manuel puis en automatique, pour valider le remplacement.

DR 8/13

DOCUMENT REPONSE 9

Question 3: renouvellement des colonnes de guidage

F

-F

Effort exercé par les tirants

Cintrage de flèche f=2mm

3.1.1 Tension F du tirant:

modèle de calcul:

colonnes de guidage tubulaires

Chandelle supposée indéformable

a=0,28m

L=1,8m

d=80mm

d'=50mm

E = 2x105 Mpa

Moment fléchissant dans la poutre Mf=aF=constante

IGz =πd4/64- πd'4/64

IGz =π804/64- π504/64=1,7x106mm4

f=MfL²/8EIGz

f= aF L²/8EIGz

F=8fEIGz/aL²

F=8.2.2.105(π804/64- π504/64)/280.1800²

F=6010 N pour une colonne

F=12020 N pour les 2 colonnes

3.1.2 Vérification de la résistance des tirants du système de tension :

(caractéristiques: barres filetées M24 de limite élastique 420Mpa)

Pour F=12020N le système de tension subit une contrainte normale de traction σ=F/Séq

σ=12020/ 353=34 Mpa<420Mpa OK

3.1.3 Vérification de la résistance d'une colonne de guidage de limite élastique Re=500Mpa :

Pour F=3005N pour une colonne σ=aF/(I/v)=280x3005/(1,7x106/40)

=19,8Mpa

σ <500Mpa OK

3.1.4 Effort à exercer sur la clé de serrage :

Pour F=12020N

C= F(0,16P1+0,583d1tanμf1+0,16P2+0,583d2tanμf2)

C= 12020(0,16x3+0,583x24x0,2+0,16x3+0, 583x24x0,2)

C= 67273N.mm=67,3N.m

Pour une clé de bras de levier 300mm Fclé=224N OK

DR 9/13

DOCUMENT REPONSE 10

Question 3.2 : renouvellement du capteur de déplacement gauche/droite de la meule

3.2.1. critères de choix :

| étendue de mesure | 0 – 500 mm |
| --- | --- |
| Précision | Inférieur à 1 % |
| Rapidité | 1 m/s mini |
| Gamme de température admissible | -20 °C à + 100 °C |
| Surcharges admissibles | non |
| Durée de vie | Plusieurs millions de manœuvres |
| Protection vis à vis de l’environnement | Etanche, forte présence de limaille de fer, critère très important |
| Spécifications géométrique | Intégrable à la place du précédent |
| Spécifications économiques | Peu important |
| maintenabilité | Interchangeabilité rapide |

3.2.2. choix : GEFRAN PCM-500

| étendue de mesure | 500mm |
| --- | --- |
| Précision | +/- 0,05 % |
| Rapidité | 5 m/s |
| Gamme de température admissible | -30°C à +100°C |
| Surcharges admissibles | Pas de variation du signal à l’extérieur de la course |
| Durée de vie | 100 millions de manœuvres |
| Protection vis à vis de l’environnement | IP 65, étanche |
| Spécifications géométrique | 696 mm entre rotules |
| Spécifications économiques | 249 € |
| maintenabilité | Connecteur |

3.2.3. bon de commande capteur de déplacement gauche/droite :

| Nb. | Réf constructeur : GEFRAN | Code commande | prix |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | PCM-500 CON008 | 332-2303 332-2319 | 249€ 4€ |

DR 10/13

DOCUMENT REPONSE 11

Question 4.1: remplacement des axes de galets d'appui

4.1.1 Actions exercées sur les galets

Modèle de calcul (allure de la déformée)

L=2,9m

f=1mm

x

y

F

Un seul galet

IGz=2,8x107 mm4

E=2x105 Mpa

D'après le modèle de calcul ci-dessus f=F.L3/192.E.IGz

Donc F=192.f.E.IGz/L3 =192x1x2x105x2,8x107/29003

F=44084N

4.1.2 Calcul de la pression de matage

galet/arbre :

p=F/S=F/a.d=44084/70x24=26Mpa < pression admissible = 80Mpa

rail/galet :

p=0,418(F.E/r.l)½

p=0,418(44084x2x105/75.20)½

p=1013Mpa

> pression admissible = 80Mpa

DR 11/13

DOCUMENT REPONSE 12

Question 4.1(suite)

4.1.3 Vérification des roulements

Echelle1:2

F

30

24

modèle de calcul proposé:

b

B

A

F

a

F=45659N

-F(a+b)+FB.a=0

FB= F(a+b)/a=44084 (24+30)/30=79351N

>CO actuel=51000N

4.1.4 Solutions proposées

Roulement NU2214(largeur 31mm) convient (CO=81500N)

2 galets identiques largeur 100mm sur roulements à rotule à 2 rangées de rouleaux 22214CC, ainsi le rail sera en appui sur toute la largeur du galet: la nouvelle pression de contact est donc

p=0,418(44084x2x105/75.100)½

p=453Mpa

F=45659N

DR 12/13

Document réponse 13

Question 4.2 : modification du fonctionnement automatique

100 101 102 103 BP descente 1 pas X42 Descente de 1 pas soit 0,5 mm BP descente 1 pas X44 [distance = 0,5 mm] 4.2.1. GRAFCET : 40 41 42 M60 43 44 1 Autorisation pour automatique . BP descente 1 pas Pourtour . BP berceau automatique Approche effectuée . BP meulage automatique Autorisation pour automatique . BP descente automatique . moteur de meulage Descente automatique avec ‘Gap-control’ Mouvements gauche/droite de la meule := 1 Descente de 1 pas soit 0,5 mm [ distance = 0,5 mm ] BP berceau automatique M50 M70 Avant . BP berceau automatique BP berceau automatique BP berceau automatique Arrière . BP berceau automatique Voyant ‘Meulage automatique’ := 1 " Berceau avant " " Berceau pourtour " " Berceau arrière " Mouvements gauche/droite de la meule := 0 Voyant ‘Meulage automatique’ := 0

DR 13/13