DOC 08/32

MINI HACHOIR ILLICO

NOMENCLATURE

| 25 | 1 | Bague antidérapante | EPDM |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 2 | Bloc amortisseur | EPDM |
| 23 | 1 | Arbre moteur dentelé NF E 22 151 | X5 Cr Ni 18-10 |
| 22 | 1 | Bague moteur | PA |
| 21 | 1 | Couvercle saupoudreur | ABS |
| 20 | 1 | Cordon |  |
| 19 | 2 | Ressort |  |
| 18 | 1 | Enjoliveur | ABS |
| 17 | 1 | Moteur "ILLICO" 220 V 260 W 8000 t/min |  |
| 16 | 1 | Corps marque mini-hachoir ILLICO | ABS |
| 15 | 1 | Vis CBL Z , ST 3,5-9,5 F |  |
| 14 | 2 | Vis CBL Z , ST 3,5-9,5 F avec rondelle imperdable |  |
| 13 | 1 | Module antiparasite |  |
| 12 | 1 | Bouton poussoir court |  |
| 11 | 1 | Support réducteur | ABS |
| 10 | 1 | Couronne sécurité | ABS |
| 9 | 1 | Pignon moteur 15 dents m 0,7 | PA 66 fv |
| 8 | 1 | Roue intermédiaire 33 dents m 0,7 - 14 dents m 0,8 | PA 66 fv |
| 7 | 1 | Etrier |  |
| 6 | 1 | Carter inférieur avec marquage signalétique | ABS |
| 5 | 1 | Pignon entraîneur 28 dents m 0,8 | PA 66 fv |
| 4 | 1 | Couvercle de bol | ABS |
| 3 | 1 | Couteau assemblé |  |
| 2 | 1 | Axe de bol | X 5 Cr Ni 18-10 |
| 1 | 1 | Bol | SAN |
| Rep | Nb | Désignation | Matière |