DOC 23/32

ANALYSE FONCTIONNELLE

L'analyse fonctionnelle consiste à recenser, caractériser, ordonner et valoriser les fonctions d'un produit.

Milieu environnant :

Le milieu environnant est constitué par l'ensemble des composantes en relation avec le produit.

Afin de préciser le support de l'analyse fonctionnelle, on définit une frontière qui délimite la zone de l'étude.

Graphes d'association :

Les graphes d'association sont constitués par l'ensemble des constituants du milieu environnant qui sont en relation avec le produit étudié.

Fonction de service :

Une fonction de service se traduit par une relation entre une ou  plusieurs composantes du milieu environnant .

Classification des fonctions de service

Classification des fonctions de service :

| Par nature Fonction d'usage Fonction d'estime | Par importance Fonction principale Fonction complémentaire |
| --- | --- |

Diagramme des interacteurs (diagramme pieuvre)

Composante du milieu environnant

Composante du milieu environnant

Composante du milieu environnant

Composante du milieu environnant

FP1

FC1

Composante du milieu environnant

SYSTEME ETUDIE

Composante du milieu environnant

FP2

FC2

FP :  Fonction principale

FC : Fonction complémentaire

DOC 24/32

ANALYSE DESCENDANTE

L'analyse descendante permet de représenter graphiquement  des systèmes, par niveaux successifs en allant du plus général vers le plus détaillé.

Modèle graphique de base : (d'après SADT)

Entrées

FAIRE

sur la matière d'œuvre

Données de contrôle

Système qui réalise la fonction

Sorties

Matière d'œuvre

Matière d'œuvre

+

valeur ajoutée

Niveau A-0

Ce niveau définit :

La frontière d'isolement et les relations du système avec le milieu environnant.

La globalité des fonctions du système .

A-0

DOC 25/32

Niveau A0

Ce niveau représente en diverses boîtes reliées entre elles, les fonctions du système pour satisfaire la fonction énoncée dans la boîte A-0.

A1

A2

A3

A0

Niveaux A1, A2, …

Chaque boîte du niveau A0 peut se décomposer en  plusieurs boîtes représentant les sous fonctions qui doivent satisfaire à la fonction énoncée dans cette boîte.

A1

A11

A12

A13

Niveaux A11, A12, …

Chaque boîte du niveau précédent peut se décomposer en  plusieurs boîtes représentant les sous fonctions qui doivent satisfaire à la fonction énoncée dans cette boîte jusqu'au niveau de détail souhaité.

A11

A111

A112