DOC 27/31

Diagramme FAST de créativité

(Function Analysis System Technique)

(Technique d'Analyse Fonctionnelle et Systématique)

Le diagramme FAST permet de relier et d'ordonner, pour une fonction de service, toutes les fonctions techniques permettant de satisfaire le besoin et d'en déduire les  principes de solutions en répondant aux questions suivantes:

FONCTION

QUAND ?

POURQUOI ?

COMMENT ?

QUAND ?

Fonctions de même niveau

- simultanées ET

- selon choix OU

Le diagramme FAST de créativité, permet en reconception  de trouver de nouvelles  solutions devant satisfaire une fonction de service.

L'élaboration du FAST comporte les étapes suivantes :

Constitution du groupe de recherche.

Définition du problème

Recherche de toutes les idées

Tri des idées

Construction du FAST.

Architecture  du FAST, règles de construction

Fonction A

Fonction

Fonction A

Fonction A

Fonction

Fonction B

Fonction   B

Les fonctions A et B sont assurées simultanément.

La fonction A et la fonction B sont assurées.

La fonction A ou la fonction B est assurée.

Fonction B

DOC    28/31

Diagramme FAST de créativité

(Function Analysis System Technique)

(Technique d'Analyse Fonctionnelle et Systématique)

Exemple : Eclairage du local de service d'une maison individuelle

Commander le relais

Déclencher l'allumage

Régler la durée

Maintenir l'alimentation du point lumineux

Actionner un contacteur

Régler la course

Fonction de service

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Utiliser une butée réglable.

Utiliser une came.

Utiliser une capacité variable.

Utiliser un bouton poussoir

Utiliser une minuterie mécanique

Piloter l'allumage d'un point lumineux pendant un temps limité réglable

Sens de l'analyse

Utiliser un relais temporisé

Niveau 5

Niveau 4

DOC 29/31

Diagramme FAST de description

(Function Analysis System Technique)

(Technique d'Analyse Fonctionnelle et Systématique)

Le diagramme FAST de description permet de relier et d'ordonner toutes les fonctions techniques assurées par les éléments du produit  en répondant aux questions suivantes:

FONCTION

QUAND ?

DANS QUEL BUT ?

COMMENT ?

Fonctions de même niveau

simultanées

QUAND ?

Exemple FAST partiel du mini hachoir ILLICO

moteur

réducteur

Fonction de service

Fonctions techniques

Produire la rotation

Couper les aliments

Adapter la fréquence de  rotation du couteau

Faire tourner le couteau

Guider le couteau

Fournir l'énergie électrique