### B.E.P.  Métiers de l’Electrotechnique

Zone d’étude

Note :       /20

A) INVENTORIER LES PIECES CONSTITUTIVES D’UN SOUS ENSEMBLE

On donne :

Le modèle numérique du module de transmission (module.SLDASM)

La mise en situation (document DT 1 et DT 2)

Le dessin d’ensemble (document DT 3)

La nomenclature (document DT 4)

On demande :

Colorier en rouge sur le dessin d’ensemble (document DT 3) toutes les pièces

appartenant au sous-ensemble mobile du module de transmission.

/3

NOTE

B) DECRIRE UNE SOLUTION CONSTRUCTIVE

On donne :

Le modèle numérique du module de transmission. (module.SLDASM)

Le dessin d’ensemble (document DT 3)

La nomenclature (document DT 4)

On demande :

Indiquer le repère, le nombre et la désignation de la pièce qui permet à l’arbre 1

d’être immobilisé en translation et en rotation par rapport à la bague 7.

Pièce n ° :………………..…………………..

Nombre :………………...……………………

/1

NOTE

Désignation :…………………………………

C) DECODER UNE CHAINE CINEMATIQUE ET LA COMPLETER 	PARTIELLEMENT

C.1) Mouvements :

On donne :

Le modèle numérique du module de transmission. (module.SLDASM)

Le dessin d’ensemble (document DT 3)

La nomenclature (document DT 4)

On demande :

Déterminer (en vous aidant des fonctionnalités du logiciel)  la nature des mouvements

des pièces suivantes lors du fonctionnement normal :

 Arbre 1/ Châssis 11

 Palier 5 / Châssis 11

X

Figure 1

11

La figure 1 précédente donne l’orientation des axes du repère.

Compléter le tableau

|  | ###### Mouvements relatifs possibles |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| Arbre 1/ Châssis 11 |  |  |  |  |  |  |
| Palier 5/ Châssis 11 |  |  |  |  |  |  |

/3

NOTE

C.2) Schéma cinématique :

On donne :

Le dessin d’ensemble (document DT 3)

On demande :

Décoder le schéma cinématique (1)

Compléter le schéma cinématique (2)

Groupes cinématiques :

A : {5 ;6 ;8 ;9 ;10 ;11 }

B : {1 ;2 ;3 ;4 ;7}

Schéma cinématique :

1 Donner la signification de cet élément :

…………………………………..

2 Mettre en place l’ensemble (2 ; 3 ; 4 ) schématisé par une roue à denture extérieure.

/2

NOTE

D) IDENTIFIER DES FORMES GEOMETRIQUES

On donne :

Les pièces visibles sous Solidworks (Palier.SLDPRT et Tube.SLDPRT)

On demande :

Compléter le tableau ci-dessous en inscrivant le vocabulaire technique associé à

chaque forme géométrique repérée sur les perspectives ci-dessous (figures 2 et 3).

Choisir dans la liste.

| Surfaces | nature géométrique | Vocabulaire associé | rainure | trou oblong |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | cylindrique | arrondi | chanfrein | trou lisse |
| F2 |  |  | arrondi | tenon |
| F3 |  | } | congé | nervure |
| F4 |  |  | épaulement | lamage |
| F5 |  | } | bossage | téton |
| F6 |  |  | méplat | gorge |
| F7 |  |  | alésage | lumière |
| F8 |  |  | taraudage | saignée |

/2

NOTE

E) DESIGNATION NORMALISEE ET COTATION

E.1) Identifier la famille de matériaux des 2 pièces repérées sur la figure 5 ci-dessous.

Cocher la case correspondante.

Compléter les deux tableaux

| Palier 5 |  |
| --- | --- |
| Alliage ferreux |  |
| Alliage léger |  |
| Alliage cuivreux |  |
| Matière plastique |  |

| Roue 4 |  |
| --- | --- |
| Alliage ferreux |  |
| Alliage léger |  |
| Alliage cuivreux |  |
| Matière plastique |  |

/1

NOTE

Figure 5

E.2) Donner le type (nature) du matériau dans lequel est réalisé le cône repère 2.

Désignation : C35

/1

NOTE

Type: _______________________________________

E.3) Sur le dessin d’ensemble on relève une cote : 25 H7

Cette cote est elle relative à un arbre ou un alésage ? (Entourer la réponse juste)

| Arbre | Alésage |
| --- | --- |

Indiquer la cote nominale :

/1

NOTE

……………….

……………………………….

F) PRODUCTION D’UN CROQUIS

Extrait du cahier des charges

Le bureau d’étude désire modifier, pour des raisons économiques, le palier 5.

Les trous oblongs, accueillant les vis de fixation 8, seront remplacés par

des perçages Ø 9mm

On demande :

Représenter à main levée les perçages sur le croquis ci-dessous.

Pièce avant modification					Pièce après modification

Parties à modifier

/2

NOTE

G) MODIFICATION D’UN MODELE NUMERIQUE

On donne :

le fichier Palier.SLDPRT.

On demande :

 Ouvrir le fichier Palier.SLDPRT.

 Editer l’esquisse correspondant à l’évidement (trou oblong).

 Supprimer les formes du trou oblong. Remplacer celles ci selon l’esquisse ci-dessous.

 Reconstruire et enregistrer le fichier sous le nom suivant :

Palier MODIFIE.sldprt

/4

NOTE