### Remarques à propos du document technique DT1

Sur la vue en perspective :

Afin  d’observer l’intérieur de la motrice, certaines pièces ont été enlevées :

la plaque de droite ( 11 ), les galets de guidage de droite ( 12 ), le rail support conteneur de

droite ( 13 ), la plaque de guidage de droite (14 ), et la plaque supérieure ( 17 ).

Sur la vue de détail du moteur :

Afin  d’observer l’intérieur de la motrice, certaines pièces ont été enlevées :

la plaque de droite ( 11 ), les galets de guidage de droite ( 12 ), le rail support de droite( 13 ),

les poignées ( 25 ),et une partie du châssis ( 1 ).

Sur la vue de détail du réducteur :

Afin  d’observer l’intérieur de la motrice, certaines pièces ont été enlevées :

La poignée ( 25 ), le carter ( 7 ), le capteur ( 9 ), et la crémaillère

| 26 | 2 | Anneau élastique pour arbre |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 2 | Poignée anticollision | PVC |  |
| 24 | 2 | Capteur fin de course verrou |  |  |
| 23 | 1 | Doigt du verrou | 35CrMo4 |  |
| 22 | 1 | Renvoi | 35CrMo4 |  |
| 21 | 1 | Electro-aimant |  |  |
| 20 | 1 | Verrou | 35CrMo4 |  |
| 19 | 4 | Galet de guidage du verrou | C60 |  |
| 18 | 4 | Anneau élastique pour arbre |  |  |
| 17 | 1 | Plaque supérieure | E235 |  |
| 16 | 4 | Roue de la motrice | PVC |  |
| 15 | 4 | Vis de fixation des roues FS M6-20 |  |  |
| 14 | 2 | Plaque de guidage conteneur |  | Plaque droite non représentée |
| 13 | 2 | Rail support conteneur |  | Rail droit non représenté |
| 12 | 4 | Galet guidage conteneur | PVC |  |
| 11 | 2 | Plaque de coté ( gauche et droite ) | A-U4G | Plaque droite non représentée |
| 10 | 1 | Axe support du moteur | 35 CrMo4 |  |
| 9 | 2 | Capteur anticollision |  |  |
| 8 | 1 | Pignon d’entraînement | PA6/6 | m= 3 mm, Z = 33 dents. |
| 7 | 2 | Carter avant / arrière | E235 |  |
| 6 | 1 | Ressort | 55 Si 7 |  |
| 5 | 2 | Coussinet | CuSn12G |  |
| 4 | 1 | Réducteur à roue et vis sans fin |  | r = 1/30 |
| 3 | 1 | Moteur à courant continu ENGEL P= 100 W |  | N = 3000 tr/min |
| 2 | 2 | Support axe moteur | 35 CrMo4 |  |
| 1 | 1 | Châssis | E235 |  |
| # Rep | Nb | Désignation | Matière | Observation |

| # Echelle Réduite | ## Motrice de convoyeur aérien | Nomenclature |
| --- | --- | --- |
|  | # Document technique DT2 |  |

5/13