La motrice du convoyeur aérien peut fonctionner en autonomie, pour cela un microcontrôleur envoie des ordres permettant son avance ou son recul en fonction d’ informations sur une éventuelle collision .

Dans cette partie on s’intéressera à l’interface permettant de commander et contrôler le moteur de la motrice.

Remarque : La représentation des contacts du schéma ci-dessus est en position repos

Etude de la fonction autorisation d’alimentation en 24 V.

Question N °7  ( répondre sur copie )

Si P34 = 5V

- Donner l ‘état de T1 et la valeur de Vce de T1. En déduire l’état du transistor T2 , et l’état du transistor T3, justifier qualitativement vos réponses.

- Donner alors l’état du relais Rel1. Donner vos réponses sous forme de tableau sur votre copie ( voir exemple page suivante ).

Dans les questions N°8 et N°9, on se propose de vérifier comment le microcontrôleur autorise ou non la commande du moteur de la motrice

Si P34 = 0V

- Donner l ‘état de T1 et la valeur de Vce de T1. En déduire l’état du transistor T2, et l’état

du transistor T3, justifiez qualitativement vos réponses.

| Donner alors l’état du relais Rel1. Donner vos réponses sous forme de tableau sur votre ### P34 | Etat de T1 (bloqué ou saturé) | Valeur de Vce de T1 | Etat de T2 (bloqué ou saturé) | Etat de T3 (bloqué ou saturé) | Etat du relais Rel1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5V |  |  |  |  |  |
| 0V |  |  |  |  |  |

copie.

# Question N ° 8 ( répondre sur copie )

# Hypothèse : on admettra pour cette question  l’absence de collision.

- Si le relais Rel1 est en position travail, donner les valeurs des tensions présentes sur les sorties Cav et Car, justifier qualitativement vos  réponses.

- Si le relais Rel1 est en position repos, donner les valeurs des tensions présentes sur les sorties Cav et Car, justifier qualitativement vos  réponses.

Remarque : ces informations seront remises en forme et envoyées vers le microcontrôleur.

#### Etude des fonctions interface électriques/mécaniques et interface de commande du moteur

Question N ° 9 ( répondre sur copie )

- Si les relais Rel2 et Rel3 sont aux repos, donner la valeur de la tension Um aux bornes du moteur.

- Si les relais Rel2 est au repos et Rel3 est activé, donner la valeur de la tension Um aux bornes du moteur.

- Si les relais Rel2 est activé et Rel3 est au repos, donner la valeur de la tension Um aux bornes du moteur.

# Question N° 10 ( répondre sur copie )

En vous aidant du schéma structurel page 8/13, donner le type de capteur utilisé pour la détection d’une collision .

## Question N° 11 ( répondre sur copie )

Pour actionner les relais Rel2 et Rel3, on fera appel à des interfaces à transistors autour de T4 et T5 commandées par P35 et P36.

- Donner l’état du relais Rel1 et du capteur anti-collision avant ainsi que le niveau logique de P35 ( 0 ou 5 V) permettant d’actionner Rel2.

#### Question N° 12 ( répondre sur copie )

Rel2

D2

T4

BC337

R5= 2.2KΩ

P35

+24V

Avant d’effectuer la synthèse du fonctionnement , on se propose de vérifier si les caractéristiques électriques de sortie du port du microcontrôleur sont respectées lors de la saturation du transistor T4.

#### Les caractéristiques électriques des différents composants sont :

T4 : β mini = 100 , V cesat = 0V, Vbesat= 0,7V

Relais Rel2 : résistance de la bobine : 240 Ω

Port de sortie : état 1 : 5V , Is max = 30 mA (courant de sortie)

# Rappeler le rôle de la diode D2.

- Calculer la valeur du courant de collecteur de T4, on le notera Icsat.

- En déduire la valeur de Ibsat min.

- Calculer la valeur réelle du courant Ib

- Vérifier que Ib réel est supérieur à  Ibsat min .Conclure sur l’état du transistor T4

- Comparer la valeur réelle du courant Ib à celle de Is max et conclure.

#### Question N° 13 ( répondre sur copie )

On se propose ici de vérifier le fonctionnement global de la fonction commande du moteur de la motrice.

- Résumer sous forme de tableau les différents cas suivants en détaillant l’état des relais, des capteurs anticollision et l’action sur le moteur.

###### Exemple :Autorisation de fonctionnement donnée par le microcontrôleur ( P34 = 1), pas de collision

###### et commande d’avance de la motrice. (voir tableau)

| Ordre venant du microcontrôleur |  |  | Etat des capteurs anticollision avant et arrière |  | ### Etat des relais |  |  | Etat du moteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P34 | P35 | P36 | Capteur anticollision avant | Capteur anticollision arrière | ##### Rel1 | Rel2 | Rel3 | Um |
| 1 | 1 | 0 | Repos | Repos | Travail | Travail | Repos | + 24 V |

###### Cas N°1 :  autorisation de fonctionnement donnée par le microcontrôleur ( P34 = 1), pas de collision

###### et commande de recul de la motrice.

###### Cas N°2 :  autorisation de fonctionnement donnée par le microcontrôleur ( P34 = 1), pas de collision

###### et aucune commande d’avance ou de recul de la motrice.

###### Cas N°3 :  autorisation de fonctionnement donnée par le microcontrôleur ( P34 = 1), collision avant,

###### et commande d’avance de la motrice.

###### Cas N°4 :  pas d’autorisation de fonctionnement donnée par le microcontrôleur ( P34 = 0), pas de

###### collision et commande d’avance de la motrice.

#### Question N° 14 ( répondre sur copie )

Lors de l’avance de la motrice, une collision intervient mais le capteur est défaillant.

- Le microcontrôleur reçoit-il l’information de collision ?

- Le moteur est-il toujours alimenté ?