Session 2007

CORRIGE

BACCALAUREAT  PROFESSIONNEL

Étude et Définition de Produits Industriels

Épreuve : E1 –  Unité U 11.

Etude du comportement mécanique d’un système technique.

Durée : 3 heures									Coefficient : 3

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 12 :	Analyser un produit

C 13 :	Analyser une pièce

C 21 :	Organiser son travail.

C 22 :	étudier et choisir une solution.

S 1 :	Analyse fonctionnelle et structurelle des systèmes

S 2 :	La compétitivité des produits industriels

S 3 :	Représentation d’un produit technique

S 4 :	Comportement des systèmes mécaniques -Vérification et dimensionnement.

S 5 :	Solutions constructives - Procédés - Matériaux

S 6 :	Ergonomie - Sécurité.

Ce sujet comporte :

	Dossier technique 				page 2 à 6

	Dossier travail 				page 7 à 25

	Dossier ressource				page 26 à 27

	Dossier ressource : diaporama de présentation

présentation.pps – auto exécutable.

Documents à rendre par le candidat :

Dossier travail page 7 à 25

Ces documents ne porteront pas l'identité du candidat, ils seront agrafés à une copie d'examen par le surveillant

Calculatrice et documents personnels autorisés.

DOSSIER TECHNIQUE

Mise en situation de l’étude :

Débuter le travail par la lecture du diaporama de présentation :   présentation.pps

Temps conseillé : 15 minutes.

La société SECALT est spécialisée entre autre dans la réalisation de dispositifs pour l’entretien des façades d’immeubles. SECALT développe des systèmes permettant de répondre à la plupart des configurations des immeubles. L’accès aux façades des immeubles s’effectue grâce à des nacelles suspendues qui se déplacent le long des façades pour couvrir toute la surface.

Pour accéder aux décalages sur les façades d’immeuble, la société SECALT a mis au point en association avec le bureau d’étude PRO’CONCEPT un premier modèle de nacelle articulée horizontale.

Configuration : Nacelle articulée horizontale

Insérer A3 de présentation

Description du fonctionnement :

Principe de fonctionnement des pantographes :

Un vérin rotatif met en mouvement un levier de commande qui actionne simultanément les 4 leviers qui vont mettre en rotation les bras du pantographe.

Pour obtenir l’ouverture des avant bras simultanément avec les bras du pantographe une chaîne à rouleaux est montée entre un pignon fixe sur l’étrier et un pignon lié à l’avant bras.

Extrait du diaporama de présentation

Détails de la motorisation :

Pour conserver l’alignement des bras du pantographe, l’avant bras doit s’ouvrir « 2 fois » plus rapidement que le bras. Pour respecter cette contrainte, une chaîne à rouleaux est montée entre un pignon fixe sur l’étrier (38 dents) et un pignon fixe sur l’avant bras (19 dents).

Présentation de l’étude :

Problématique : Le bureau d’étude PRO’CONCEPT à partir du premier modèle de nacelle articulée horizontale mis au point pour s’adapter aux décalages des façades d’immeuble, doit : - Optimiser et modifier la nacelle suite à des observations sur les précédents modèles. - Simuler par calculs les cas critiques de fonctionnement pour valider les solutions techniques retenues.

L’étude portera sur la conformité de la nacelle aux critères de sécurité et de fonctionnement.

Dans le but de valider le projet on vous propose une réflexion en quatre parties :

- Étude des mouvements des pantographes, choix du vérin rotatif.

- étude de l’équilibrage de la nacelle et des cas critiques de fonctionnement.

- Bilan des efforts s’exerçant sur le pantographe durant le fonctionnement, validation de la pression d’alimentation du vérin rotatif.

- Vérification des guidages en rotation des pantographes, détermination des déformations et de leurs influences sur les roulements.

Barème : sur 20 points

1. 	Cinématique du pantographe			sur	6  points

2. 	Equilibrage de la nacelle				sur 	4  points

3. 	Motorisation du pantographe			sur 	5  points

4. 	Déformations et influences				sur	5  points

__________

Total 	sur 	20  points

DOSSIER TRAVAIL

PREMIERE PARTIE :

Étude des mouvements des pantographes, validation du choix du vérin rotatif actionnant le pantographe.

Les conditions d’encombrement étant définies, un premier modèle 3D de la nacelle a été réalisé par le bureau d’étude. Le déploiement horizontal de la nacelle est commandé par un vérin rotatif qui met en mouvement le pantographe (voir présentation).

Étude des mouvements du pantographe, détermination du débattement angulaire du levier double de commande.

- Donner la nature du mouvement pour les pièces suivantes : (voir page 10/27)

- Mouvement de 92 / 1 : rotation d’axe z - Mouvement de 103 / 1 : translation d’axe x - Mouvement de 63+58 / 1 : rotation d’axe z - Mouvement de 69 / 63+58 : rotation d’axe z

- En déduire la nature des trajectoires des points suivants et tracer les trajectoires sur la figure de tracé page 10/27.

- Trajectoire TG,92/1 : cercle de centre O et de rayon OG - Trajectoire TF,103/1 : segment de droite FF’ - Trajectoire TD,63+58/1 : cercle de centre C et de rayon CD - Trajectoire TB,63+58/1 : cercle de centre C et de rayon CB - Trajectoire TA,69/1 : segment de droite AA’ (ou DA ou DA’)

- Compléter la figure de tracé page10/27, en traçant la position des points A’, B’, D’, E’, F’ et G’ quand A est en position maxi.

- Indiquer la cote donnant l’angle parcouru par le levier de commande 92 depuis la position du dessin.

Angle mesuré :  = 60°

- En déduire la course angulaire utile pour le vérin rotatif.

Angle de rotation utile du vérin rotatif : 60°

- En consultant l’extrait de document technique sur les vérins rotatifs vérifier les débattements angulaires possibles pour ce type de vérin rotatif.

Débattement admissible : 90° - 180° - 360° suivant réglage. Le type de vérin proposé correspond au besoin : 60°.

- Compléter l’extrait de note de calculs en page 25.

Inserer dr1

DEUXIEME PARTIE :

Étude de l’équilibrage de la nacelle et des cas critiques de fonctionnement.

La nacelle a été conçue pour fonctionner dans des cas critiques de fonctionnement tels que des effets de gîte transversale, longitudinale et combinée.

Gîte longitudinale :

Gîte transversale :

En phase de fonctionnement la nacelle doit être équilibrée pour conserver une gîte inférieure à 8°, pour cela la masse du contre poids doit correspondre au total des masses opposées dans le panier.

1er Problème technique posé : définir le contre poids pour équilibrer la nacelle.

Bilan des forces s’exerçant sur la nacelle suspendue :

- Suspension de la nacelle par les câbles : Tcâbles = 1400 daN

- Poids des personnels embarqués avec leur matériel : Popérateur = 240 daN.

- Poids du panier : Ppanier = 80 daN.

- Poids d’un pantographe : Ppantographe = 52 daN.

- Poids des équipements de la nacelle (treuil, cables,…) : Péquipements = 700 daN

£Ppanier

£Popérateur

£Pcontre poids

ù

O

£Tcâbles

Hypothèses :

- Éléments n’influençant pas l’équilibre de la nacelle (effort sur l’axe de symétrie de la nacelle) : poids des câbles électriques, coffrets électriques, treuils, filins…

- Le centre de gravité de l’étrier est sur l’axe de symétrie de la nacelle.

- Déterminer le poids total du contre poids à installer pour équilibrer la nacelle.

Principe fondamental de la statique en O : £MO,Popérateur + £MO,Pcontre poids + £MO,panier = £0 / z : -1550 Popérateur – 1400 Ppanier + 1700 Pcontre poids = 0 Pcontre poids = (1550 Popérateur + 1400 Ppanier) / 1700 Pcontre poids = (1550 x 240 + 1400 x 80) / 1700 Pcontre poids = 284 daN

- Pour un contre poids de 284 daN, en déduire la masse du profilé à utiliser pour réaliser le contre poids (pièce repère 1 sur la figure ci-dessous). Compléter le tableau de bilan des poids des composants.

| Rep | Désignation | Poids unitaire | Quantité | Poids total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profilé | 254,6 daN | 1 | 254,6 daN |
| 2 | Patte | 7,2 daN | 2 | 14,4 daN |
| 3 | Roulette pivotante | 0,6 daN | 4 | 2,4 daN |
| 4 | Axe contre poids | 1,2 daN | 2 | 2,4 daN |
| 5 | Fixation articulée | 5,6 daN | 2 | 10,2 daN |
| Poids total |  |  |  | 284 daN |

- En déduire la masse du profilé :

Masse du profilé : P = m x g m = 2456 / 9,81 m = 250 kg

- Après des essais d’équilibrage sur une nacelle « prototype » il s’avère que la masse totale du contre poids doit être de 200kg. Expliquer la différence de résultats entre l’expérience et le calcul.

Différence de résultats : - Par hypothèses simplificatrice sur le chargement de la nacelle - Position des centres de gravités - Masses supplémentaires des équipements embarqués dans la panier : sécurité, électrique, hydraulique…

Le contre poids doit être réalisé à partir d’un profilé standard en alliage d’aluminium : section 2100x110x110. L’allègement du profilé pour atteindre la masse souhaitée sera obtenu par enlèvement de matière dont la forme est imposée ci dessous.

- Pour répartir cette masse à enlever sur le profilé, calculer la profondeur H de l’enlèvement de matière à réaliser pour une longueur de 1760mm.

| Démarche et calculs préliminaires : - Masse souhaitée du profilé : 170 kg. - Masse du profilé brut pour une section de : 2100 x 110 x 110 : 203kg. - Masse à enlever pour réaliser le contre poids et équilibrer la nacelle : 33kg. - Pour une masse linéaire du profilé de 97kg/m le volume équivalent à supprimer : 4,19dm3. |  |
| --- | --- |
| Profilé brut : 2100x10x110 | Contre poids hypothèse : les enlèvements de matière pour les trous de fixation du profilé seront négligés pour le calcul. |
| Calcul de la profondeur H de l’enlèvement de matière : Volume à enlever : V = L x l x H H = V / (L x l) = 4 190 000 / (1760 x 110) H = 21,6 mm |  |

- Compléter l’extrait de note de calculs en page 25/27.

2ème Problème technique posé : déterminer le couple moteur pour motoriser les pantographes.

L’équilibre de la nacelle reste incertain en raison des conditions de fonctionnement. Une surcharge de la nacelle est contrôlable par les personnels avant d’embarquer dans le panier. En revanche un sous chargement du panier risque de se produire au cours du travail des laveurs par exemple.

Il est donc nécessaire d’évaluer le couple à fournir par le vérin rotatif dans plusieurs cas de fonctionnement :

- Position « horizontale » : nacelle parfaitement équilibrée.

- Position de gîte transversale de 8° : nacelle déséquilibrée.

- Positon de gîte longitudinale de 8° : nacelle déséquilibrée

- Position de gîte transversale et longitudinale.

1er cas d’étude :

Pour cette première partie de l’étude, le couple moteur sera évalué dans un cas de fonctionnement où la nacelle est équilibrée et le personnel respecte la répartition des masses dans le panier. Le cas le plus défavorable de chargement de la nacelle correspond à la position dépliée du pantographe.

£Ppanier/pantographe

£Pcontre poids/pantographe

£

Le poids total du panier et de son chargement ne doit pas excéder 320 daN.

Dans cette configuration, les efforts résistants à prendre en compte pour le calcul du couple du vérin rotatif sont les couples résistants dans chaque articulation du pantographe.

Démarche à suivre pour déterminer les couples résistants dans les liaisons pivots par roulements :

- Sachant que le panier repose sur 2 articulations avec le pantographe (avant bras 69), en déduire l’effort Fpanier/69 :

Fpanier/69 = Fpanier/pantographe / 2 Fpanier/69 = 160 daN

- Déterminer le couple en O (MO,(panier/8)) dans la liaison pivot du pantographe avec l’étrier (pivot  voir schéma page 18/27) pour Fpanier/69=160 daN.

£Fpanier/69

ù

Couple en O : MO,(panier/8) = Fpanier/69 x L MO,(panier/8) = 160 x 1,465 MO,(panier/8) = 234 daN.m

Pour un couple en O : MO,(panier/8) = 236 daNm les efforts radiaux sur chaque roulement ont été calculés : en A et B : Fradial = 3522 daN.

Détail de la liaison pivot  en O :

_MO,(panier/8)

Pour chaque roulement, le couple de frottement total dans la liaison pivot réalisée par le montage des 2 roulements repère 9 a été calculé :

Calcul du couple de frottement ou de résistance au roulement : Cfrottement = Fradial x fr x R Données : fr : coefficient de frottement (résistance au roulement), fr = 0,0015. R : rayon moyen du roulement : R = 35 mm Fradial = 3522 daN Cfrottement = Fradial x fr x R = 0,18 daNm

Le couple résistant de frottement le plus pénalisant est celui pour la liaison entre l’étrier et l’avant bras du pantographe en raison du porte à faux important lorsque la nacelle est dépliée.

Un calcul similaire a été effectué pour les autres liaisons pantographe.

- En déduire le couple total résistant du pantographe en complétant le tableau ci-dessous

| Récapitulatif des couples résistants Crpantographe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pivot | Nacelle repliée | Nacelle dépliée |  |  |
| Pivot  (étrier – bras) | 0,12 daNm | 0,18 daNm |  |  |
| Pivot  (bras – avant bras) | 0,10 daNm | 0,10 daNm |  |  |
| Pivot  (avant bras – nacelle ou panier) | 0,11 daNm | 0,11 daNm |  |  |
| Pivot ++ | 0,33 daNm | 0,39 daNm |  |  |
| Couple résistant total avec rendement  = 0,4 | 0,83 daNm | 0,97 daNm  1 daNm |  |  |
| Nacelle et pantographe complet | 3,32 daNm |  | 3,88 daNm  4 daNm |  |

Remarque : un rendement  = 0,4 est pris en compte pour tenir compte des frottements dus :

- au lubrifiant  et aux joints d’étanchéité.

- aux frottements de la transmission par chaîne.

- à l’adhérence au démarrage et à la géométrie du mécanisme.

- Donner la valeur du couple « moteur » nécessaire pour effectuer l’ouverture et la fermeture du pantographe de la nacelle.

Couple du vérin rotatif = Crpantographe + Crtransmission centrale Couple résistant dans la transmission centrale : Crtransmission centrale = 2,4 daNm Couple « moteur » du vérin rotatif : Cvérin = 3,88 + 2,4 (ou 4 + 2,4) Cvérin = 6,28 daNm = 62,8 Nm

- Compléter l’extrait de note de calculs en page 25/27.

2ème cas d’étude :

Cas de fonctionnement pour lequel la nacelle est déséquilibrée en position ouverte. L’inclinaison de la nacelle devant rester inférieure à 8°, calculer l’influence de la gîte sur le couple moteur à fournir par le vérin rotatif.

£Ppanier/pantographe

£Pcontre poids/pantographe

x

y

Calculer la composante suivant x de l’effort induit du panier sur le pantographe dû à l’inclinaison de la nacelle de 8° :

^

Composante de l’effort sur l’axe x : rappel : ¦¦£Ppanier/pantographe¦¦ = 320 daN Fx = P x sin 8° = 320 x sin 8° Fx = 44,5 daN

- Donner les effets de cet effort induit sur l’ouverture ou la fermeture des pantographes.

Effets de cet effort induit - Coté panier : fermeture du pantographe. - Coté contre poids : ouverture du pantographe.

Pour cette partie de l’étude, on souhaite utiliser un logiciel de simulation pour évaluer les effets de la gîte sur la nacelle.

Travail demandé : préparer la saisie des données sur le logiciel et interpréter les résultats.

- Le frottement dans les liaisons pivot du pantographe peut être modélisé par l’ajout d’un coefficient de « friction » (mu), compléter la fenêtre ci-dessous.

0,0015

- Interpréter la variation d’intensité du couple moteur du vérin pendant la phase d’ouverture du pantographe.

- Position initiale (pantographe fermé) : C = 15,9 Nm - Position finale (pantographe ouvert) : C = 315 Nm - Conclusion sur l’évolution du couple : C augmente avec l’ouverture du pantographe et l’augmentation du porte à faux du contre poids et du panier..

- Donner la valeur du couple moteur en Nm.

Couple vérin rotatif pour gîte transversal (8°) : Cvérin 8° = 315 Nm

- Choisir un vérin rotatif en indiquant la valeur du couple nominal (CN) et le cas d’utilisation à retenir.

Vérin : pour C = 315 Nm on choisit : - LTR 251 : si service intermittent ou statique. - LTR 321 Remarque : faible utilisation, cas de service intermittent et statique lorsque le pantographe est ouvert.

- Le choix du bureau d’étude s’est porté sur le modèle : LTR 201.090E.SX41.CXX. qui semble sous dimensionné. Interpréter ce choix, en détaillant la  phase de fonctionnement au-delà des caractéristiques du vérin.

Zone de dépassement du couple nominal pour le vérin choisi par le bureau d’étude : LTR 201.090E.SX41.CXX - Repasser en rouge sur la courbe la zone de dépassement du couple nominal du vérin. Cvérin = 290 Nm - Durée de dépassement des caractéristiques du vérin :  0,25 s - Service : 1000 cycles par an (données clients) - Position du pantographe pour le couple maxi : ouvert ou déplié.

- Conclure sur le choix du vérin rotatif. LTR 201.090E.SX41.CXX.

Acceptable : « pic » de pression très court et en position ouverte avec gîte de 8°, soit le cas le plus défavorable et par conséquent à éviter.

- Compléter l’extrait de note de calcul en page 25/27.

TROISIEME PARTIE :

Évaluation des déformations de l’étrier de la nacelle et de leurs influences sur le fonctionnement du pantographe.

L’ossature de la nacelle ayant été définie pour satisfaire des critères de masse et d’encombrement, il est nécessaire d’évaluer les déformations de l’étrier et leur influence sur le fonctionnement des pantographes.

La résistance mécanique des pièces étant validée par des calculs préliminaires à la définition de la nacelle et sa modélisation 3D, le bureau d’étude doit estimer les déformations de la nacelle assemblée. Cette simulation de déformation devra être confirmée par des tests sur une nacelle prototype avant de valider le modèle d’étude 3D informatique.

Extrait du cahier des charges :

- Coefficient de sécurité pour l’ensemble de la structure : Ks = 2.

- Matériaux : aluminium F22 – Al Mg Si 0,5 – 6060T5

Étude des déformations sur l’étrier complet :

- En consultant les résultats de simulation dans le document multimédia de présentation, compléter le dessin de l’étrier :

- Coefficient de sécurité mini : 2,3 - Entourer les zones où le coefficient de sécurité est le plus faible : - Tracer l’allure de la déformée de l’étrier.

- Retrouver la valeur maximale de déformation (déplacements) des chapes des liaisons pivot de l’étrier avec le pantographe en consultant le document multimédia de présentation rubrique résultats de simulations.

Déplacement maximal des chapes pour le montage des roulements : 1,97 mm

- Conclure sur l’importance des déformations de l’étrier et en particulier au niveau des liaisons pivot par roulement du pantographe avec l’étrier.

| Observations des déplacements : Logement de roulement supérieur Logement de roulement inférieur Distance paramétrique : équivaut à 1 tour le long de l’arrête étudiée. (Sur l’épaulement servant d’arrêt en translation du roulement). Y  |  |
| --- | --- |
| Y Déplacements maximal sur le logement de roulement supérieur : ………………… | Déplacement maximal sur le logement de roulement inférieur : ………………… |
| Calcul de la déformation angulaire équivalente : tanΔα=ΔY90 - diamètre du logement : 90mm - déformation angulaire sur le logement supérieur : s = 0,5° - déformation angulaire sur le logement inférieur : i= 0,7° - différence de déformation angulaire entre les logements de roulements : s/i = 0,2° - angle que doivent accepter les roulements pour conserver l’alignement des axes : 0,2° |  |
| Conclusion sur le montage des roulements : Données sur les roulements FAG DIN 6210 – 2RS : déversement angulaire – rotulage admissible pour les roulements :  = 10’ (1 minute d’angle : 1’ avec 60’ = 1°). Déformation de 0,2° soit 12’ d’angle soit « légèrement » supérieur au déversement angulaire admissible par les roulements (mais ces roulements étant utiliser à faible vitesse, les effets de ce rotulage sont atténués) |  |

- Conclure sur la résistance de l’étrier par rapport au cahier des charges page 22/27.

Ks = 2,3 et Ksouhaité = 2 la condition de résistance de l’étrier est satisfaite.

En cas de gîte longitudinale des efforts supplémentaires s’exercent sur le pantographe.

Travail demandé : vérifier la résistance des pièces constituant le pantographe.

Problème technique posé : vérifier la résistance des axes 59 des leviers de commande 58.

16

- A partir des résultats de simulations donner la valeur de l’effort tranchant sur l’axe 59, et en déduire la contrainte de cisaillement dans l’axe 59.

Fextérieur/59 = 3406 N Effort tranchant : T = F / n N : nombre de sections cisaillées = 1 T = F = 3406N contrainte de cisaillement :  = T / S = 3406 / ( x 8²)  = 16,9 MPa

- Calculer le coefficient de sécurité pour l’axe 59.

Données : - Matériaux : acier fortement allié : X 4 Cr Mo S 18, avec Re = 275 MPa Condition de résistance : maxi  Rpg avec Rpg = Reg / s Pour les aciers : Reg = Re / 2  = Re / 2 Ks Ks = 275 / (2 x 16,9) Ks = 8

- Conclure par rapport au cahier des charges.

Coefficient de sécurité le plus faible trouvé : Ks > 2 souhaité dans le cahier des charges, la condition de résistance est satisfaite.

- Compléter l’extrait de note de calcul en page 25/27

| SYNTHESE – NOTE DE CALCULS CLIENT (extrait) |  |
| --- | --- |
| Système étudié : Nacelle articulée horizontale. Objectif : validation du modèle d’étude et de la conception de la nacelle. Outils mis en œuvre : logiciels de CAO 3D et complément de mécanique |  |
| 1er partie : validation du choix du vérin rotatif, (débattement angulaire). |  |
| Porte à faux maxi du panier (pantographe déplié totalement) : 1465 mm Course angulaire utile à régler sur le vérin rotatif pour l’ouverture totale de la nacelle : 60° |  |
| 2ème partie : vérification de la masse du profilé utilisé pour le contre poids (équilibre de la nacelle). |  |
| Masse totale du contre poids : 200 kg Section du profilé standard : 2100 x 110 x 110 Masse du profilé brut : 203 kg Masse souhaitée du profilé : 170 kg Caractéristiques de l’enlèvement de matière sur le profilé brut : H = 21,6 mm L = 1760 mm |  |
| 3ème partie : validation de la pression d’alimentation du vérin rotatif et du couple à fournir. |  |
| Somme des couples résistants du pantographe (position horizontale) : 62,8 Nm Couple à fournir par le vérin rotatif en position horizontale (nacelle équilibrée) : 62,8 Nm Pression d’alimentation du vérin : 70 bar Référence du vérin rotatif (choix du bureau d’étude) : LTR 201.090E.SX41.CXX Couple maxi en cas de fonctionnement critique (gîte de 8°) : 315 Nm Surpression au démarrage due à la gîte : 30 bar Conséquences des effets de gîte sur le vérin rotatif : acceptable / condition – cadence d’utilisation |  |
| 4ème partie : estimation des déformations et de leurs influences sur les solution constructives. |  |
| Influence des déformations sur les liaisons du pantographe avec l’étrier : (cocher la case) sans conséquences pour les roulements  néfastes pour les roulements. Coefficient de sécurité général sur la structure de la nacelle (d’après simulation): 2,3 |  |

DOSSIER RESSOURCES

Vérin rotatif : Extrait de documentation PARKER :

Pignon crémaillère

Douilles d’amortissement flottantes

Pistons et joints

Carter de pignon

Paliers scellés

Options d’arbre

Fixations carter

| Modèle | Degrés de rotation | Tolérance rotative maximale en degrés | LTR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Service continu1 |  | Service intermittent2 |  | Service statique3 |  |
|  |  |  | Couple (Nm) | Pression (bar) | Couple (Nm) | Pression (bar) | Couple (Nm) | Pression (bar) |
| 101 | 90 180 360 | -0, +5 | 18 | 30 | 40 | 65 | 40 | 70 |
| 151 | 90 180 360 | -0, +4 | 70 | 40 | 120 | 70 | 120 | 70 |
| 201 | 90 180 360 | -0, +3 | 185 | 45 | 290 | 70 | 290 | 70 |
| 251 | 90 180 360 | -0, +3 | 190 | 30 | 380 | 60 | 440 | 70 |
| 321 | 90 180 360 | -0, +2 | 335 | 20 | 670 | 40 | 1175 | 70 |

1 : service continu 107 cycles	   2 : service intermittent 104 cycles	          3 : service statique – capacité maximale